关于C100显示不良问题技术通告

各分、办及维修代理：

现就C100显示问题的维修解决方法进行通告各位，便于各位维修人员操作规范和便于快捷服务：

1：C100目前采用的LCD货源为4种，区分鉴别方式为：插卡开机后，输入*485*55237#后手机屏幕显示如图所示的4种LCD厂家标识。

确认LCD线路板上厂家标志后予以对应模式，才能显示正常。

即：输入*485*55237#后稍做间隔对应输入1或2或3或4，手机重启后显示正常。

2、更换FPCB排线时，请注意拆卸方法（建议用恒温电烙铁，将排线接口处堆图优质焊锡，适度的融化焊点取下排线。如图：

先将两端固定焊点断开。

将焊锡融化与排线焊点部位，适量。

滑动受热焊锡，将排线慢慢取下。

取下排线注意将多余焊锡清除干净。

大显客户服务中心

二OO五年八月十七日