技  术  文  件

技术文件名称：CDMA移动电话机Flash下载软件

操作过程说明

技术文件编号：

版        本：V1.00.00

共 9 页

(包括封面)

拟  制         简爱平

审  核

会  签

标准化

批  准

上海精佑通信技术有限公司

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/ 修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刘化春 | 2004-09-20 | 无 | 无 |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到事业部或公司档案室的文件）时，需填写此表。 注2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |  |  |  |  |  |

目     录

1	移动电话机Flash下载简介	3

2	设备准备	3

2.1	设备清单	3

2.2	设备连接示意图	3

2.3	设备检查	3

2.4	启动仪器	3

2.5	设备调整	3

3	Flash下载	4

3.1	启动测试程序	4

3.2	测试步骤	4

3.2.1	版本下载	4

3.2.2	版本修复	6

3.2.3	NV备份	7

3.2.4	NV修复	8

<说明：本文档中蓝色字为说明性文字，正常字体为测试报告文档中必需的部分。>

# 移动电话机Flash下载简介

Flash下载的主要工作是由计算机通过RS232或USB虚拟的RS232串口将新版本软件下载到移动电话机软件，完成版本更新。为了处理下载过程中意外中断导致移动电话机无法开机的异常，Flash下载位还有版本修复的功能。另外还有两个附加功能NV备份和NV修复，可以处理下载过程中NV数据丢失的问题。总括起来，Flash下载程序包括版本下载（Software Download），版本修复（Software Repair），NV备份（NV Items Backup）和NV修复（NV Items Restore）四个功能。Flash下载工位主要由计算机，数据通讯线，测试夹具，电源等组成。

# 设备准备

## 设备清单

- Flash下载设备清单

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 计算机 | 1PC |
| 通信线 | 1PC |
| 稳压电源 | 1PC |
| 4芯移动电话机电源线 | 1PC |

## 设备连接示意图

- Flash下载工位设备连接示意图

## 设备检查

  - 检查通信线、电源线等与相关设备是否正确连接。

  - 检查各个接头是否松动、损坏（屏蔽盒内的、调试板上的接头等）。

  - 检查电源是否正常。

## 启动仪器

打开移动电话机稳压电源。

## 设备调整

设置稳压电源使其输出电压为4.0V，用4位数字万用表检查移动电话机供电端口正负极电压，应在3.60V-4.20V之间，如超出此范围，应重新校准电源。

# Flash下载

## 启动测试程序

计算机启动后，双击桌面上“Software Downloader and Repairer”的快捷方式，进入Flash下载主控界面，如图2所示。本程序会自动搜索移动电话机与计算机连线是否正常，移动电话机是否开机。一切正常后点击点击“Start”进行下载等操作。

- Flash下载程序主控界面

## 测试步骤

本节按照程序的四个子功能模块详细解释测试步骤。

### 版本下载

版本下载（Software Download）适用范围是原版本可以正常开机的移动电话机，在原版本基础上更新版本或回到以前稳定版本。图2所示即为版本下载控制界面。

- 在下载前需要配置以下信息：

      - 选择与计算机串口连线一致的配置。

      - 选择下载时的串口速率，在选择230400前需要事先确认计算机串口是否支持230400速率，一般情况下计算机自身的串口不支持230400，如果是串口扩展卡扩展的串口大多支持，可以查看其说明书，或通过其他方法确认。

      - 选择需要下载的版本，是6～7Mb的以BIN为扩展名的文件。选择后显示选择文件的文件名（表示选择了HUNTELV1.0 040920.bin文件）。选择BIN文件的界面如图3所示。

- 下载版本文件选择界面

    - 【Setting】菜单中有两个选项：“NV Area Erased”和“Boot Area Erased”，如图4所示。前者询问是否要擦除NV区数据？一般情况下选择打勾“√”，如果是NV区内容没有变化的版本之间进行更新可以不选择，这需要软件工程师确认。后者询问是否要擦除BOOT区数据？一般情况下选择打勾“√”，如果是BOOT区内容没有变化的版本之间进行更新可以不选择，这需要硬件工程师确认。

- NV和BOOT区擦除选项

- 在确认配置好以后连上移动电话机并开机，开机正常后会显示原版本，否则显示，需要做如下确认：

  - 移动电话机与RS232联接线是否正确联接；

  - 移动电话机是否已开机；

  - 直流电源是否打开并输出正确电压；

  - 选择的串口端口是否被占用或不存在，下图表示COM4不存在或被占用：

- 在上一步能显示原版本后，点击即可下载，变为。下载过程中不需要任何动作，直到显示为 或 。取出移动电话机，连接下一个要测试的移动电话机，重复2~3即可。

说明：

- 显示为当前NV区数据自动备份的文件存放在计算机的路径。

- 显示当前程序运行过程中的状态信息。

- 显示下载过程中出现的出错信息。

### 版本修复

版本修复（Software Repair）适用范围是版本下载过程中意外中断或出错导致移动电话机版本不完整而无法开机的移动电话机。前提是移动电话机还必须保留了BOOT区数据。图5所示为版本修复控制界面。

- 版本修复控制界面

- 在版本修复过程同样需要进行版本下载子功能的第1）个步骤。

- 断开移动电话机的电源，暂停给移动电话机供电，如果是用移动电话机自身电池供电，先拔下；如果是用直流电源供电，先不输出电压。

- 点击，会弹出如图6所示对话框，点击“确认”键后重新给移动电话机供电。

- 重新供电告警界面

- 重新给移动电话机供电，如果是电池供电，插上电池；如果是直流电源供电，重新输出正常电压。程序会自动搜索移动电话机是否启动BOOT区代码。搜索成功后显示并自动开始版本3.2.1节的第3）个步骤。如果搜索不成功显示为

。

### NV备份

NV备份（NV Backup）适用范围是可以正常开机的移动电话机，完成的功能是备份移动电话机的NV区重要参数，以文件形式存放在计算机的指定路径。控制界面如图7所示。

- NV区数据备份界面

- 在备份前需要配置以下信息：

  - 选择与计算机串口连线一致的配置；

  - 选择NV数据存放到计算机的路径；文件名是以NVM为扩展名。

  - 表示存放路径为“C:\Program Files\HPST\Software Downloader\NV…”，选择界面如图8所示。

- NV区备份控制界面

- 同3.2.1版本下载第2）步。

- 同3.2.1版本下载第3）步。

### NV修复

NV修复（NV Restore）适用范围是可以正常开机的移动电话机，完成的功能是读取计算机指定路径文件包含的NV重要参数，并将其写入移动电话机。控制界面如图8所示。

- NV区修复控制界面

步骤同3.2.3节NV备份。