Инструкция по обновлению ПО телефонов Fly M100, SL200, X10, MP220.

В данной инструкции приводится порядок инсталляции загрузчика, алгоритм работы программы и порядок действий по обновлению ПО телефонов в стандартном режиме, а также в случае сбоев, повлекших повреждения данных в памяти телефона.

Оборудование, программное обеспечение:

- PC с ОС Windows 98, 2000 или XP, стандартный или USB эмулированный COM-порт на чипсете FTDI,

- Загрузочный кабель партномер:

31017368,  SL200 Download  Cable  - для телефонов M100, SL220, V40

31021787,  MP220 Download Cable – для телефонов MP220, SL200, M100, V40

31020648,  X10 Download Cable – для телефона X10

- программа загрузчика «Lesufluid_En_S014»,

- файлы “прошивок” телефонов.

Инсталляция загрузчика.

Распаковать архив, запустить файл LesuFluidSetup_en_S014.exe. Рабочий ярлык появляется в «Пуск/Программы/Lesufluid_Software_Updata_Tool/ Lesufluid_Software_Updata_Tool»

Алгоритм работы загрузчика.

программа полуавтоматически (требуется последовательное включение телефона оператором) выполняет:

- считывание из телефона калибровочных и других данных (включая IMEI) с последующим сохранением файла в директории ~ \Program Files\Lesufluid Software Updata Tool\CaliData с именем – серийным номером аппарата и расширением .cbd

- стирание необходимой области памяти в телефоне,

- загрузку «прошивки» в телефон,

- загрузку ранее сохраненных калибровочных и фабричных данных.

Порядок работы.

Подготовительная работа:

- Первоначально распаковать файлы прошивок в соответствующие директории.

- Проверить напряжение применяемого аккумулятора телефона. Рекомендуемое значение – не ниже 3,8 Вольта. Подключить аккумулятор.

- Произвести/проверить подключение загрузочного кабеля к COM-порту.

4

1

2

3

5

5!!!

Произвести запуск программы, сконфигурировать установки:

- Выбрать СОМ-порт и допустимую скорость компорта, в случае стандартного RS232  - 115200 (В случае USB эмулированного COM-порта на чипсете FTDI возможна максимальная скорсоть 812500 бит/сек)

- “Fluid” установить в значение:

-  Fluid224 для моделей M100, SL200, V40

-  Fluid227 для моделей X10, MP220

- «Erase All»:

- для моделей M100, SL200, V40  - отметить,
- для моделей X10 и MP220 – снять отметку.

- Выбрать файл прошивки в соответствии с телефоном.

- Поставить отметку на пунктах «Backup», «Download», «Restore», «Backup IMEI».

- Приступить к загрузке при включенном телефоне, нажав на кнопку «Begin».
(Модель X10 перед загрузкой требует активизации соединения по COM-порту вводом последовательности: ####8102# )

- По завершению считывания и сохранения калибровочных данных программа попросит выключить и включить телефон – сделайте это кнопкой включения/выключения телефона – начнется процесс загрузки основного кода. Если не удается выключить телефон, проверьте и при необходимости снимите блокировку клавиатуры.

- По завершению процесса загрузки основного кода программа попросит подтвердить включенное состояние телефона для загрузки ранее сохраненных калибровочных данных. Включите телефон, начнется процесс загрузки калибровочных данных. Если программа выдаст окно:

Значит телефон не был вовремя включен. Включите его и нажмите «OK».

- После того как программа завершит свою работу сообщением: “Restore data passed!” и прогрессивные шкалы всех трех процессов примут зеленый цвет с надписями “100%” -  стандартное обновление ПО телефона считать завершенным. Отсоединить кабель, проверить соответствие IMEI, нажав последовательность *#06#. Модель X10 после завершения требует деактивации соединения по COM-порту вводом последовательности: ####8103# .

Не рекомендуется во время программирования телефона выполнять на компьютере другие задачи!

В случае сбоя процесса программирования по различным причинам, следует произвести загрузку основного кода только с выбранной «птичкой» на «Download». Затем произвести восстановление калибровочных данных, для чего отметить птичкой только поля «Restore» и «Backup IMEI» и запустить процесс на включенном телефоне. Потребуется выбрать ранее сохраненный программой файл  в директории ~ \Program Files\Lesufluid Software Updata Tool\CaliData с именем – серийным номером аппарата и расширением .cbd