S1190手机软件下载说明书

- 下载工具

1.TEST  JIG （L/T） 软件下载数据处理盒（边上有两根电源线，如果没有电池板，可用此外接电源进行下载）。              [与SC14/SC24通用]

2.T/C  CABLE       下载盒与手机的连接数据线    [与SC14/SC24通用]

3.PC   CABLE        RS232串口线

二、软件安装

该软件无需安装，直接点击MSU 2.18 driverflash204图标就可以运行。

三、软件下载步骤

1、点击MSU 2.18 driverflash204图标，显示如下：

2、设置Port为相应的COM1或COM2端口；Download Mode设置为Automatic(自动)，Mobile Software Update Selection设置为Manual(手动)，再点击Solfware to download选择文件所在的目录软件。

S1190 V03硬件版本对应得软件为——AS_J63_IH_28702630c.bcs

最后点击下一步，显示如下：

上图显示软件正在下载，持续时间约10分钟，下载后点击完成，全程结束

四、软件版本查看及手机解锁

按菜单－＊可查阅相应手机的软件版本。

S1190 V01硬件版本的软件为J53,IA.

S1190 V03硬件版本对应的软件为J63,ID，现在最新版本为J63,IH.

对于S1190 V01硬件版本的手机，售后不提供软件下载，手机解锁下载解锁软件834539c_reset_phone_code.bcs既可恢复为“0000”的原始密码，下载方法与上述下载方法相同。

对于S1190 V03硬件版本的手机，通过重新下载软件可以解手机锁，也可通过下载解锁软件解锁。

五、软件版本更新说明

S1190 V01硬件版本的软件为J53,IA.

S1190 V03硬件版本对应的软件由J63,IC 升级为J63,ID ，主要解决的问题是：利用软件保证开机后LCD亮度保持一致。现在最新的是软件版本是J63,IF , 解决通话后出现黒屏，一会又能自动恢复的故障。同时还修改了以下部分：合上翻盖，大概5秒钟左右，背景灯会熄灭；菜单背景修改，变得比以前好看；隐私默认关闭；翻盖模式默认关闭。现在最新的软件版本是J63,IH , 解决老版本软件手机关机插拔充电器后闹铃工作不正常(无图标)问题.

六、硬件版本的区分

S1190 V01和V03硬件版本的区分共有三种方法：

（1）依据手机后壳上SAP编码的不同：

V01 S1190 287019860      V03 S1190 287025706

（2）H接口附近元器件分布的其中一个区别就是V01版本的H接口左边的五个小电阻的分布是三个竖的两个横的。V03版本的H接口左边的五个小电阻的分布是上下分别是两个竖的，中间一个横的。

V01硬件版本：

V03硬件版本：

（3）按键纸下面的主板上标注有V01和V03的字样。

若有疑问，请联系：JSZC@mail.nbbird.com          陈红洪

zhangxf@mail.nbbird.com        张晓芳

电话：    0574－88934700

技术支持处

2003-06-08

技术支持处

2004-06-02