Инструкция

по обновлению программного обеспечения в мобильном телефоне стандарта GSM модели

Fly SX240.

- Оборудование.

1.1.Операционная система ПК:

- Windows ME or 2000, XP for PC

1.2. Аппаратная часть:

- персональный компьютер

- загрузочный кабель  3OPT7700DATACAXX

- драйвера загрузочного кабеля  SX240_Driver.zip

- Обновление версии программного обеспечения.

2.1 Настройка загрузчика Flash Tool

1) Проверить или установить настройки значений в меню Options:

- Baud Rate:  921600 baud rate

- COM Port: выбрать соответствующий COM port

- Operation method: выбрать “NFB”

- Base band chip option: выбрать “Check base band chip ECO version”

2) Выбор и установка файлов Download Agent & Scatter-loading:

- Download Agent: Из папки загрузчика выбрать файл  “MTK_AllInOne_DA.bin”

- Scatter-loading: из папки с прошивкой выбрать и открыть файл scatSM770.txt

2.2. Memory Formatting

1) Установить в ПК загрузочный кабель 3OPT7700DATACAXX

2) Нажать кнопку Format и откроется нижеприведенное окно

3) Нажать кнопку «OK»

2.3. SW Downloading

1) В меню OPTIONS проверить установку Format FAT (DISABLED)

2) Нажать кнопку Download

3) Подключить загрузочный кабель к телефону. Телефон должен быть выключен.

5) Завершение процесса загрузки.