0.Se face back-up la agenda. Pentru acest lucru se poate folosi si Retailer Tool.

1.Se conecteaza telefonul fara baterie la computer cu ajutorul cablului USB si se porneste.

ATENTIE!!!!

Viteza modemului/telefonului trebuie sa fie 230k.

2.Se ruleaza programul-Retailer Tool – dublu click pe executabilul din floder-ul “RetailerTool_Z510i_0310”.

Nu folositi shortcut pentru executabil.

3.Dupa lansare, programul cere un cod

codul este 570268

4.Se introduce codul si programul ruleaza mai departe incercand sa detecteze telefonul.

5.Se selecteaza portul pe care a fost instalat cablul (in cazul prezentat portul este COM4)

6. Din acest moment in aproximativ 30s telefonul este detectat.

7.Se selecteaza:

- “bin file” = versiune sw  (click pe butonul Load bin File)

- erasing si writing list (acestea sunt fisiere txt si se gasesc in directorul in care s-a instalat/copiat Retailer Tool);

8.Se porneste procesul de DownLoad&Upload BREW (click pe butonul DLoad/Upload Brew).

9.Dupa cateva minute telefonul se opreste si pe display-ul acestuia apare mesajul “INCARCA”.

Pentru a definitiva procesul de re-flash si upload BREW este absolut necesar sa se reporneasca manual telefonul.

IMPORTANT!!!

In niciun caz sa nu se scoata cablul sau sa se opreasca programul in acest moment. (Telefonul devine inutilizabil).

10.Daca totul decurge normal dupa repornirea telefonului, Retailer Tool il redetecteaza si termina procesul.

11.Daca se intampla sa se uite repornirea telefonul sau s-a repornit prea tarziu (atunci cand pe display scrie “INCARCA”) mesajul dat de Retailer Tool este:

Aceasta gresala se poate indrepta astfel: se reporneste telefonul si se asteapta pana cand Retailer Tool il detecteaza.

Dupa aceea se apasa butonul “write saved nv items” si se asteapta pana cand Retailer Tool termina procesul si da urmatorul mesaj:

11.Aceasta varianta de Retailer Tool se poate folosi si numai pentru re-flash. Pentru acest lucru se debifeza Upload Brew.