| Huawei Technologies Co. Ltd. 华为技术有限公司 | Confidentiality level 密级 内部公开 |
| --- | --- |

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC

版本升级指导书

| Prepared by 拟制 | 段剑芳 81003831 | Date 日期 | 2012-05-28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 | 张晓琳 00151258 | Date 日期 | 2012-05-28 |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（PCM04T03 V1.0/ IPD-SE V1.0）

Revision record 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订 版本 | CR ID / Defect ID CR号 | Section Number 修改 章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Table of Contents 目  录

1	升级文件清单	5

1.1	版本升级文件	5

1.2	硬件	5

2	升级部分	5

2.1	升级前的准备工作	5

2.2	升级过程	5

2.2.1	升级工具：	5

2.2.2	升级过程如有问题，请与研发责任人联系。	5

2.3	升级完成后的验证方案	5

2.4	升级中的异常处理流程	6

2.5	升级失败的旧版本恢复流程	6

2.6	升级成功后的现场清理	6

2.7	升级注意事项：无	6

2.8	老版本升级使用说明：无	6

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC

版本升级指导书

Keywords 关键词：G2100

Abstract 摘要：本文为HUAWEI G2100产品HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC版本的软件升级指导书

List of abbreviations 缩略语清单：

| Abbreviations缩略语 | Full spelling 英文全名 | Chinese explanation 中文解释 |
| --- | --- | --- |

# 升级文件清单

目标手机一部，版本升级文件，PC，USB数据线一根（一头接电脑，一头接手机），

多台加载软件。

## 版本升级文件

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC.fls

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC.eep

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC.dffs

HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC.cust

xmm1100_delta00014.000.dep

xmm1100_eep014.cfg

升级程序文件说明如下：

.fls –  代码文件

.eep – 参数文件

.dffs – 文件系统相关配置文件

.cust –  MMI资源文件

.dep –  参数更新文件

## 硬件

目标手机，USB数据线一根（一头接电脑，一头接手机），USB口开放的PC，PC机的操作系统应为WINDOWS XP 或者 WINDOWS 2000

# 升级部分

## 升级前的准备工作

升级前需要检查被升级软硬件版本情况,如果对跨版本升级有特殊要求，一定要向相关责任人

询问清楚，例如做过器件替代后，手机的新软件是否支持新替代的器件等。

升级前需准备好HUAWEI G2100 V100R001RUSC24B101SEC目标文件、

多台加载软件、目标手机和USB线。同时请确认PC机已经安装了手机的驱动文件。

## 升级过程

### 升级工具：

多台加载工具

### 升级过程如有问题，请与研发责任人联系。

## 升级完成后的验证方案

| 输入 | 输出 |  |
| --- | --- | --- |
| 请咨询相关人员 | zd$obhdlp n'(""c(""y" "(ybzj'+i("(zlj aptl$tLJ '* '"(' (/$',$ +- od$i ihuk$h |  |
| #*888#版本信息 | SW:RUSC24B101SEC |  |

## 升级中的异常处理流程

若升级过程出现掉电情况，则不用担心，请退出并重新打开多台加载工具，重新加载即可。

若升级过程出现进度中断现象，则不用担心，请退出并重新打开多台加载工具，重新加载即可。

## 升级失败的旧版本恢复流程

与升级新版本的操作步骤完全一致。

## 升级成功后的现场清理

拔掉USB线，将升级好的手机交付客户使用。

## 升级注意事项：无

## 老版本升级使用说明：无

# 生产版本信息

| 入网通过版本信息（运营商是否有要求：Y/N） 使用#*888#查询，版本号是否正确？ | Y |
| --- | --- |
| 工程模式版本信息 使用受控密码查询，版本号是否正确？ | Y |
| Settings菜单下版本信息 | NA |