U535V100R001EGYC02B732SP07

Upgrade Guideline

U535V100R001EGYC02B732SP07

版本升级指导书

| 拟制 |  | 日期 | 2007-05-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  | 日期 | yy-mm-dd |
| 批准 |  | 日期 | yy-mm-dd |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

目录

1	版本要求	3

1.1	历史版本信息表	3

1.2	升级环境要求	3

1.3	升级文件清单	3

2	升级准备	4

2.1	检查升级环境是否符合要求	4

2.2	确认当前运行版本信息	错误！未定义书签。

2.3	获取并检查升级软件包	4

2.4	选择升级方式	4

3	升级操作	4

3.1	升级方式一	错误！未定义书签。

1)	步骤一	错误！未定义书签。

2)	步骤二	错误！未定义书签。

3)	步骤三	错误！未定义书签。

4)	步骤四	错误！未定义书签。

5)	升级成功处理	5

6)	升级失败处理	5

3.2	升级方式二	5

1)	步骤一	错误！未定义书签。

2)	步骤二	错误！未定义书签。

3)	步骤三	错误！未定义书签。

4)	步骤四	错误！未定义书签。

5)	升级成功处理	错误！未定义书签。

6)	升级失败处理	6

4	升级验证	6

4.1	升级功能部分重点检验	6

4.2	基本功能遍历	6

5	异常处理	6

# 版本要求

## 历史版本信息表

| 历史版本号 | 发布日期 | 匹配硬件版本 | 升级说明 （说明历史版本是否可以升级到当前版本） |
| --- | --- | --- | --- |
| U535V100R001EGYC02B732SP07 | 2007-05-31 | HD1U535M-Ver.C | 当前版本 |
|  |  |  | 可以直接使用SD卡升级到U535V100R001EGYC02B732SP07 |

## 升级环境要求

U535手机，mini-SD卡（建议128M~1G，建议使用品牌：Sandisk, Kingstone, Kingmax），PC机（USB端口，有读写权限）

## 升级文件清单

|  | 文件名 | 大小 | 日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机程序 |  |  |  |  |
| 参数包、配置文件 | 20070531_U535V100R001ENYC02B732SP07_Eg_CARD.rar | 20,239,762 字节 | 2007年5月31日, 15:24:58 | SD卡升级 |
| 升级工具 | SD卡（建议128M~1G） |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 升级准备

## 检查升级环境是否符合要求

## 获取并检查升级软件包

升级包路径：\\pekrnd04-fs\WXZD_YDZD_FOLD\版本库_UMTS\U535\U535V100R001ENGC02B7yy\预测试－发布测试\20070531_U535V100R001EGYC02B732SP07\cvmsxa\version

检查升级包中文件的内容、大小和日期是否正确

## 选择升级方式

      - APP中应用SDFlashProg进行升级（工程模式正常升级）

      - BOOT中应用SDFlashProg进行升级（强制升级）

# 升级操作

## APP中应用SDFlashProg进行升级（工程模式正常升级）

    - 卡的准备

- 首先准备mini-SD卡，建议128M~1G。建议使用品牌：Sandisk, Kingstone, Kingmax, 否则可能会导致升级异常。

- 将SD卡进行格式化，以保证其能正常使用。

- 将SD卡升级包解压缩到SD卡中。

    - 手机升级

- 准备好手机后，插入SD卡，并保证升级过程中要手机电源充足，升级过程不要连接usb线。

- 按“*1673495”后，按“soft4”（音乐/Mark键）进入工程模式，选择“5 Background Setting”，选择“1 DIAG port set”，选择“1 NULL DEV”。

- 按“*1673495”后，按“soft4”进入工程模式，选择“1 Memory card update”，选择“1 Software update disposal”。

- 按OK键进行下载，下载过程中LCD界面会显示进度条，表示下载正在进行。这个阶段严禁拔出SD卡。下载完成后手机将自动重启两次。

    - 升级验证

- 下载完成后手机有一定的概率不重启。如果不重启，请长按power键重启手机。只要升级了文件系统（EFS），手机重启后，在显示logo时还会自动重启一次。注意：此现象是必须出现的。如果没有升级文件系统(EFS)，手机只启动一次LOGO，就直接进入开机状态。

    - 升级成功处理

- 手机正常重启后，按“*1673495”后，按“soft4”进入工程模式，选择“6 Information query”，选择“1 Board information test”，检查各种版本信息是否正确。

正确的APP信息为：Vodafone710-V710V100R001EGYC02B732SP07(11:59:00 May 31 2007)

正确的EFS信息为：U535-B732SP07-Vodafone-20070531-EFS

- 注意：升级后，手机中APP的版本信息，尤其是时间，必须与上面提供的保持一致。

- 升级结束。关闭手机，关机黑屏后2秒，取出并妥善保存升级SD卡。

    - 升级失败处理

- 如果出现异常，则可能是升级过程中出现了问题，请标记该手机为损坏，按照上述方式重新制作SD卡用于后续升级。

- 异常处理见“5. 异常处理”。

## BOOT中应用SDFlashProg进行升级（强制升级）

- 卡的准备

- 首先准备mini-SD卡，建议128M~1G。建议使用品牌：Sandisk, Kingstone, Kingmax, 否则可能会导致升级异常。

- 将SD卡进行格式化，以保证其能正常使用。

- 将SD卡升级包解压缩到SD卡中。

- 手机升级

- 手机正常关机。

- 不插入SIM卡，将已经做好的带有U535升级软件的SD卡插入手机中。

- 同时按住“4”+“5”+“6”，开机；进入SD强制升级模式。

- 手机首先会白屏，然后开始下载。下载过程中LCD界面会显示进度条。这个阶段严禁拔出SD卡。

- 升级验证

- 下载完成后手机不一定会自动重起；如果没有自动重启，请手动启动手机。

- 手机启动到一半会再次自动重起：此时已经完成数据的恢复。

- 升级成功处理

- 重启后，检查手机信息是否正常：按“*1673495”后，按“soft4”进入工程模式，检查各种版本信息是否正确

正确的APP信息为：Vodafone710-V710V100R001EGYC02B732SP07(11:59:00 May 31 2007)

正确的EFS信息为：U535-B732SP07-Vodafone-20070531-EFS

- 注意：升级后，手机中APP的版本信息，尤其是时间，必须与上面提供的保持一致。

- 升级结束。关闭手机，关机黑屏后2秒，取出并妥善保存升级SD卡。

- 升级失败处理

如果出现异常，则可能是升级过程中出现了问题，请标记该手机为损坏，按照上述方式重新制作SD卡用于后续升级。

异常处理见“5. 异常处理”。

# 升级验证

## 升级功能部分重点检验

## 基本功能遍历

# 异常处理

        - 下载过程中如果发生错误，屏幕会显示不同的颜色（颜色表如下）1秒。请密切注意屏幕显示，这将是出错定位的重要依据。同时，在MINI-SD卡的log目录下会记录日志信息。请保留log目录下的所有文件，并记录屏幕显示的颜色。并将相关信息通知陈磊（34453）、魏秋阳（35785）、段干（ht11039）。

| 错误 | 颜色 |
| --- | --- |
| Mini FAT初始化失败 | 红色 |
| 日志初始化失败 | 黄色 |
| 文件标识错误 | 紫色 |
| 文件版本错误 | 蓝色 |
| MD5检查失败 | 绿色 |
| Crc校验失败 | 深蓝色 |

        - 如果在将SD卡升级压缩包解压缩到SD卡前，没有删除SD中以前的升级文件，则可能出现有两个不同版本的升级文件同时存在，造成升级前的crc校验不通过，导致不能升级，所以在升级前务必现将SD格式化，再将SD卡升级压缩包解压缩到SD卡中。

        - 如果电池电量不足，则可能导致升级过程异常终断，则该手机将不能再启动，所以务必保证电池电量充足。

        - 如果升级过程中手机插入USB线，则可能在升级过程中报错，导致升级失败，所以务必保证升级过程中不要连接USB线。

        - 如果在升级过程中没有显示出进度条，则可能是由于天马屏幕导致的问题，这时请不要对手机进行任何操作，等待三分钟，如果手机升级成功，则会两次自动重启。