요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “SECURITY” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-06 | 최초 작성 | 김현주 |  |
| 1.1 | 2002-06-20 | 내용수정 | 김태형 | Spec명확화 |

B.8.1 Lock Mode

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 전화기 사용을 제한하기 위한 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< LockMode >메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 Set Lock의 “Never, Always, On power up” 를 up,down key를 사용하여 선택할수 있는 창이 display된다. 4.선택후 Ok key를 누르면 선택한 Lock이 설정된다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다. - Lock 을 설정하는 메뉴중에 Never는 설정을 해지하는 기능 - Always는 Send키를 누를 때 마다 Lock Code를 입력하여야 된다., - On power up는 Power을 On하게 되면 Lock이 설정되게 하는 기능이다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key Missed Code 입력 ‘Select’ Lock Code 입력 성공 상하키 동작 ‘Ok’

B.8.2 Restrict

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 발신을 제한하는 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< Restrict >메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 Restrict Phone의 “Yes, No” 를 up,down key를 사용하여 선택할수 있는 창이 display된다. 4.Yes선택후 Ok key를 누르면 Restrict 설정된다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다. - Restrict를 설정하면 Incoming Call은 받을수 있으나, Outgoing Call은 제한된다. - Restrict가 설정된 상태에서 전화번호를 입력하고 Call을 시도하게 되면 Restrict가 설정되어 있다는 Message가 display된다. - Restrict설정 상태에서는 전화번호 저장 및 통화중 메모 기능이 제한되며 폰북내의 저장된 전화,긴급전화,VoiceMail번호만 발신할 수 있다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key 상하이동후 ‘Select’ Missed Code 입력 Lock Code 입력 성공 상하키 동작 ‘Ok’

B.8.3 Clr Call

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 Call History에 저장된 Data을 Clear하는 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< Clear Call >메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 Clear Call List?의 “Yes, No” 를 up,down key를 사용하여 선택할수 있는 창이 display된다. 4.Yes선택후 Ok key를 누르면 Call History에 저장되어 있는 Data를 Clear한다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다. - Clear Call List? 에서 Yes를 선택하게 되면 Call History에 저장되어 있던 Data를 복구 시킬수 없다. - Clear Call List?에서 Yes를 선택하면 Outgoing, Incoming, Missed data가 clear된다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key 상하이동후 ‘Select’ Missed Code 입력 Lock Code 입력성공 ‘Ok’ 상하키 동작 ‘Ok’

B.8.4 Clr Data

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 Phone book, (Schedule)에 저장된 Data을 Clear하는 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< Clear Data >메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 Clear Memory List?의 “Yes, No” 를 up,down key를 사용하여 선택할수 있는 창이 display된다. 4.Yes선택후 Ok key를 누르면 Phone book에 저장되어 있는 Data를 Clear한다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다. - Clear Memory List? 에서 Yes를 선택하게 되면 Phone book에 저장되어 있던 Data를 복구 시킬수 없다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key 상하이동후 ‘Select’ Missed Code 입력 Lock Code 입력성공 ‘Ok’ 상하키 동작 ‘Ok’

B.8.5 Emergency#

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 Restrict 혹은 Lock가 설정되어 있는 상태에서도 긴급하게 Call을 시도할수 있는 전화번호를 입력하는 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< Emergency#>메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 Emergency#를 입력할수 있는 창이 display된다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다. - Emergency#에 입력된 전화번호는 Restrict가 설정되어 있는 상태에도 Call이 연결되어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key 상하이동후 ‘Select’ Missed Code 입력 Lock Code 입력 성공 ‘Edit’ ‘Save’ 상하키로 emergency1,2,3이동

B.8.6 New Lock Code

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 SECURITY메뉴를 선택할 경우에 입력하는 Lock Code를 변경하는 기능이다. 동작설명 1.Menu key를 누른 후 좌우 방향키를 이용하여 <SECURITY>메뉴를 선택한다. 2.< NewLockCode >메뉴를 선택하게 되면 Lock Code를 입력하라는 창이 display된다. 3.Lock Code를 입력하면 New Lock Code를 입력할수 있는 창이 display된다. 4.새로운 Lock Code를 2회 같은 번호를 입력하여야 변경된다. 특이사항 SECURITY 메뉴를 선택하기 위해서는 Lock code가 입력되어야 한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 올바른 Lock Code를 입력해야지만 SECURITY메뉴기능을 수행할수 있다. - SECURITY메뉴를 선택해서 Lock Code를 입력하는 창에서 올바른 Lock Code를 입력하지 않을 경우에 Error Message가 display된다. - Lock Code가 성공적으로 입력되었을 경우에 SECURITY의 Sub메뉴(Lock Mode, Restrict, Clear Call…)를 선택하여도 Lock Code를 입력하는 창이 display되지 않는다.

동작 화면 Flow 설명

메뉴+좌우키로 이동 ‘Select’ or down_key Missed Code 입력 ‘Select’ Lock Code입력 New Code 입력 재입력 성공 재입력 실패