요약

본 문서는  LG-BD4000 SW 개발을 위한 “기본호” 요구기능을 정의한 문서이다.

연혁

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-04 | 최초 작성 | 김태형 |  |
| 1.1 | 2002-06-20 | 기능추가 | 김태형 | Spec변경 |

A.1	발신

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 액세스채널을 통해 발신메시지를 전송하여 트래픽채널에서 통화하는 기능이다. 동작설명 - 수신자 번호 입력 1. 직접 수신자 번호 입력 2. Call History 에서 선택 3. Last Call Number Sending 4. 단축다이얼 및 스피드다이얼 입력 5. PhoneBook에서 선택 - 통화버튼 Press 특이사항 - 수신자 번호입력 방법중 2, 3, 4, 5는 사전에 저장 또는 사용한 적이 있어야 한다 | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 동작설명의 1~5번사항.  Hardware 모든 H/W가 발신과 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 쉽고 편한 유저인터페이스를 제공해야 한다. Abnormal한 상태로 빠졌을 경우 최소한의 기능을 사용할 수 있는 상태를 유지해야 한다. 사용자가 의도하는 본래 사용목적대로 사용될 수 있어야 한다. Restrict로 되어 있어도 *로 시작하는 일부 전화번호 전부 발신되는 경우가 없어야 한다. Mobile 에서 Mobile 로 전화를 걸었을 때 송신측에서는 Call 신호음이 전혀 들리지 않다가 약 20초 경과 후 음성 사서함으로 빠지는 현상이 없어야 한다. 수신메시지 확인시 reply할 경우 no reply phone number received라고 나오는 현상이 없어야 한다. 사용가능한 다양한 방법으로 전화를 걸 때 동작에 이상이 없어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. 수신자 번호 입력 Send key를 누른다. End Key를 누른다.

A.2	수신

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 호출채널에서 호출메시지를 수신하고 통화채널상에서 통화하는 기능이다. 동작설명 - 호출채널로 호출메시지를 수신 - 호출메시지 수신을 알리는 벨소리/진동이 울리면 1. 폴더가 닫혀 있는 경우, AnswerType : Enable시 폴더를 열어서 통화가능 Disable시 폴더연후 END키를 제외한 모든 키를 누르면 통화가능 2. 폴더가 열려있을 경우, END키를 제외한 모든 키를 누르면 통화가능 (END키 1회 Silent Ring, 2회 수신거부 동작) 3. 폴더를 열지않고 수신거부키를 눌러서 통화거부 기능 (Sidekey 1회 Silent Ring, 2회 수신거부 동작) ( sub-LCD를 통해 발신번호를 확인하고 수신여부 결정할 수 있음) 특이사항 -호출메시지 수신음(벨소리/진동/진동후벨/램프+무음 선택) - Main-LCD에 Phone book 및 발신번호 DISPLAY - Sub-LCD를 통해 발신번호를 확인하고 수신여부 결정 - 폴더를 열지않고 수신거부키를 눌러서 통화거부 기능 - 폴더 열린상태에서 RingType:Ring시 수신경우 진동+벨로 동작 (사용자 안전고려 기능) | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 통화중 대기.  Hardware 모든 H/W가 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 부재중 전화 표시후 신규 통화 종료후 이전화면인 부재중으로 돌아가야 한다. 폴더 open 상태에서 전화벨 울릴때 폴더 close시 전화수신문구 나타나지 않는 현상이 없어야 한다. Ring sound 화면에서 전화 수신시 전화벨 울리지 않고 묵음되는 현상이 없어야 한다. 수신시 CallerID가 없는 경우는 IncomingCall 표기가 되어야 한다. CLI정보가 늦게 날라오는 경우는 CallerID가 표시되기 직전에 IncomingCall문구가 표시되어 질 수 있다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Incoming call 표시 End Key를 제외하고 아무키나 누른다. End Key를 누른다.

A.3	통화중 대기

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 통화중에 다른 호출이 오면 통화중인 전화를 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을수 있는 기능이다. 동작설명 - 통화중 다른 전화가 걸려오면 '호출음'이 들리며, 이때 ‘통화’키를 누르면 걸려온 전화를 받을 수 있고, 다시 한번 ‘통화’키를 누르면 원래 통화자와 통화할 수 있다. 특이사항 사업자의 특성에 따라 대기중 전환하는 방법은 다를 수 있다. (브라질향 경우 2+send 키로 전환가능핟) | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 수신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 통화중 기능에 이상이 없어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. 전화가 걸려온다. END Key를 제외하고아무키나 누른다. ‘A’ 와 통화중 ‘A; 와 통화중인 상태에서 ‘B’로부터 전화가 와 ‘B’와 통화를 하면 ‘A’는 통화중 대기 상태이다.

A.4	긴급통화

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 휴대폰 잠금 설정에 상관없이 긴급전화를 걸 수 있는 기능이다. 동작설명 ‘9’를 길게 누른다. 브라질지역 긴급통화 번호인 ‘190’이 발신된다. 특이사항 각 지역별로 지정된 긴급통화 번호가 다를 수 있다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 잠금 중 긴급 통화를 할 경우에 이상이 없어야 한다. Restrict가 설정되었을 때, 긴급 통화를 할 경우에 이상이 없어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. ‘190’을 누른다. Send Key를 누른다. End Key를 누른다.

A.5	회의 통화

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 통화중에 다른 수신자의 번호를 송출하여 세명이 동시에 통화하는 기능이다. 동작설명 - 통화중 다른 수신자의 번호를 입력후 통화버튼을 누르게 되면, 입력되어진 번호의 전화로 연결되어 현재 통화자와 동시에 통화하게 된다. 특이사항 3자통화는 발신만 가능하며, 수신시는 통화중 대기로 전환된다. 특정사업자 경우 망지원여부에 따라 동작이 다를수 있다. (브라질향 경우 3+send로 회의통화가 가능하다.) | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 통화중 기능에 이상이 없어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. 수신자 ‘A’ 의 번호 입력 Send Key를 누른다. ‘A’와 통화중인 상태 송신자와 수신자 ‘A’ 그리고 수신자 ‘B’ 세명이 동시 통화 (브라질경우3+send) 수신자 ‘B’ 의 번호 입력 Send Key를 누른다.

A.6	비상전화

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 휴대폰 잠금 상태에서도 지정된 전화번호로 비상전화를 할수 있는 기능이다. 동작설명 잠금 설정 상태에서 비상전화로 저장된 번호를 입력하거나, phonebook에 저장된 비상전화 번호의 단축 다이얼을 누른다. 발신이 된다. 특이사항 현재 선택된 지역번호가 추가되지 않는다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 잠금 중 비상전화를 할 경우에 이상이 없어야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. 수신자 번호 입력 Send Key를 누른다. 비상전화는 단말기가 잠금 설정이 되어있는 상태에서 발신기능과 똑 같은 절차로 진행된다. 그러나, 송신하는 번호가 비상전화 번호로 지정되어 있어야 한다.