요약

본 문서는 LG-BD4000의 “Switching LNA range” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-20 | 최초 작성 | 오병두 |  |

D.7 Switching LNA range

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 BD4000의 H/W 성능 가운데 IMD spec.을 만족하기 위해 LNA의 gain을 조절하는 기능이다. 동작설명 DCN에서 IMD의 성능과 RX signal level을 동시에 만족하도록 LNA의 gain을 조절한다. 특이사항 H/W적으로 LNA의 gain을 조절하도록 구성되어 있어야 하며 IMD성능을 만족하기 위해서는 LNA control max전압과 선형성을 고려해야 한다. | 해당사항없음 |  Exception Case 본 기능은 DCN에만 해당함.  Related Feature RX  Hardware LNA를 조절할수 있도록 MSM의 LNA GAIN pin과 연결되어 있어야 하며 LNA의 Gain이 가능한한 선형적으로 변하도록 구현되어야 한다. |

Condition

1) H/W적인 동작 특성을 이해해야 한다. 2) control전압의 변화에 따른 LNA gain변화량을 알아야 하며 전압의 변화에 따른 발진하는 특성이 없는지를 고려해야 한다. 3) 또한, H/W 성능 spec.인 IMD와 RSSI level변화가 만족되는지를 고려해야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. LCD상의 변화 없음.