요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “Calibration” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-2-14 | 최초 작성 | 박기철 |  |

D.3 Calibration

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 CDMA단말기가 제대로 동작하기 위해서는 전력제어가 필수이며 기지국에서 수신하는 모든 신호의 전력은 같은 값이어야 하고 단말기는 기지국으로부터 오는 신호의 세기에 상관없이 일정한 수신 신호세기를 유지하여 복조 가능하도록 해야 한다. 따라서 송수신단의 전력 증폭을 조절하여 일정한 세기를 유지하는데 증폭기와 필터의 특성이 비선형적이므로 이를 선형적으로 보정하기 위해 Calibration 기능을 사용한다. 동작설명 BD4000은 Dual-mode단말기로서 CDMA (DCN) 와 AMPS 모드를 지원하므로 다음과 같이 4가지 Calibration을 수행한다. - CDMA Rx Calibration (DCN) - CDMA Tx Calibration (DCN) - CDMA Tx Comp Calibration (DCN) - FM Tx Calibration (AMPS) 각 Calibration에 대한 상세한 내용은 해당 Calibration에서 다룬다. 특이사항 - 각 Calibration마다 사용되는 NV 아이템이 있으며 해당 Calibration 에서 다룬다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

다음과 같이 측정기기를 설치해야 한다. Directional coupler GPIB Cable Rx/Tx Path 스팩트럼 측정 LT (Level Translator) 단말기 PC - 각 계측기를 PC와 GPIB 케이블로 연결하고 단말기의 외부 확장소켓을 LT를 통해 PC의 시리얼 포트로 연결하여 PC에서 제어 가능하도록 한다. - 단말기의 안테나와 DC(Directional Coupler)의 IN을 RF 케이블로 연결하고 DC의 OUT 과 HP83236B의 RF IN/OUT을 RF 케이블로 연결하여 Rx a및 Tx Calibration을 수행한다. - HP8595E를 이용하여 Tx Calibration을 수행할 수도 있으나 기본적으로 HP8924C 를 사용하도록 지정되어 있다. - 각 계측기의 GPIB address는 CMTEST 프로그램상에서 HP8924C = 1 , HP8595E = 2 로 고정되어 있다. 따라서 계측기의 GPIB address설정을 맞춰야 한다. - 그림과 같이 DC와 HP8595E를 연결할 때 계측기의 MS External Attenuation을 제대로 설정해야 한다. (Directional Coupler에 설정된 값이 –10dBm 이고 RF 케이블이 통상 –0.5dBm 이므로 일반적으로 –11.5dBm 정도이다.)

동작 화면 Flow 설명

이 기능에 따른 단말기 LCD상의 변화는 없으며 PC 기반의 자동화 프로그램인 CMTEST에서 계측기와 단말기를 모두 컨트롤 한다.

D.3.1 CDMA Rx Calibration

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 CDMA Rx Calibration은 단말기에 수신된 신호가 BBA(Base Band Adaptor)에서 처리가능한 일정한 크기의 신호가 되도록 수신단의 증폭이득을 조정하도록 PDM 값을 산출하는 기능이다. 동작설명 단말기에 수신된 신호의 세기에 따라 BAA 전단이 일정한 세기를 갖도록 16스텝의 linearizer에서 처리되어 Rx Gain을 조정하는 PDM값이 결정되므로 16스텝의 power세기에 대해 하드웨어 특성에 따른 PDM값을 계측하여 그 값을 NV 아이템으로 저장한다. -116.97dBm부터 –20.97dBm까지 102.4 dBm을 16스텝으로 분할한다. 특이사항 - 사용되는 NV 아이템 NV_CDMA_RX_LIN_OFF_0_I : linearizer의 최초 offset 값 NV_CDMA_RX_LIN_SLP_I : 각 단계사이의 slop값(16개) - PDM을 찾기 위한 초기값을 지정할 수 있다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

해당사항 없음

동작 화면 Flow 설명

이 기능에 따른 단말기 LCD상의 변화는 없으며 PC 기반의 자동화 프로그램인 CMTEST에서 계측기와 단말기를 모두 컨트롤 한다.

D.3.2 CDMA Tx Calibration

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 기지국에서 수신된 신호는 단말기와 기지국간의 거리에 따라 수신 신호의 세기가 변하므로 CDMA Tx Calibration은 기지국에서 항상 일정한 수신 신호가 유지되도록 단말기 송신단의 증폭이득을 조정하는 PDM 값을 산출하는 기능이다. 동작설명 단말기의 송신 신호의 세기는 16스텝의 linearizer에서 처리하여 PDM값을 결정한다. 4 Page Linearizer중에 2개만 사용한다. 따라서 각 스텝마다 power세기를 계측기로 측정하여 각 스텝에 지정된 power세기가 송출되도록 PDM값을 산출하여 그 값을 NV 아이템 값으로 저장한다. -69.4dBm 부터 33dBm까지 102.4dBm을 16스텝으로 분할한다. 특이사항 - 사용되는 NV 아이템 NV_CDMA_TX_LIN_MASTER0_OFFSET : First linearizer의 최초 offset 값 (DCN) NV_CDMA_TX_LIN_MASTER0_SLP : 각 단계사이의 slop값(16개, DCN) NV_CDMA_TX_LIN_MASTER1_OFFSET : Second linearizer의 최초 offset 값 (DCN) NV_CDMA_TX_LIN_MASTER1_SLP : 각 단계사이의 slop값(16개, DCN) | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

해당사항 없음

동작 화면 Flow 설명

이 기능에 따른 단말기 LCD상의 변화는 없으며 PC 기반의 자동화 프로그램인 CMTEST에서 계측기와 단말기를 모두 컨트롤 한다.

D.3.3 CDMA Tx Comp Calibration

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 단말기에서 보내는 신호는 주파수에 대해 모두 일정해야 한다. 특정 단말기의 송신전력이 주파수에 대해 편차가 많으면 안되므로 송신전력을 주파수에 일정해야 한다. 주파수에 대한 송신전력을 일정하게 하기 위해 단말기 주파수에 대한 송신전력 변화를 계산하고 이에 따른 송신단의 증폭이득을 조절하는 PDM값을 산출하는 기능이다. 동작설명 단말기를 출력상태로 일정 파워를 내도록 하고 폰의 기준채널을 설정한 후 파워를 측정한 후 채널을 변경하면서 기준채널의 대한 파워차를 측정한 후 그 값을 PDM으로 환산해 NV 아이템으로 저장한다. 특이사항 사용되는 NV 아이템 RFNV_CDMA_TX_COMP_VS_FREQ DCN에만 적용한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

해당사항 없음

동작 화면 Flow 설명

이 기능에 따른 단말기 LCD상의 변화는 없으며 PC 기반의 자동화 프로그램인 CMTEST에서 계측기와 단말기를 모두 컨트롤 한다.

D.3.4 FM Tx Calibration

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 Analog모드에서 기지국은 기지국과 단말기간의 수신신호 상태에 따라 8단계의 신호세기를 갖도록 단말기의 전력을 제어한다. 따라서 단말기 송신단의 출력이득을 조절하여 8단계의 PDM값을 찾는 기능이다. 동작설명 Analog 모드의 전력제어 8단계의 각 단계에 해당하는 송신전력을 갖는 출력이득의 PDM값을 구하고 이때의 AGC값을 구한다. 이렇게 구한 값을 NV 아이템으로 저장한다. 특이사항 - 사용되는 NV 아이템 NV_FM_AGC_SET_VS_PWR_I : 각 단계별 출력이득의 PDM값 - DFM 모드에서는 RF 송신출력이 선형적으로 변하지 않기 때문에 AGC가 필요없다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

해당사항 없음

동작 화면 Flow 설명

이 기능에 따른 단말기 LCD상의 변화는 없으며 PC 기반의 자동화 프로그램인 CMTEST에서 계측기와 단말기를 모두 컨트롤 한다.