요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “System” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-07 | 최초 작성 | 김현주 |  |

B.7.1 System Sel

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 단말기가 여러 사업자중 특정 사업자의 System을 acquisition하도록 설정해주는 기능 동작설명 - 메인 메뉴를 선택한다. - System 메뉴를 선택한다. - System Sel 메뉴를 선택한다. - Item을 선택한다. - OK를 누른다. 특이사항 사업자 요구 System Select Item에 맞는 메뉴변경이 요구된다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신, 수신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

사업자의 SID 값에 따라 HOME System 이 ‘A’인지 ‘B’인지 결정됩니다. 따라서 ‘Home is A’ 문구 및 ‘Home is B’ 문구 둥 중 어느 하나가 사용되어 질 수 있습니다. Ex) SKT 의 경우 SID = 2222 이므로 ‘Home is B ‘로 표시됨. 브라질 Telesp 의 경우 SID = 3 이므로 ‘Home is A’ 로 표시됨. (일반적으로 SID 가 짝수이면 ‘B’ , 홀수이면 ‘A’ 임.세부관련 사항은 ‘TIA/EIA/IS-95A+TSB74’ Spec 참조)

동작 화면 Flow 설명

Select Key를 누른다 Menu Key를 누르고 좌우 방향키 이용하여 SYSTEM 메뉴를선택한다. 1’or ‘Select’ 를 누른다 Select System에는 Home is A -> A only Home is A -> B only Home is A -> Standard Home is A -> Home only가 있다. 상하키로 system 선택후 ‘Ok’

B.7.2 Set NAM

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 여러 사업자의 시스템에 등록되었을 때, 단말기를 해당 사업자의 NAM으로 설정해 주는 기능이다. * NAM : Number Assignment Module 동작설명 - 메인 메뉴를 선택한다. - System 메뉴를 선택한다. - Set NAM 메뉴를 선택한다. - NAM #을 선택한다. - OK를 누른다. 특이사항 동작과 관련하여 특이사항을 기술한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신, 수신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

해당사항 없음.

동작 화면 Flow 설명

Select Key를 누른다 Menu Key를 누르고 좌우 방향키 이용하여 SYSTEM 메뉴를선택한다. ‘2’or 상하이동후‘Select’를 누른다 상하키로 NAM # 선택후 ‘Ok’ Set NAN에는 Select -> NAM #1 Select -> NAM #2 가 있다.

B.7.3 Auto NAM

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 여러 사업자에 단말기가 등록이 되어 NAM이 2개 이상이 되었을 때, 단말기 스스로 현재 상황에 맞추어 NAM을 선택하는 기능. * NAM(Number Assignment Module) 동작설명 - 메인 메뉴를 선택한다. - System 메뉴를 선택한다. - Auto NAM 메뉴를 선택한다. - On/Off item을 선택한다. - OK를 누른다. 특이사항 동작과 관련하여 특이사항을 기술한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 발신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

해당사항 없음.

동작 화면 Flow 설명

Select Key를 누른다 Menu Key를 누르고 좌우 방향키 이용하여 SYSTEM 메뉴를선택한다. ‘3’or 상하이동후‘Select’를 누른다 상하키로 on, off 선택후 ‘Ok’

B.7.4 Force Call

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 단말기에서 Analog Call을 강제적으로 시도하는 기능. 동작설명 - 메인 메뉴를 선택한다 - System 메뉴를 선택한다. - Force Call 메뉴를 선택한다. - OK를 누른다 특이사항 동작과 관련하여 특이사항을 기술한다. | 해당사항 없음. |  Exception Case CDMA mode일때는 해당사항 없음.  Related Feature 발신, 수신.  Hardware 모든 H/W와 연관됨. |

Condition

해당사항 없음.

동작 화면 Flow 설명

Select Key를 누른다 Menu Key를 누르고 좌우 방향키 이용하여 SYSTEM 메뉴를선택한다. ‘4’or 상하이동후‘Select’를 누른다 ‘Ok’