요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “Wake up” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-04 | 최초 작성 | 김한석 |  |
| 1.1 | 2002-06-20 | 추가설명 (알람설정) | 김태형 | Spec명확화 |

B.2.1 Wakeup

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 사용자가 setting한 시간에 sound를 내줌으로써 setting한 시간이 되었음을 사용자에게 알려주는 기능이다. 동작설명 Menu Key를 누른후, 좌우 방향키나 ‘3’번 key를 이용하여 ‘Utility&Fun”메뉴를 선택한후, ‘1’번 key를 이용하여 <Wakeup> menu를 선택한다. 1. 윗창에는 현재시간이 나오고, 밑에 창에는 wakeup time setting창이다. 2. 커서를 좌우로 움직여 앞으로 setting할 시간이 once,daily,off중에 하나를 선택한다. 3. 아래창에서 wakeup time을 setting한다. 4. am,pm설정은 사이드키 혹은 우측방향키로 가능하다. 특이사항 -service area에 있어야만 동작가능하다. -00시 입력후 저장하는 경우는 나중에 알람 확인시12시로 표기된다. -wakeup 최초동작시 backlight 설정에 무관하게 조명on된다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다.  wakeup repeat 조건이 off일 경우에서 커서가 아래로 이동하지 못하여야한다.  wakeup repeat조건이 off일경우에는 wakeup 창에 disable되어야한다. 커서를 좌우로 움직여서 once, daily인경우에는 wakeup 창이 active상태가 되어야하고, 이때는 커서가 상하이동이 가능하여야 한다.  wakeup 창에서 시간edit가 되어야한다.  am,pm변환은 am,pm위치에서만 상하키로 toggle되어야한다.  wakeup repeat조건을 once로 setting하고 저장한 경우, wakeup이 동작하고 다시 확인하면, once가 off로 되어야한다. 그러나, daily인경우에는 daily가 repeat조건으로 display되어야한다.  wakeup 동작은 call상태가 아닌 상황에서는 우선적으로 동작하여야한다(Pcsync제외)  폴더가 열려있을 경우 wakeup동작시 폴더를 닫거나 ok누르면 사운드가 멈춘다. 다시한번 ok를 누르면 wakeup을 종료한다. 폴더가 닫혀있을 경우 wakeup동작시 폴더를 열거나 사이드키를 누르면 사운드가 멈춘다. 폴더가 닫힌 상태에서 사이드키동작으로는 wakeup을 종료시킬수 없다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다.