요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “PictureMate” 기능설계를 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW개발이 진행되는 동안 요구사항변경 또는 작성오류로 인한 개정현황을 이해할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-03-26 | 최초 작성 | 유성봉 |  |

기능명 : B.3.5 PictureMate

(1) 기능개요 : 이미지 다운로드 설정

(2) 입출력 User Interface (요구기능 정의서의 동작화면 Flow 설명 작성시 생략 가능)

참고 : BD40-SWFD-B3.5(PictureMate)v1.0.doc (요구기능별 정의서)문서 참조.

(3) 내부처리 프로세스

| 내부처리 프로세스 | 주요 내용 설명 |
| --- | --- |
| curr_img_idx = 0 (1) 메뉴 대기화면 ReadCharInfoData (curr_img_idx) == TRUE ? (2) ‘Empty’ 표시 [back] 소프트키 ReadCharImgData( ) [select][back] 소프트키 (3) curr_img_idx++ curr_img_idx-- 설정 (4) -Idle Screen -PowerOn -PowerDown -Incoming -Disable PictureMate 선택 [back]키 [back]키 [select]키 상방향키 하방향키 No Yes | Image는 저장되어 있는 경우에만 표시되므로 최초 첫번째(curr_img_idx=0) 이미지가 정상적으로 저장되어 있는 지 확인하고 화면에 그 결과를 표시해 주며, 상하방향키의 조작에 따라 5개의 이미지들이 저장되어 있는 여부를 확인하며 그 상태를 표시하여 준다. 정상적인 이미지가 있는 경우에는 [select]의 소프트키가 생성되고 그 키로 하여금 해당 이미지의 상태를 설정할 수있도록 팝업창이 뜨게 되어있다. (세부사항 : 주요알고리즘 설명 참조) |

(4) 주요 알고리즘 설명

- 이미지 초기화
- byte curr_img_idx : 현재 이미지 인덱스로써 0으로 초기화 한다.

- 이미지 정보 읽어오기
- Boolean ReadCharInfoData( byte curr_img_idx)
  : 현재 이미지 인텍스를 입력받아 해당 인덱스의 이미지 정보(dl_img_info)를 세팅한다.
    해당 인덱스에 이미지가 저장되어 있으면 TRUE를 리턴한다. 
    이미지 정보는 다음과 같은 structure로 구성되어진다.
    struct {

char	title[UI_WIDE+1]; // 제목

screen_type	screen; //대기화면,수신화면,전원on,전원off,미사용 으로 구분되어짐

int	height; // 이미지의 높이 (dot)

int	width; // 이미지의 폭 (dot)

byte	frame; // 이미지의 프레임수

boolean	isGray; // 흑백인지 4gray인지 구분

boolean	enabled; // 정상적으로 사용가능한 이미지인지 아닌지 구분

int4	delay[CHAR_MAX_FRAME];// 각 프레임간격의 지연시간

} dl_img_info_type  dl_img_info;

- 이미지 데이터 읽어오기
- Boolean ReadCharImgData(byte curr_img_idx)
 : 현재 이미지 인덱스에 해당되는 이미지 데이터를 EFS로부터 읽어들여 이미지버퍼(img_buf)에 복사한다. (byte img_buf[ONE_IMG_SIZ*CHAR_MAX_FRAME])
   데이터 읽어오기에 성공하면 TRUE를 리턴한다.

- 이미지 화면 설정하기
- 이미지정보중 screen (dl_img_info.screen) 의 item을 아래의 것중 하나로 선택할 수 있게 한다.
  ( 대기화면,수신화면,전원on,전원off,미사용 )
- 일반 단말기 사용중 각 화면(대기화면,수신화면,전원on,전원off 화면) 이 진행되는 순간, 
  dl_img_info.screen 이 해당 화면과 일치하고 dl_img_info.enable == TRUE 인 경우,
 img_buf 의 이미지 데이터를 표시해주게 된다.

(4) 기능간 인터페이스 설명

| 송신 기능명 | 수신 기능명 | 인터페이스 내용 |
| --- | --- | --- |

해당사항 없음.

(5) 기타 고려사항

이미지 데이터는 UP 접속을 통해 다운로드 받아야 하며,

다운로드받은 데이터가 비정상적일 경우(화면 사이즈에 맞지 않거나(120x64 초과), 프레임 개수가 초과(17이상)하거나 흑백 혹은 4gray 레벨이 아닌 이미지인 경우), 정상적으로 디스플레이 되지 않을 수 있습니다.