요약

본 문서는  LG-BD4000 SW 개발을 위한 “SMS”요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-06 | 최초 작성 | 김소은 |  |
| 1.1 | 2002-06-20 | 보충설명(메시지발신) | 김태형 | Spec명확화 |

C.2.1 VOICE

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 상대방이 보낸 VOICE 메시지 개수를 확인한다 동작설명 기지국에서 저장된 VOICE개수를 보내면 단말기에 이를 표시한다. 특이사항 기지국에서 CLEAR하기위해 0개의 메시지를 보내면 단말기는 갖고있는 메시지를 모두 지운다. 이때 0개의 메시지는 표시하지 않는다. 또한 99개 까지만 표시한다. | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 메시지갯수가 99개 이상일경우 99개까지 표시한다. - 0개의 메시지를 받으면 단말기는 이를 표시하지않고 저장된 메시지를 모두 지운다.

동작 화면 Flow 설명

<VOICE 99개 메시지를 받았을 때> <VIEW키를 눌렀을 때> <메뉴에서 VOICE선택>

C.2.2 Send Msg

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 메시지를 상대방에게 보내기위한 기능이다. 동작설명 먼저 상대방번호(dest address)를 입력하고 내용(user data)을 입력한후 send키를 누르면 상대방에게 메시지가 전달됨. 특이사항 사업자마다 editor/dest address/user data에 따른 요구사항이 다르므로 이를 고려하여 구현해야 한다. | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - Muti address기능을 지원해야한다. - User data는 dest address를 합쳐 152자 이상을 쓸수있어야 한다. - CB#,Priority,Defferd,Validity,Delivery ack등을 지원한다. (망에서 지원되어야 한다.) - Priority:Normal/Urgent - Defferd:Immediate/After 30min/1hour/2/12/1day/2 (smc에게 보낼 time을 알려준다) - Validity:continue/30min/1h/2/12/1day/2 (smc에게 expiration time을 알려준다) - Delivery ack:On/off/enhanced - 발송된 메시지는 outbox에 저장할수 있다.(30개) - 발신중 폴더를 닫더라도 전송이 종료되어서는 안된다. - 발신을 위한 메시지 작성시 자동줄바꿈 기능을 지원한다. (단어연결이 다음라인으로 넘어가면서 중간에 끊기는 경우 단어전체가 아래라인으로 내려와서 표시된다.) - 발신 메시지의 편집시 문자모드는 현재 사용되는 문자모드를 저장하고 다음 입력시에 해당 모드를 유지토록 한다.

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 send msg선택> <번호입력> 발신(send) <내용입력> Option key 누름 continue select Option Setting

C.2.3 Inbox

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 수신된 메시지를 inbox에 저장시킨다. 동작설명 수신된 메시지는 긴급/new/old순으로 Inbox에 저장된다. 특이사항 29(30-voice mail공간 1개)개를 저장하고 이후 메시지는 setting에 따라 reject시킨다. | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - Call back/ Reply/ Forward /Save addr 기능을 추가할수있다.

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 NewText선택> <’select’로 메시지 내용보기>

C.2.4 Outbox

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 보낸 메시지를 setting에 따라 저장할수있다. 또한 내용입력 option에서 발신하지 않고 내용을 저장할수있다 동작설명 메뉴6의 setting(auto save)을 on하고 발신하면 outbox에 저장되며 이를 볼수있다. 특이사항 30개 저장할수있다. | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 사업자 요구에 따라 저장능력이 다르다.(30개) - 목록에 상태 아이콘을 나타낸다. -저장된 메시지 -smc까지 발송된 메시지 -실패 -상대방에게 전달된 메시지 -취소메시지 -multi address로 전달된 메시지

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 Out선택> <저장된 목록이 보인다> <’view’로 메시지 내용보기>

C.2.5.1 Erase Inbox

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 받은 메시지를 지우는 기능 동작설명 메뉴5으로 들어가 Erase Inbox를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 받은 메시지를 모두 지운다.(inbox)

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 EraseMsgs선택> <’Erase Inbox’선택> <Erase Read msg 선택> <’yes’선택하면 지워짐> <Erase All 선택>

C.2.5.2 Erase Outbox

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 발송 저장 메시지를 지우는 기능 동작설명 메뉴5으로 들어가 Erase Outbox를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 발송저장 메시지를 모두 지운다.(outbox)

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 EraseMsgs선택> <’Erase Outbox’선택> <’yes’선택하여 지운다>

C.2.5.3 Erase All

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 수신/발송 저장 메시지를 지우는 기능 동작설명 메뉴5으로 들어가 Erase All를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 모든 메시지를 지운다.

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 EraseMsgs선택> <’Erase All’선택> <’yes’선택하여 지운다>

C.2.6.1 Alert

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 메시지를 알려주는 alert기능을 설정할수있다. 동작설명 메뉴6(setting)으로 들어가 1.Alert를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 메시지가 왔을 때 알려주는 alert 표시를 선택할수있다. 1.4 alerts 2.2 alerts 3.Vibrate 4.Lamp

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 ‘setting’선택> <’Alert’선택> <’up’’down’키를 이용하여 선택>

C.2.6.2  2Min Alert

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 2분마다 메시지가 왔음을 알려준다. 동작설명 메뉴6(setting)으로 들어가 2Min Alert를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 2분마다 메시지가 왔음을 알려준다. -On/Off

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 ‘setting’선택> <’2Min Alert’선택> <’up’’down’키를 이용하여 선택>

C.2.6.3  Default CB#

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 메시지 발신시 call back 번호로 자기고유번호를 지정선택할수 있다. 동작설명 메뉴6(setting)으로 들어가 Default CB#를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 메시지 발신시 call back 번호로 자기고유번호를 지정선택할수 있다. -On/Off

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 ‘setting’선택> <’Default CB#’선택> <’up’’down’키를 이용하여 선택>

C.2.6.4  Auto Save

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 메시지 발신시 자동으로 out box에 저장된다. 동작설명 메뉴6(setting)으로 들어가 ‘Auto Save’를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 메시지 발신시 자동으로 out box에 저장된다. -On/Off

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 ‘setting’선택> <’Auto Save’선택> <’up’’down’키를 이용하여 선택>

C.2.6.5  Auto Delete

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 메시지가 꽉찬 경우 old 메시지를 하나씩 지우고 메시지를 받는다. 동작설명 메뉴6(setting)으로 들어가 ‘Auto Delete’를 택한다. 특이사항 | 해당사항없슴 |  Exception Case 해당사항없슴  Related Feature 해당사항없슴  Hardware 해당사항없슴 |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 메시지가 꽉찬 경우 old 메시지를 하나씩 지우고 메시지를 받는다 . -On/Off

동작 화면 Flow 설명

<메뉴에서 ‘setting’선택> <’Auto Delete’선택> <’up’’down’키를 이용하여 선택>