요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “AUTH” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-02-04 | 최초 작성 | 안계명 |  |

C.4.2AUTH

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 단말기의 불법 복제 방지를 위한 기능이다. 동작설명 단말기 고유의 A-KEY값을 입력한다. 호 착발신을 실시한다. 호 성공유무를 Check한다. 특이사항 위 테스트는 Field상에서는 인증이 지원되는 번호만 가능하다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. 단말기상에서 A-KEY값을 입력할 수 있어야 한다. 호 착.발신,등록,SMS 기능시 인증값을 계산해야 한다.

동작 화면 Flow 설명

Service 1.Service Prg. 2.Field Tests 3.Force Mode 4.Data Select Back - A-KEY 입력 절차 Enter Service Code ?????? Back 초기 화면 Menu Book ESN 117 05410840 [Ok] [Akey] Press [Akey] To continue [Quit] [Akey] Menu + 0 누름 ‘000000’ 입력 Select 누름 Akey선택 AKEY Successfully Stored. NAM 1 Phone Number 0000000000 [OK] [Back] 초기 화면 Menu Book END 버튼누름 (AKEY입력마침) Akey: 12313 123143141233 [ok] [Back] Akey 누름 Akey 입력 O.K AKEY entered incorrectly. Re-enter Akey: [ok] [Back] “ A-Key값 입력” Akey 입력 Fail “ A-Key값 입력” Fail