요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “PictureMate” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002.02.04 | 최초작성 | 유성봉 |  |

B.3.5 Picture Mate

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 Browser를 통해 다운로드된 Image (Character) 를 설정하는 기능 동작설명 Menu Key를 누른후, 좌우 방향키나 ‘3’번 key를 이용하여 ‘Utility&Fun”메뉴를 선택한후, ‘5’번 key를 이용하여 <PictureMate> menu를 선택한다. 위아래 방향키를 이용하여 저장되어 있는 이미지를 미리볼수있다. 미리보여지는 이미지를 소프트키를 이용하여 선택하면 아래와 같은 설정을 할 수 있다. Idle Screen : 선택된 이미지를 대기화면에 표시토록 한다. Power On : 선택된 이미지를 전원이 켜질 때 표시토록 한다. Power Down : 선택된 이미지를 전원이 꺼질 때 표시토록 한다. Incoming : 선택된 이미지를 전화가 걸려올 때 표시토록 한다. Erase : 선택된 이미지를 삭제한다. Disable : 현재 설정된 상태를 해제한다. 특이사항 NeoMTel의 이미지 지원을 원칙으로 함. 이미지는 최대 5개 저장활용 가능하며 타이틀을 가지고 있는 이미지는 화면 상단에 그 타이틀을 표시하여 보여준다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - Menu Key를 누른후, 좌우 방향키나 ‘3’번 key를 이용하여 ‘Utility&Fun”메뉴를 선택한후, ‘5’번 key를 이용하여 <PictureMate> menu를 선택한다. - 상하방향키와 좌측소프트키를 이용하여 각 이미지를 선택하고 각 이미지의 표시위치를 선택한다. - 특정 이미지는 현재 설정된 상태에서 정상적으로 표시되어야 한다. - 이미지가 표시되는 중 전화수신 또는 문자메시지 수신이 정상적으로 이루어져야 한다.

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. menu후 좌우키  select 후 상하키 select   상하키로 다른 이미지들을 볼수있다. (상하키 선택시) (이미지가 없는 경우) select   상하키로 설정변경 가능 설정후 종료시 설정된 화면에 정상적으로 표시 (Idle Screen 설정한 경우)