요약

본 문서는  LG-BD4000 SW 개발을 위한 “OTA”요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2001-02-04 | 최초 작성 | 안계명 |  |

B.4.1 OTA

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 단말기 사용자가 특정 번호로 사업자 서비스망 센터에 연결후 단말기 내부에 저장되어 있는 값들(NAM/PRL/AKEY)을 Air상에서 변경하기 위한 기능이다. 동작설명 OTA call number을 Dial한다. 호 접속후 User는 기지국에서 호를 release할때까지 통화를 유지한다. 호 종료 후에 화면상에는 OTA 호 결과를 Display한다. 종료후에 Beep음 동작한다 특이사항 통화중 화면상에는 처리된 메시지으로만 test 가능하다. 일반적으로 국내Field상에서는 정확한 실험을 할 수 없다. | 해당사항 없음. |  Exception Case 해당사항 없음.  Related Feature 해당사항 없음.  Hardware 해당사항 없음. |

Condition

기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - OTA 호 시도시 화면상에 OTA호라는 Message를 Display한다 - OTA처리중에 화면는 Update되어야 한다. - 사업자측에 요구사항을 정확히 숙지해야 한다

동작 화면 Flow 설명

초기 화면 Searching…. Activation *228XX *228XX Time 0:01 Programming In progress. Time 0:01 PRL Dload O.K! Programming In progress. Time 0:01 PRL Dload Fail! Programming Unsuccessful! Time 0:01 PRL Dload O.K! Programming Successful! 번호 입력 ‘*228XX’ Send Key 누름 호 연결후 PRL Dload Req 메시지 응답시 호 종료 OTA 실패 OTA 성공