요약

본 문서는 LG-BD4000의 SW 개발을 위한 “ Swiching LNA Range” 기능설계를 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW개발이 진행되는 동안 요구사항변경 또는 작성오류로 인한 개정현황을 이해할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-03-26 | 최초 작성 | 오병두 |  |

기능명 : D.7 Variable LNA gain

(1) 기능개요 : LG-BD4000의 H/W 성능 가운데 IMD spec.과 RSSI level을 동시에 만족하기 위해 LNA의 gain을 Swiching하는 기능이다.

(2) 입출력 User Interface (요구기능 정의서의 동작화면 Flow 설명 작성시 생략 가능)

| 입출력 User Interface | 주요 내용 설명 |
| --- | --- |
| 외부로 표시되지 않음. Register setting가운데 일부분을 nv항목으로 만들어 DM을 이용해서 register setting을 변경할수 있도록 함. - lna_range_pol - lna의 range polarity를 조절 - lna_range_rise - lna의 range가 High 로 바뀌는 point 3) lna_range_fall - lna의 range가 Low 로 바뀌는 point | 해당사항없음 |

(3) 내부처리 프로세스

| 내부처리 프로세스 | 주요 내용 설명 |
| --- | --- |
|  |  빨간 선방향으로 동작하도록 register를 control 함. [사용 NV_item 목록] 1) nv_lna_range_pol_i 2) nv_lna_range_rise_i 3) nv_lna_range_fall_i |

(4) 주요 알고리즘 설명

Swiching LNA 은 CDMA에서만 동작하도록 하여야 하기 때문에 Dual Mode인 경우에는 Amps mode에서는

Swiching LNA range가 동작하지 않도록 register setting 을 하도록 구현해야 한다.

- BD4000에서의 사용예

1). nv_lna_range_pol_I :  CAGC_LNA_POL_INV_V의 경우로 사용하고 있음 (value 1)

rfnv.c에서 rfnv_read_nv_item () 안에서 보면

case NV_PCS_LNA_RANGE_POL_I:

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_pol = (byte) item_ptr->pcs_lna_range_pol;

if ( rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_pol == CAGC_LNA_POL_NORM_V ) {

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_on = CAGC_LNA_HI_V;

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_off = CAGC_LNA_LO_V;

} else {

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_pol = CAGC_LNA_POL_INV_V;

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_on = CAGC_LNA_LO_V;

rfnv_pcs_tbl.rfnv_lna_range_off = CAGC_LNA_HI_V;

}  break;

즉 LNA on일때는 lna_range signal이 low로 가고 LNA off일때는 lna_range signal이 high로 가게 된다.

2) nv_lna_range_rise_I : -77dBm,   nv_lna_range_fall_I  : -81dBm

High

LNA range signal 동작선

Low

-77dBm

(lna rising point)

-81dBm

(lna falling point)

Rx power

Rfmsm.c  rf_cdma_lna_ctl( )에서 보면 현제 Lna 상태가 on인 상태에서 rising point와 비교해서 rising point보다 큰 power일때는  Lna 을 off 시키고 Lna가 off인 상태에서 falling point와 비교해서 falling point보다 작은 power일때는 Lna을 On 시키게 된다.

if ( rf_lna_is_on ) {

// Removed = sign to enable the LNA to be on in PCS mode all the time.

if ( rx_agc > (int1) rf_nv_dig_items_ptr->rfnv_lna_range_rise ) {

rf_lna_is_on = FALSE;

rf_cdma_lna_ctl_hold = 0;   /* Reset hold count, LNA is switching */

MSG_MED("LNA off.  Rx-AGC = %d",rx_agc,0,0);

}

}

else {             /* (!rf_lna_is_on) */

if ( RF_CDMA_LNA_CTL_HOLD_OFF <= rf_cdma_lna_ctl_hold ) {

if ( rx_agc <= (int1) rf_nv_dig_items_ptr->rfnv_lna_range_fall ) {

CAGC_OUTM( CAGC_DATA_4, CAGC_GAIN_M, CAGC_TC_0073_US );

CAGC_OUT( CAGC_LNA_RISE, CAGC_CDMA_LNA_CTL_RISE_ON_V );

CAGC_OUT( CAGC_LNA_FALL, CAGC_CDMA_LNA_CTL_FALL_ON_V );

rf_cdma_lna_ctl( ) :

Rx power <= falling point

?

LNA is on ?

LNA Off 유지

No

No

Yes

Yes

Rx power > rising point

?

Yes

LNA On

LNA Off

LNA on 유지

(5) 기능간 인터페이스 설명

| 송신 기능명 | 수신 기능명 | 인터페이스 내용 |
| --- | --- | --- |
| 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |

(6) 기타 고려사항

해당사항 없음.