요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “RSSI Bar Display” 요구기능를 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-2-20 | 최초 작성 | 유혁준 |  |

D.2 RSSI Bar Display

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| 기능정의 안테나로부터 수신되는 RSSI를 측정 경과에 따라 RSSI BAR의 개수를 달리해 화면에 표시하는 기능이다. 동작설명 RSSI Level을 6단계로 세분화해 가장높은 6단계인 경우 6개의 BATTERY BAR를 표시하고 단계가 낮아짐에 따라 표시되는 BAR의 개수를 줄여 나간다. 특이사항 RSSI Bar가 1개인 상태에서 No Service가 되면 RSSI Bar를 모두 Clear하고 “No Service” Icon을 표시한다. | 해당사항없음 |  Exception Case 해당사항없음  Related Feature 해당사항없음  Hardware 모든 H/W와 연관됨 |

Condition

RSSI Bar Display Change 요구사항 6개  5개 : -82dBm ~ -85dBm 5개  4개 : -86dBm ~ -89dBm 4개  3개 : -90dBm ~ -93dBm 3개  2개 : -94dBm ~ -97dBm 2개  1개 : -98dBm ~ -102dBm

동작 화면 Flow 설명

없음