요약

본 문서는 LG-TM520 SW 개발을 위한 “FEATURES” 요구기능을 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW 개발이 진행되는 동안 요구사항 변경 또는 작성 오류로 인한 개정 현황을 이해 할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.0 | - 2002-02-06 | - 최초 작성 | - 김태형 |  |
| - 1.1 | - 2002-06-20 | - 보충설명 | - 김태형 | - Spec명확화 |

B.6.2	Auto Answer

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 기능정의 - 전화가 걸려오면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 자동으로 연결 되는 기능으로 handsfree와 같은 accessory에서 유용하게 사용한다. - 동작설명 - 1. Menu softkey를 누르고 좌우 방향key를 이용해서 FEATURES menu를 - 선택한다. - 2. 방향key를 사용해서 Auto Answer로 이동한 다음 Select softkey를 - 눌러서 선택하거나 FEATURES menu에서 바로 2번을 누른다. - 3. off/ after 3 sec/ after 10 sec 중에서 하나를 선택한다. - 기본값은 off로 설정되어 있다. - 4. 전화가 왔을 때 벨이 울린후 지정한 시간후에 자동으로 전화가 연결된다. - 특이사항 - Auto Answer가 설정된 상태에서 전화가 왔을 때, Auto Answer 기능이 동작되기 전에 End/Side key를 눌러서 Ringer Silence 기능을 동작시켰을 경우에는 Auto Answer가 동작되지 않는다. - 미디사운드가 아닌 모노톤벨소리인 경우는 시간이 아닌 벨횟수에 따라 동작한다. (3sec = 1ring / 10sec = 3ring) | - 해당사항 없음. | -  Exception Case - 해당사항 없음. -  Related Feature - 해당사항 없음. -  Hardware - 해당사항 없음. |

Condition

- 기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다.

동작 화면 Flow 설명

- 동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Press Menu key Press Back key Press < or > key Press Back key Press < or > key Press 아래방향key Press ‘2’ key Press Back key Press Back key Press Select key Press Ok key

B.6.3	Auto Retry

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 기능정의 - 통화량이 많아서 전화가 연결되지 않았을 경우, 자동으로 재다이얼링을 시도하는 - 기능이다 . - 동작설명 - 1. Menu softkey를 누르고 좌우 방향key를 이용해서 FEATURES menu를 - 선택한다. - 2. 방향key를 사용해서 Auto Retry로 이동한 다음 Select softkey를 - 눌러서 선택하거나 FEATURES menu에서 바로 3번을 누른다. - 3. off/ every 10 seconds/ every 30 seconds/ every 60 seconds 중에서 - 하나를 선택한다. 기본값은 off로 설정되어 있다. - 4. 전화가 연결되지 않았을 경우, 선택된 시간 후에 다시 전화 연결을 자동으로 시도한다. 기본적으로 5번까지 통화연결을 시도한다. - 5. 접속 시도중 취소하려면 종료키를 누르면 된다. - 특이사항 - 없음. | - 해당사항 없음. | -  Exception Case - 해당사항 없음. -  Related Feature - 해당사항 없음. -  Hardware - 해당사항 없음. |

Condition

- 기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 전화연결이 실패했을 경우 설정된 값 후에 다시 통화연결 시도를 하는지 확인한다. - 기본적으로 5번까지 통화연결을 시도한다. -  접속 시도중 종료키를 누르면 취소되어야 한다

동작 화면 Flow 설명

- 동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Press Menu key Press < or > key Press ‘3’ key Press Back key Press < or > key Pr ess Back key Press Ok key Press Back key Press 아래방향key Press Select key

B.6.4	One-Touch

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 기능정의 - 전화번호가 저장된 기억번지만 눌러서 빨리 다이얼링을 할 수 있는 기능이다. - 동작설명 - 1. Disable / Enable 중에서 선택할 수 있으며, 기본값은 Enable이다. - 2. 기억번지에 따라 다음과 같이 기능을 사용할 수 있다. - 1) 원터치 다이얼 기능 - 기억번지(1~9)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능. - 예. 02번지에 기억된 전화번호로 전화를 걸려면 2번키를 길게 누르면 된다. - 2) 투터치 다이얼 기능 - 기억번지(10~99)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능 - 예) 10번지에 기억된 전화번호로 전화를 걸려면 1번키를 짧게 누른 후 0번키를 길게 누르면 된다. - 3) 쓰리터치 다이얼 기능 - 기억번지(100~199)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능. - 예) 101번지에 기억된 전화번호로 전화를 걸려면 1번키와 0번키를 짧게 누르고 1번키를 길게 누르면 된다. - 3. 모든 기억번지들의 Default Number로 통화시도를 한다. - 특이사항 - 1번 길게 누를 경우 VoiceMail number 로 발신을 한다. (Telesp경우 : *1234). | - 해당사항 없음. | -  Exception Case - 해당사항 없음. -  Related Feature - 해당사항 없음. -  Hardware - 해당사항 없음. |

Condition

- 기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - One Touch Dialing Enable인 경우에 기억번지의 Default Number로 통화시도가 되어야 하며, 다음과 같이 동작하는지 확인한다. - 기억번지(1~9)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능인 원터치 다이얼 기능의 경우, 2번지에 기억된 전화번호로 통화할 시 2번키를 길게 누르면(3초) - 2번지의 전화번호로 통화가 되어야 한다. - 기억번지(10~99)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능인 투터치 다이얼 기능의 경우 10번지에 기억된 전화번호로 전화로 통화할 시 1번키를 짧게 누른 후 - 기억번지(100~199)에 저장된 전화번호들에 한해서 사용되는 기능인 쓰리터치 다이얼 기능의 경우, 101번지에 기억된 전화번호로 전화를 걸려면 1번키와 0번키를 - 짧게 누르고 1번키를 길게 누르면(3초) 101번지의 전화번호로 통화가 되어야 한다. - 0번키를 길게 누르면(3초) 브라우져 접속이 되어야 한다. 9번키를 길게 누르면 긴급번호로 접속이 되어야 한다. 1번키를 길게 누르면 보이스메일번호로 접속이 되어야 한다. (이 세가지 경우는 One Touch Dialing 설정과 무관하게 동작한다.)

동작 화면 Flow 설명

동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Press Menu key Press < or > key Press ‘4’ key Press Back key Press < or > key Press Back key Press Back key Press 아래방향key Press Ok key Press Back key Press Select key

B.6.5	Voice Privacy

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 기능정의 단말기내에서 지원되는Private Long Code mask를 사용하여 타인으로부터 도청을 - 방지하기 위한 기능이다 - 동작설명 - 1. Enhanced / Standard 중에서 선택할 수 있다. - 특이사항 - 없음. | - 해당사항 없음. | -  Exception Case - 해당사항 없음. -  Related Feature - 해당사항 없음. -  Hardware - 해당사항 없음. |

Condition

- 기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - UI 메뉴상에 Voice Privacy 값과 단말기 내부 NV 값과 일치하게 하여야 한다. - 화면상에 Long Code Mask type 표시하여서 User로 하여금 인식하게 하여야 한다. - (Enhanced시에만 화면상에 표시함:”VP”)

동작 화면 Flow 설명

- 동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Press Menu key Press < or > key Press ‘5’ key Press Back key Press < or > key Press Back key Press OK Key Press Back key Press Select key

B.6.7	Answer Type

| 기능 정의 및 설명 | 기능 요구 변경 사항 | 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| - 기능정의 Auto Answer 의 Type 을 설정하기 위한 기능이다. - 동작설명 - Disable/Enable 중에서 선택할 수 있으며, 기본값은 Disable 이다. - 특이사항 - Cellcase Answer Enable – Cellcase Open 일때 바로 수신된다. - Cellcase Answer Disable – Cellcase Open 하고나서 End 키를 제외한 Any 키가 입력되었을 때 수신된다. | - 해당사항 없음. | -  Exception Case - 해당사항 없음. -  Related Feature - 해당사항 없음. -  Hardware - 해당사항 없음. |

Condition

- 기능 개발 시 고려해야 할 기본적인 조건 등을 기술한다. - 다음 동작을 확인한다. - Incoming Call 일때, Cellcase Answer Disable 일때는 Cellcase Open 된 후 사용자가 END를 제외한 키를 누를 경우 수신되는지 확인한다. - Cellcase Answer Enable 일때는 Cellcase Open 된 후 바로 수신 되는지 확인한다.

동작 화면 Flow 설명

- 동작설명에 따라 변화되는 LCD화면의 흐름을 기술한다. Press Menu key Press < or > key Press ‘7’ key Press Back key Press < or > key Press Back key Press UP/DOWN Key Press OK Key Press Back key Press Select key