요약

본 문서는 LG-BD4000 SW 개발을 위한 “Answer Type” 기능설계를 정의한 문서이다.

변경이력

다음은 SW개발이 진행되는 동안 요구사항변경 또는 작성오류로 인한 개정현황을 이해할 수 있도록 기록한다.

| Version | 변경일자 | 변경사항 | 작성자 | 변경사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002-05-22 | 최초 작성 | 김태형 |  |

기능명 : B.6.7 Answer Type

(1) 기능개요 : 전화 수신시 폴더(Cellcase)의 동작에 따른 수신방법을 정하는 내용이다.

(2) 입출력 User Interface (요구기능 정의서의 동작화면 Flow 설명 작성시 생략 가능)

| 입출력 User Interface | 주요 내용 설명 |
| --- | --- |
| 요구기능 정의서의 동작화면 Flow 설명 참조. |  |

(3) 내부처리 프로세스

| 내부처리 프로세스 | 주요 내용 설명 |
| --- | --- |
| 폴더를 open한다. Incoming 대기화면 ui.answer_type ==0 인 경우 전화수신 (통화상태진입) 계속 수신 Alert상태 AnyKey르 누르면 전화수신 No | 주요알고리즘 설명 참조 [사용 NV_item 목록] NV_ANSWER_TYPE_I (ui.answer_type) |

(4) 주요 알고리즘 설명

- ui.answer_type의 값이 0  경우  Cellcase Answer Disable 로써, 수신 Alert시 폴더를 열어도 수신되지 않은 상태로 있다가 Any키(End를 제외한 키패드상의 일반키)를 누를때 정상적으로 수신되도록 한 것이다.

- ui.answer_type의 값이 1  경우  Cellcase Answer Enable 로써, 수신 Alert시 폴더를 열면 호수신이 가능토록 한 것이다.

(5) 기능간 인터페이스 설명

| 송신 기능명 | 수신 기능명 | 인터페이스 내용 |
| --- | --- | --- |
| Handset | User Interface | 사용자의 입력을 받는다. |
| User Interface | Handset | LCD를 이용하여 사용자에게 정보를 전달한다. |

(6) 기타 고려사항

End Key의동작은 alerrt음 멈춤과 호 종료이므로 End키를 이용하여 호를 수신할수 없다.
사이드키 경우 경우도 마찬가지이다.