SBSC

FROM:  SAMSUNG ELECTRONICS CHINA

CUSTOMER　SATISFACTION(HQ)

2F,B-Building,No.2,LiZeZhong2Road,ChaoYangDistrict,Beijing,China

Tel: 010-82613313               Fax:010-68747514

SUBJECT: （ 三星移动电话机  ）维 修 服 务 技 术 通 告

产品:   移动电话机                         通告日期:  2009年08月10日

型号:   SCH-B289                 	        通告号:SBSC2009-

销售商: 中国电信             	        	 适用起始日期：2009年08月10日

题目：SCH-B289软件（CH08）发放

1. 修改内容：

- QQ 、Messenger功能增加

2. 设备软件：

- 计算机,下载数据线，Samsung PST , B289_CH08_RC_CMT_RELEASE.bin

3. 升级步骤：

- 运行Samsung PST，选择B289。

- 令手机处在DOWNLOADING MODE状态(关机状态下，同时按“9”+“开关键”)。通讯端口选择COM*（依识别情况选择）。

- “在Software Download Option”里选择NORMAL。

- 点Open File文件打开图标，调出B289_CH08_RC_CMT_RELEASE.bin文件。

- 按“Start Software Download”图标,计算机显示升级的百分率进程。

- 进行清除内存的操作。依次按Menu-9-7，输入8个0，选择“全部复位”。

4. 注意事项：

- 售前机升级（电信校园活动）必须升级此版本。

- 若单个升级，使用B289_CH08_RC_CMT_RELEASE.bin，若批量升级，使用CH08.rar.

- 发放售前机升级业务联络前，不要做批量升级。

- 升级完成后，必须进行主清除。

- 升级时手机的电池能量需充足,下载过程中请保持数据线的安稳连接。在升级过程中,千万不能动连接线, 否则有可能损坏手机的存储块。

- 技术通告内容属于三星授权维修站内部技术交流文件，对外必须保密；如有外泄行为，相关ASC及相应的3rd party维修工厂责任自负。请务必将客户送修的手机升至最新版本。

应用    参考(  )  仅对故障机器(O)  全部机器()

附件   电路图( ) 元件分布图( ) 分解图( ) 机械图( ) 未附( ) 其他（0 ）

生产月份 -

| 担当：马蕊 08/10 | 审核：林山 | 审核：李廷奎 | 审核：金梁洙 |
| --- | --- | --- | --- |

校正（V） ..............................CS技术情报支持部