China

FROM:  Samsung Electronics Beijing ServiceCo.,Ltd

2F,B-Building,No.2.LiZeZhong2Road,ChaoYang District,Beijing,China

Tel:  010-64733366              Fax:010-64390083

SUBJECT: （三星移动电话机）维 修 服 务 技 术 通 告

产品: 移动电话机                           	 通告日期:  2006年02月22日

型号:  SCH-F359    						         通告号: SBSC2006

销售商: Uniocean            	        	     适用起始日期：2006年02月22日

题目：F359最新软件ZB17发放

<1 背景> 用座机拨打F359时，12位以上电话号码只显示10位的问题。

<2 设备 软件>计算机,下载数据线( TEST CABLE,GH39-00129A ), 软件F359 ZB17.bin、

<3 升级步骤>

1）用下载数据线连接计算机USB端口和手机。

2) 运行Ploader.exe，（USB端口安装成功后，第一次插上手机时PC将会显示找到新硬件）

3) 令手机处在USB DOWNLOAD状态(关机状态下，同时按“9”键＋PWR键)。通讯端口选择COM3或者COM4或者COM5.

4) 升级时点上Change,在Emengency状态下升级。

5）点BIN文件打开图标，调出F359 ZB17.bin文件。

6）按绿箭头图标，进行主软件升级。计算机显示升级的百分率进程。

显示升级结束信息时，按回车键。（Ploader适用方法，请参照SKP中内容）。

9）进行清除内存的操作。依次按MENU键,9,*,123580,0,选择“是”,OK，“确定”，OK。

<注> 升级时手机的电池能量需充足,下载过程中请保持数据线的安稳连接。

!!! 在升级过程中,千万不能动连接线, 否则有可能损坏手机的存储块。

附件：F359 ZB17.bin参见SKP 手机软件目录中该软件。

请务必注意：

技术通告内容属于三星授权维修站内部技术交流文件，对外必须保密；

如有外泄行为，相关ASC及相应的3rd party维修工厂责任自负。

请务必将客户送修的手机升至最新版本！！！

应用    参考( )  仅对故障机器(0)  全部机器( )

附件   电路图( ) 元件分布图( ) 分解图( ) 机械图( ) 未附( ) 其他（0 ）

生产月份 -

| 担当：鱼光善 ‘06.02.22 | 企案：-- | 审核：李廷奎 | 批准：金梁洙 |
| --- | --- | --- | --- |

校正（V                       ） ..    ............................CS技术情报支持部