China

FROM:  SAMSUNG ELECTRONICS CHINA

CUSTOMER　SATISFACTION(HQ)

2F,B-Building,No.2,LiZeZhong2Road,ChaoYangDistrict,Beijing,China

Tel: 010-82613313               Fax:010-68747514

SUBJECT: （ 三星移动电话机  ）维 修 服 务 技 术 通 告

产品:   移动电话机                         通告日期:  2007年02月28日

型号:   SCH-W539 					         通告号:SBSC2007-055

销售商: 鹰泰             	        	     适用起始日期：2007年02月28日

题目：W539软件AB05发放

1. 修改内容：

- 部分地区发送一个短信后，对方收到几个重复短信的问题修改。

2. 设备软件：

- 计算机,下载数据线( TEST CABLE,可以与W379等型号的通用),USB DownLoader & UpLoader LAB YF09 , W539 AB05.bin。

3. 升级步骤：

1）用下载数据线连接计算机和手机。

2) 运行USB DownLoader & UpLoader LAB YF09，点击Code，调出W539 AB05.bin文件，点上Change Boot Area。

3) 令手机处在DOWNLOADING MODE状态(关机状态下，同时按“9”键＋PWR键)。通讯端口选择COM*（依识别情况选择）。

4）点击DownLoad图标,计算机显示升级的百分率进程。

5) 进行清除内存的操作。依次按Menu-9-‘*’-123580-0,选择“是”,OK。

4. 注意事项：

- 升级时手机的电池能量需充足,下载过程中请保持数据线的安稳连接。在升级过程中,千万不能动连接线, 否则有可能损坏手机的存储块。

请务必注意：

技术通告内容属于三星授权维修站内部技术交流文件，对外必须保密；如有外泄行为，相关ASC及相应的3rd party维修工厂责任自负。请务必将客户送修的手机升至最新版本！！！

应用    参考(  )  仅对故障机器(0)  全部机器()

附件   电路图( ) 元件分布图( ) 分解图( ) 机械图( ) 未附( ) 其他（0 ）

生产月份 -

| 担当：鱼光善 02/28 | 审核：林山 | 审核：李廷奎 | 审核：金梁洙 |
| --- | --- | --- | --- |

校正（V） ..............................CS技术情报支持部