| 产品名称 | 文档密级 |
| --- | --- |
| C300 | 内部公开 |
| 产品版本 | Total 45pages 共45页 |
| B106 |  |

华为CDMA移动终端下载软件操作指导书

(仅供内部使用）

| 拟制: | 张富平 |  | 日期： | 2004-10-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核: |  |  | 日期： | yyyy-mm-dd |
| 审核: |  |  | 日期： | yyyy-mm-dd |
| 批准: |  |  | 日期： | yyyy-mm-dd |

华为技术有限公司

版权所有  侵权必究

Revision record 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订 版本 | CR ID / Defect ID CR号 | Section Number 修改 章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-10-22 | 1．0 |  |  | 初稿 | 张富平 |
| 2004-11-18 | 1．1 |  | 全部 | 针对升级软件B104版本进行修改 | 张富平 |
| 2004-11-24 | 1．2 |  | 全部 | 根据检视结果进行修改 | 张富平 |
| 2004-12-10 | 1．3 |  | 全部 | 根据B105版本进行修改 | 张富平 |
| 2005-1-11 | 1．4 | SJBD02045 | 第9页， 3.1.5节 | [帮助]菜单中增加中英文切换菜单。修改了相应的图片及说明 | 张富平 |
| 2005-3-25 | 1．5 | SJBD02384 | 第26，27页 | 增加NV项读取功能 | 张超 |
| 2005-3-28 | 1．6 | SJBD02386 | 第28，31页 | 增加多串口同时下载功能 | 张超 |
| 2005-5-12 | 1．8 | SJBD02388 | 全部 | 增加电话簿读取、写入功能 | 张超 |

Distribution List 分发记录

| - Copy No. | - Holder's Name & Role - 持有者和角色 | - Issue Date - 分发日期 |
| --- | --- | --- |

目  录

第1章 概述	1-1

第2章 登录和退出软件	2-1

2.1 登录软件	2-1

2.2 退出软件	2-1

第3章 软件界面	3-1

3.1 菜单	3-1

3.1.2 [文件]菜单	3-1

3.1.3 [查看]菜单	3-1

3.1.4 [工具]菜单	3-2

3.1.5 [帮助]菜单	3-2

3.2 工具栏	3-2

3.3 工具列表	3-3

3.4 主窗口	3-4

第4章 配置系统	4-1

4.1 设置登录密码	4-1

4.1.1 启用登录密码	4-1

4.1.2 修改登录密码	4-2

4.1.3 停用登录密码	4-2

4.2 配置通信端口	4-3

第5章 代码下载	5-1

5.1 串口下载	5-2

5.1.1 正常下载	5-2

5.1.2 强制下载	5-6

5.2 USB口下载	5-8

5.3 批量下载	5-8

5.4 导出日志	5-10

第6章 读取NV项	6-1

第7章 多串口支持	7-1

第8章 电话簿工具	8-1

8.1 打开本地电话簿	8-1

8.2 读取手机电话簿	8-3

8.3 写入手机电话簿	8-4

8.4 保存电话簿	8-6

第9章 提示信息	9-1

第10章 系统配置要求	10-1

# 概述

华为CDMA移动终端下载软件是为配合华为公司CDMA移动终端产品的维护、维修而开发的客户端软件。本软件运行在Windows平台上，完成移动终端软件升级功能。

本软件提供两种下载方式：

#### 正常下载：适用于移动终端在正常开机状态下进行软件升级。

注意：

使用该方式下载时有以下限制：

- 如果移动终端当前软件版本的产品号（产品号如图1-1所示）与待升级的软件版本产品号不同且均不为0，则不能升级；

- 如果移动终端当前软件版本为B104及其后续版本，则不支持反向升级到B104以前的版本。

- 如果正常下载过程中，由于PC断电、移动终端电池电量不足使移动终端断电、数据线脱落，导致正常下载失败且无法正常开机，此时切勿更换移动终端，直接进行强制下载，强制下载APP结束后，仍会恢复上次所备份的EFS文件及NV数据，否则该移动终端的数据将会丢失，可能导致无法正常使用。

          - 产品号

#### 强制下载：适用于移动终端无法正常开机的情况。

注意：

使用该方式下载时有以下限制：

- 如果移动终端当前软件版本的产品号（产品号如图1-1所示）与待升级的软件版本产品号不同且均不为0，则不能升级。

- 如果移动终端当前软件版本为B104及以上版本，则不支持反向升级到B104以下的版本。

- 软件不进行EFS文件及NV数据的备份与恢复。

- 如果正常下载过程中，由于PC断电、移动终端电池电量不足使移动终端断电、数据线脱落，导致正常下载失败且无法正常开机，此时切勿更换移动终端，直接进行强制下载，强制下载APP结束后，仍会恢复上次所备份的EFS文件及NV数据，否则该移动终端的数据将会丢失，可能导致无法正常使用。

# 登录和退出软件

一般情况下，使用下载软件的流程如下：

##### 启动、登录软件。

##### 进行基本操作。

##### 退出软件。

## 登录软件

启动软件时，若已启用了登录密码，则会弹出如图1-2所示登录对话框，要求输入正确的登录密码，否则可直接登录软件，不会弹出登录对话框。

          - [输入登录密码]对话框

登录密码的设置方法，请参见4.1  设置登录密码。

注意：

密码最长支持十六位。

## 退出软件

选择[文件/退出]菜单项，退出软件。

# 软件界面

          - 软件界面

## 菜单

软件主菜单如图1-4所示。

          - 主菜单

### [文件]菜单

          - [文件]菜单

[文件]菜单下只有[退出]一项，用来关闭软件。

### [查看]菜单

          - [查看]菜单

[查看]菜单下有[工具栏]和[工具列表]两项。

[工具栏]用来显示/隐藏工具栏。

[工具列表]用来显示/隐藏工具列表。

### [工具]菜单

          - [工具]菜单

[工具]菜单下包括[系统配置]、[下载工具]两项。

[系统配置]项用来打开[系统配置]界面。

[下载工具]项用来打开[下载工具]窗口。

[电话簿工具]项用来打开[电话簿工具]窗口。

### [帮助]菜单

          - [帮助]菜单

[帮助]菜单下包括[帮助内容]、[关于本软件]、[切换到英文版本]三项。

[帮助内容]项用来启动在线帮助。

[关于本软件]项用来显示本软件的版本、版权等信息。

[切换到英文版本]项用来切换到英文版本。

## 工具栏

工具栏如图1-9所示。

          - 工具栏

#### 工具列表：用来隐藏/显示工具列表窗口。

#### 系统配置：用来启动[系统配置]界面。

#### 语言配置：用来切换软件中英文。

#### 帮助：打开软件的在线帮助。

## 工具列表

工具列表位于主界面左侧，如图1-10所示。

          - 工具列表

工具列表中列举了本软件的所有功能，点击其中某一项可以进入相应功能的操作界面。

#### 系统配置

该功能包括登录密码设置和通信端口配置两部分内容。

使用登录密码设置功能，可启用、修改、停用登录密码。

使用通信端口配置功能，可配置通信端口号。

#### 下载工具

使用该功能，可向移动终端下载APP代码及一些资源文件和数据。

#### 电话簿工具

使用该功能，可以读取本地的电话簿记录文件及读写移动终端的电话簿记录。

## 主窗口

主窗口位于主界面右侧，平时为空，当用户从工具列表、工具栏、菜单中启动某项功能时，该功能的操作窗口显示在主窗口位置。

# 配置系统

启动“系统配置”功能，有以下三种方法：

##### 单击工具列表中的“系统配置”

##### 选择主菜单“工具/系统配置”

##### 点击工具栏上的

启动后，“系统配置”界面如图1-11所示。

          - [系统配置]界面

该功能包括登录密码设置和通信端口配置两部分内容。

使用登录密码设置功能，可启用、修改、停用登录密码。

使用通信端口配置功能，可配置通信端口号。

## 设置登录密码

登录密码是指软件启动时需要输入的密码。默认情况下，“启用登录密码”一项是不选中的，这时软件启动不需要输入密码。通过登录密码设置部分，用户可以启用、修改、停用登录密码。

### 启用登录密码

启用登录密码是指给一个没有启用密码的软件设置登录密码，其步骤如下：

##### 选中“启用登录密码”，弹出如图1-12所示界面。

          - [启用登录密码]界面

##### 在“新登录密码”框中输入准备采用的密码。

##### 在“新密码确认”框中再输入一次上述密码。

##### 点击<确定>按钮，登录密码生效。

### 修改登录密码

修改登录密码是指在已经启用登录密码的情况下，对登录密码进行修改，其步骤如下：

##### 点击<修改密码>按钮，弹出如图1-13所示界面。

          - [修改登录密码]界面

##### 在“原登录密码”框中输入原登录密码。

##### 在“新登录密码”框中输入新密码。

##### 在“新密码确认”框中再输入一次新密码。

##### 点击<确定>按钮，新密码生效。

### 停用登录密码

停用登录密码是指取消本软件的登录密码，其步骤如下：

##### 把“启用登录密码”设为不选中，弹出如图1-14所示界面。

          - [停用登录密码]界面

##### 在“原登录密码”框中输入登录密码。

##### 点击<确定>按钮，登录密码取消，再次启动本软件时将不再提示输入登录密码。

## 配置通信端口

##### 在“端口号”中选择想要使用的端口号。

##### 点击<确定>按钮。

另外，本软件支持USB口，如需使用USB口，还需安装随本软件一起发布的USB驱动程序，使用时也需配置通信端口，其步骤如下：

##### 运行本软件。

##### 使用USB线，连接移动终端和PC。

##### 若移动终端处于关机状态，按“Power”键，开启移动终端。

##### 此时，Windows操作系统会提示检测到新硬件，要求安装驱动程序，此时请选择随本软件一起发布的USB驱动程序所在路径进行安装。（若此前已经安装过该驱动，则可跳过此步）

##### 选中“我的电脑”，单击鼠标右键，选择属性-->硬件-->设备管理器-->端口(COM和LPT)，查看华为CDMA移动终端所占用的端口号。

##### 配置通信端口号，将其设置为上一步查到的端口号。

# 代码下载

启动“下载工具”功能，有以下两种方法：

##### 单击工具列表中的“下载工具”

##### 选择[工具/下载工具]菜单项

启动后，“下载工具”界面如图1-15所示。

          - [代码下载]界面

使用该功能，可向移动终端下载APP代码及一些资源文件和数据。

注意

- 请确保移动终端电池电量充足，以避免升级过程中由于电量不足导致升级失败。

- 请在整个升级过程中切勿断开移动终端与PC的连线，避免升级失败。

有两种下载方式：串口下载和USB口下载。

## 串口下载

通过串口下载分为正常下载和强制下载。

### 正常下载

若移动终端能正常开机，且运行正常，请使用正常下载，其操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 启动“下载工具”，进入[下载工具]界面。

##### 点击<浏览>按钮，弹出如图1-16所示对话框，选择所提供的配置文件。

          - 选择配置文件

##### 选择配置文件后，点击<打开>按钮，软件会显示参数包信息，如图1-17所示。

          - 参数包信息

注意：

- 请勿擅自修改所提供的配置文件及相关文件夹中的所有内容，否则无法通过校验或无法正常下载。

- B105及以后的版本支持显示参数包信息功能，下载前请先确认该参数包是否正确。

##### 点击<下载>按钮。

此时，软件会自动备份一些重要数据。

备份完成后会将移动终端切换到下载模式，开始下载APP代码，如图1-18所示，此时移动终端显示屏显示“Downloading indication…”。

          - 代码下载过程中

下载完毕后，移动终端自动重启，下载软件开始恢复所备份的数据，之后新增一些该版本所需的文件及数据，界面如图1-19所示。

          - 代码下载结束后

##### 下载过程结束，界面如图1-20所示。

          - 下载过程完成

注意：

- 下载APP代码过程中如果出现断电、数据线脱落等突发情况导致下载失败，请使用强制下载，该情况下代码下载完成后，仍会恢复所备份的数据，无需校准RF。

- 整个下载过程不需人为干预。但如果备份、恢复数据或新增一些资源文件及数据失败，会弹出提示框，要求用户选择<终止>、<重试>或<忽略>。建议选择<重试>，如果几次重试后仍无法成功，请选择<忽略>，但可能会导致移动终端无法正常工作。一般情况下请勿选择<终止>，否则会严重影响移动终端的使用，可能导致移动终端无法正常工作。

### 强制下载

操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 确保移动终端处于关机状态。

##### 启动“下载工具”，进入[下载工具]界面。

##### 点击<浏览>按钮，选择所提供的配置文件。

注意：

请勿擅自修改所提供的配置文件及相关文件夹中的所有内容，否则无法通过校验或无法正常下载。

##### 按移动终端的“5”和“Power”键（先按住按键“5”不放，再按下“Power”键），此时移动终端显示屏显示“Force downloading ….”，表明已进入强制下载状态。

##### 点击<下载>按钮，即开始进行强制下载。

如果不是因为正常下载失败导致强制下载，则会弹出如图1-21所示确认对话框。点击<取消>按钮则会退出下载过程，否则将进入强制下载状态。

          - 确认进行强制下载

          - 开始进行强制下载

下载APP代码完成后，软件会自动根据配置文件向移动终端下载一些需要添加的资源文件及数据。

注意：

- 强制下载后，需要校准RF，移动终端才能正常工作。

- 强制下载过程无法进行用户数据及移动终端系统数据的备份与恢复，可能会导致移动终端某些功能无法正常使用，请慎用。

- 下载过程中若出现断电或数据线脱落等情况，请重新进行强制下载。

## USB口下载

通过USB口下载分为正常下载和强制下载。

整个下载过程与通过串口方式下载过程基本相同，区别仅在于通信端口配置部分。通信端口具体配置方法请参见4.2  配置通信端口。

## 批量下载

本软件支持批处理操作。具体操作步骤如下：

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 点击<下载工具>按钮，进入[APP代码下载]界面。

##### 点击<浏览>按钮，选择所提供的配置文件。

##### 确保移动终端处理开机状态，移动终端运行正常，且与PC连线正常。

##### 点击<批量下载>按钮。

##### 下载完一部移动终端后，界面如图1-23所示。

          - 批量下载

下载过程中，界面上所有按钮被禁用，下载完一部移动终端后，<停止批量下载>按钮被自动激活，同时软件在等待下一部移动终端。用户可直接连接下一部处于正常开机状态的移动终端，软件将立即进行下载操作。此外，用户也可点击<停止批量下载>按钮，停止批量下载操作。

注意：

- 批处理功能仅适用于正常下载，不支持强制下载。

- 用户可通过串口或USB口进行批量下载。

## 导出日志

该功能主要用来导出消息列表中的信息，方便问题定位。如果下载过程中出现问题，请使用该功能，将信息导出到文件。具体操作步骤如下：

##### 点击<导出日志>按钮。

          - 导出日志

##### 在如图1-24所示界面中，选择保存路径及文件名。

##### 点击<保存>按钮。

          - 导出日志成功

# 读取NV项

下载软件支持NV 项MSIN、ESN (HEX) 、Software Version、Lock Code 的读取操作，具体操作界面如下图所示：

          - NV项读取界面

表6-1描述了下载软件可以读取的NV项含义。

| - NV 项 | - 描述 | - 取值范围 | - 默认值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - MSIN | - Mobile Station Identifier Number | - -- | - 由CCITT分配 | - 由10位十进制数字组成 |
| - ESN | - Electronic Serial Number | - 32 位 | - -- | - 由终端制造商提供 |
| - 软件版本 | - -- | - -- | - -- | - 当前所连接的移动终端的系统软件版本号 |
| - Lock Code | - -- | - 6 位 | - “000000” | - 锁定手机时只有紧急拨号有效 |

- 表6-1 NV项含义

- 使用方法：

点击<读取>按钮，可以读取NV项并进行显示。

注意：

- 读取操作须完成SPC码的校验，若未输入SPC码或SPC码错误，会弹出输入SPC码的窗口。

# 多串口支持

下载软件支持多串口并行下载功能。在系统配置对话框中，Port number项中列出了当前系统支持的端口号。下载软件启动后，在主界面和下载界面标题栏会显示出当前设置的端口号，通过在系统设置窗口中设置不同的端口号，可以使用多个不同的串口来进行下载操作。

          - 当前系统支持的串口

          - 下载软件正在使用的端口号

# 电话簿工具

启动“电话簿工具”功能，有以下两种方法：

##### 单击工具列表中的“电话簿工具”

##### 选择[工具/电话簿工具]菜单项

启动后，“电话簿工具”界面如图8-1所示。

          - [电话簿工具]界面

使用电话簿工具，可以读取本地电话簿记录，同时可读取、写入移动终端的电话簿记录同时将该记录保存到本地PC中。

注意

- 请确保移动终端正常启动，端口设置正确，以及移动终端与PC连接正常。

- 请在整个升级过程中切勿断开移动终端与PC的连线，避免操作失败。

- 目前只支持对存储在手机中的电话簿记录的操作，对UIM 卡中的电话簿记录不支持。

## 打开本地电话簿记录

使用电话簿工具可以打开并显示本地电话簿记录。

打开本地电话簿记录，操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 启动“电话簿工具”，进入[电话簿工具]界面。

##### 点击<打开>按钮，弹出如图8-2所示对话框，选择将要打开的本地电话簿记录文件。

          - 选择本地电话簿文件

##### 选择电话簿记录文件后，点击<打开>按钮，软件会显示每一条电话簿记录的“姓名”，“电话号码”，“群组”信息，如图8-3所示。

          - 本地电簿信息

## 读取移动终端的电话簿记录

使用电话簿工具可以读取并显示移动终端的电话簿记录。

若移动终端能正常开机，且运行正常，读取移动终端的电话簿记录，操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 启动“电话簿工具”，进入[电话簿工具]界面。

##### 点击<读取>按钮，弹出如图8-4所示对话框，显示移动终端的所有电话簿记录。

          - 移动终端电话簿文件

## 写入电话簿记录到移动终端

使用电话簿工具可以编辑电话簿记录并写入到移动终端中。

若移动终端能正常开机，且运行正常，编辑并写入移动终端的电话簿记录，操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 进入[系统配置]界面，配置端口号，详情请参见4.2  配置通信端口。

##### 启动“电话簿工具”，进入[电话簿工具]界面。

##### 可以增加、删除、修改电话簿记录，包括“姓名”，“电话号码”，“群组”字段，如下图所示。

          - 移动终端电话簿文件

##### 点击<写入>按钮，操作成功后会弹出如图8-6所示对话框，显示电话簿记录写入成功。

          - 写入电话簿记录完成

## 保存电话簿记录

该功能将当前显示的电话簿信息保存到本地PC中，具体操作步骤如下：

##### 启动软件。

##### 启动“电话簿工具”，进入[电话簿工具]界面。

##### 点击<保存>按钮，可以将当前显示的电话簿记录保存下来。

          - 保存电话簿记录

##### 在如图8-7所示界面中，选择保存路径及文件名。

##### 点击<保存>按钮，如果操作成功，会弹出图8-8对话框。

          - 保存记录成功

# 提示信息

下载软件在操作过程中会在消息列表中给出一系列的提示信息，用来指示当前所进行的操作及成功或出错信息，具体如下表所示：

| 序号 | 提示信息 | 中文解释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configuration file check sum failed | 配置文件校验失败 | 请联系配置文件提供者 |
| 2 | Configuration file check sum OK | 配置文件校验通过 | -- |
| 3 | Backuping EFS files… | 备份EFS文件 | 包括电话本，短信息等移动终端系统文件等，视版本而定 |
| 4 | Backuping Nv data… | 备份NV数据 | 主要是移动终端的重要参数 |
| 5 | Switching to download mode! | 切换到下载模式 | 准备下载APP代码 |
| 6 | Trying to get ESN ... | 查询移动终端ESN号 | 查询移动终端ESN失败后会显示该信息，并进行最多十次的重试 |
| 7 | Could NOT get ESN! | 无法获取移动终端ESN | 进行十次重试后仍失败 |
| 8 | ERROR: Mismatched ESN! | 从移动终端查得的ESN号与备份数据时暂存的ESN号不匹配 | 可能是由于操作过程中换了移动终端 |
| 9 | ERROR: Invalid mobile phone parameter file, THIS PHONE MAY BE DESTROYED! | 上次备份的数据未备份完全 | 数据备份未成功，且使用强制下载进行软件升级会出现该提示，该情况下，下载APP完成后不进行数据恢复 |
| 10 | Force download! | 强制下载 | 进行强制下载 |
| 11 | Downloading file: | 正在下载App | -- |
| 12 | Rebooting | 重启中 | 移动终端正在重启 |
| 13 | ERROR: Erase flash error! | 擦除Flash失败 | 可能是移动终端没电了或数据线松动所致 |
| 14 | Skip downloading application! | 跳过下载APP操作 | 配置文件中未加APP文件，不进行软件升级，仅进行数据处理 |
| 15 | Creating EFS files Adding EFS file: … | 向移动终端新添加一些资源文件 |  |
| 16 | Restoring EFS files ... | 正在恢复所备份的EFS文件 | -- |
| 17 | Restoring EFS files ... done! | 恢复所备份的EFS文件成功 | -- |
| 18 | Restoring NV Data ... | 正在恢复所备份的NV数据 | 一些移动终端系统参数 |
| 19 | Restoring NV Data ...done! | 恢复NV数据成功 | -- |
| 20 | ERROR: Open file …… | 打开某文件失败 | 可能该文件不存在或正被其它软件占用 |
| 21 | ERROR: SPC code error! | SPC校验码出错！ | 配置文件中提供的SPC码与移动终端中的不一致，请联系配置文件提供者 |
| 22 | Trying write NV | 写某项NV失败，正在重试 | -- |
| 23 | Connecting to board ... | 等待移动终端重启 | -- |
| 24 | Unsupported degrade! | 不支持反向升级 | 由版本决定 |
| 25 | Found ERROR! | 发现错误 | 软件升级过程中发现错误，停止升级操作 |
| 26 | Done! | 整个升级过程完成 | 在此之前除非出错导致升级失败，否则切勿断开移动终端与PC的连线 |
| 27 | Reading phonebook file of the handset. | 正在导出手机电话簿 | 将移动终端中的电话簿记录文件导入到PC中 |
| 28 | Writing phonebook of the handset. | 正在导入手机电话簿文件 | 将下载软件当前显示的有效电话簿记录导入到移动终端中 |
| 29 | Fails to export EFS file! 1.please check whether the mobile startups properly! 2.please check whether the mobile is connected with PC! 3.please check whether the port is occupied by other program! | 导出手机EFS文件失败! 1.请检查手机是否正常启动! 2.手机与PC端是否建立连接! 3.该端口是否被其他程序占用! | 导出移动终端电话簿记录的异常情况 |
| 30 | To write phonebook is ok ! | 写入手机电话簿成功! | 用当前PC端有效的电话簿记录替换移动终端的电话簿记录成功 |
| 31 | To save record file: is Ok! | 保存记录文件： 成功! | 将当前显示的有效电话簿记录保存为本地CSV文件 |
| 32 | Idle State! | 空闲! | 电话簿工具未进行任何操作的状态 |
| 33 | Fails to open serial COM! 1.please check whether the port is occupied by other program! 2.please check whether the port is set correctly! | 不能打开串口! 1.请检查是否被其他程序占用!2.端口是否设置正确! | PC与移动终端串口连接的异常情况 |

# 系统配置要求

华为 CDMA 移动终端下载软件运行于windows98及以上操作系统。硬件最低配置如下：

- 处理器：PentiumⅡ 233

- 内存：64M

- 硬盘剩余空间：100M

- 端口：带串口或USB口

- 显示器：屏幕分辨率 800*600，颜色 256色

- 多串口卡