Формат *.ssf файла темы

SAMSUNG SGH-D500

| Адрес (десятичн.) | Что находится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | S | A |  | M | S |  | U | N |  | G |  |  | T |  | H | E |  | M |  | E | 0x0 |  |
| 14 | S |  | G |  |  | H |  |  | - |  | D |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0x0 |
| 23 | 1 байт- версия (для внутреннего использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Название темы. 15 байт, в конце 0х0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Автор темы. 15 байт, в конце 0х0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4 байта - Контрольная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 18 bit ANI- иконка превьюшки темы 42х42 точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5352 | Цвета для элементов прошивки. 137 цветов в формате 18 bit ANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5763 | Иконки прошивки…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

- Название темы и имя автора темы задаются в формате UTF8. Т.е. любая неанглоязычная буква занимает 2 байта

2. 	Контрольная сумма считается так. Сначала счетчик (32 бита) равен нулю. Контрольная сумма высчитывается с адреса 60 до 5352. Т.е. адреса 60..61..62….5351 включительно (по сути, считается только иконка превьюшки). Алгоритм прост:

Сумма = (байт с адреса 60) +  (байт с адреса 61) + (байт с адреса 62) +(байт с адреса 63) + (байт с адреса 64)+ ….. + (байт с адреса 5351)  Т.е. Побайтно складываем в 32-х разрядный счетчик. Затем этот счетчик записывается как контрольная сумма в файле в ОБРАТНОМ виде (!). Т.е:

Допустим, у нас получилось число (HEX):

0xF7234514

Тоесть вот так: F7 23 45 14

А записать в файл нужно в обратном виде 14 45 23 F7

Т.е.

0х144523F7

Это не моя прихоть- это в телефоне такой хитрый процессор стоит 

- Иконки имеют формат 18 bit ANI. Тоесть, каждая точка занимает 3 байта. Вот что в них находится:

| Первый байт |  |  |  |  |  |  |  | Второй байт |  |  |  |  |  |  |  | Третий байт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| r | R | r | r | r | r | g | g | g | g | g | g | b | b | b | b | b | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красный цвет |  |  |  |  |  | Зеленый цвет |  |  |  |  |  | Синий цвет |  |  |  |  |  | Всегда нули |  |  |  |  |  |

128- старший бит. 1- младший (не спутайте!)

Прозрачный цвет имеет значение 0xFC0F03

Т.е. Весь красный цвет, четыре бита синего цвета и 2 младших бита третьего байта (которые всегда нули) - это прозрачный цвет в иконке.

Следовательно, вот такими будут значения пикселя:

А) Красный:	0xFC0000

Б) Зеленый: 	0x03F000

В) Синий:	0x000FC0

Г) Белый:	0xFFFFC0

- Цвета имеют несколько другой формат. В них R G и B компоненты также имеют разрядность 6 бит, и один цвет также занимает 3 байта, но расположение несколько другое:

| Первый байт |  |  |  |  |  |  |  | Второй байт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Третий байт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 128 |  | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |  | 1 |
| g | g | g | g | b | b | b | b | r |  | r | r | r | r | r | g | g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b |  | b |
| Зеленый - младшие биты |  |  |  | Синий – старшие биты |  |  |  |  | Полностью красный цвет |  |  |  |  |  | Зеленый – старшие биты |  | Всегда нули |  |  |  |  |  |  |  | Синий – Младшие биты |  |

Следовательно, вот такими будут значения цвета:

А) Красный:	0x00FC00

Б) Зеленый: 	0xF00300

В) Синий:	0x0F0003

Г) Белый:	0xFFFF03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(с) Freeman 2006