Logel User Guide

Version: 1.0.8

DocCode: SW-BASE-UG-0003

Date: 2008-10-22

www.spreadtrum.com

重要声明

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有 © 2008，展讯通信有限公司，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

商标声明

展讯通信有限公司和展讯通信有限公司的产品是展讯通信有限公司专有。在提及其他公司及其产品时将使用各自公司所拥有的商标，这种使用的目的仅限于引用。

不作保证声明

展讯通信有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

前  言

文档说明

本文档描述了如何配置、操作Logel工具，并提供了对Logel 的各项功能的详细的说明。

阅读对象

本文档适合相关开发人员使用。

内容介绍

本文档包括三个章节，分别为：

- 第一章：概述。简单介绍了Logel工具功能及文件组成；

- 第二章：界面说明。对Logel工具界面进行了介绍；

- 第三章：用法说明。详细描述了Logel工具的使用方法。

文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

相关文档

目  录

第1章 概述	1-1

1.1 功能	1-1

1.2 文件组成	1-1

第2章 界面说明	2-1

2.1 主界面	2-1

2.2 菜单	2-1

2.3 工具栏	2-2

2.4 状态栏	2-4

2.5 LOG消息窗口	2-4

2.6 消息解析窗口	2-5

2.7 TRACE消息窗口	2-5

2.8 特殊的空中消息窗口	2-6

2.9 CELL消息窗口	2-6

2.10 MsgFlow消息窗口	2-6

第3章 用法说明	3-1

3.1 用户模式	3-1

3.1.1 实时模式	3-1

3.1.2 回放模式	3-1

3.2 配置信息	3-1

3.2.1 配置窗口	3-1

3.2.2 配置文件	3-5

3.3 接收数据	3-5

3.3.1 连接ChannelServer	3-5

3.3.2 Logging	3-6

3.3.3 状态信息	3-7

3.4 消息窗口	3-8

3.4.1 消息类型	3-8

3.4.2 LOG消息窗口	3-8

3.4.3 消息解析窗口	3-14

3.4.4 TRACE消息窗口	3-15

3.4.5 LOG & TRACE消息窗口	3-17

3.4.6 特殊的空中消息窗口	3-17

3.4.7 CELL消息窗口	3-19

3.4.8 GPRS窗口	3-22

3.4.9 Measurement窗口（3G）	3-22

3.4.10 MsgFlow窗口	3-23

3.5 回放Logel文件	3-24

3.5.1 回放文件	3-24

3.5.2 保存文件	3-26

3.5.3 文件类型	3-26

3.6 辅助功能	3-30

3.6.1 ASSERT窗口	3-30

3.6.2 过滤消息	3-32

3.6.3 查找	3-33

3.6.4 消息解析工具	3-34

3.6.5 AT命令工具	3-35

3.6.6 关键点纪录	3-36

3.6.7 AutoTest自动测试功能	3-38

3.6.8 窗口关联	3-38

3.6.9 CmdShell功能	3-39

附录A Revision History	A-1

# 概述

## 功能

Logel 是一个用来实时诊断和监控手机的内部消息、空中消息、系统信息（堆栈状态和内存分配情况等）的测试工具。它可以将来自每个任务的消息分层显示，并提供了对消息结构和数据的解析功能。提供配置和过滤功能，可根据需求屏蔽或显示不同层次的消息。

数据的实时显示，使 Logel 成为一个现场发现和诊断错误的理想的工具。数据在显示的同时被保存在 LOG 文件中，确保了所有的消息可以再现和解析。

Logel 可以接收真实的手机或 MSSim（PC上手机模拟应用程序）发送的数据，所有的数据都是通过 ChannelServer 转发的，因此需要和 ChannelServer 相连，ChannelServer 可以安装在本地或远端的计算机上，详细说明请见 ChannelServer 相关文档。

## 文件组成

本工具包含：

一个执行文件：Logel.exe

四个DLL 文件：

- CommSockd.dll

- CJ609Libd.dll

- DPSrvd.dll

- LogelSidedPSd.dll

一个消息定义文件：Message_Define.def

二个头文件：

- signal_id_header_gen.h

- task_id_header_gen.h

注意：

Logel 运行结束之后会在 logel.exe 所在路径下生成 logel.ini 配置文件，以便保存系统的设置信息。

支持ASN消息解析的Logel工具还需要ASN1DPSrvd.dll 和ASN1DPSrv_SYSd.dll 两个文件。

# 界面说明

## 主界面

Logel的主界面如图 2-1所示。

图 2-1 主界面

## 菜单

通过菜单栏可以访问所有的操作指令，大部分的操作指令镜像在工具栏中。

菜单中有两项需要注意：

- 察看当前Logel的版本、编译时间和作者

通过菜单项［Help\About Logel…］，可以了解当前使用的Logel的版本，如图 2-2所示。

图 2-2 About对话框

- 快速查找LOG消息窗口

通过Window菜单选项下所罗列的Log消息窗口的名称，可以快速的找到所需的消息窗口，如图 2-3所示。窗口名与Task的名称一致。选择的窗口将以高亮度显示。

图 2-3 Window菜单

## 工具栏

工具栏提供了菜单栏的大部分操作指令，并提供状态窗口以显示系统连接状态。如图 2-4所示。

图 2-4 工具栏图标

工具栏图标说明如表 2-1所示。

表 2-1 工具栏图标说明

| 图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 与ChannelServer建立连接 |
|  | 设置与ChannelServer相连的IP地址 |
|  | Logging / Stop logging |
|  | 工具自动测试 |
|  | 打开Logel文件 |
|  | 保存Logel文件 |
|  | 加快回放的速度 |
|  | 关键点纪录 |
|  | 清空所有窗口内的数据 |
|  | Add description |
|  | 过滤任务发送的消息 |
|  | 自动卷轴 |
|  | 打开消息解析窗口 |
|  | 打开Trace消息窗口 |
|  | 打开LAYER2消息窗口 |
|  | 打开LAYER3消息窗口 |
|  | 打开MAC消息窗口 |
|  | 打开LLC消息窗口 |
|  | 打开SNDCP消息窗口 |
|  | 打开CELL消息窗口 |
|  | 打开GPRS消息窗口 |
|  | 打开消息流量窗口 |
|  | 打开Measurement窗口 |
|  | 打开trace L3消息窗口 |
|  | 打开LOG&TRACE消息窗口，此窗口可显示所有的LOG和TRACE消息 |
|  | 平铺LOG消息窗口中各层的消息窗口 |
|  | 打开MsgFlow窗口 |
|  | 发送force on cell的命令 |
|  | 发送版本查询命令 |
|  | 发送AT命令 |
|  | 查找工具，限于LOG消息窗口和TRACE窗口 |
|  | 状态窗口 |

注意：

图标在工具与ChannelServer成功建立连接之后，将变为“断开连接”的图标：；

图标在工具进入运行状态之后，将变为“Stop logging”的图标：；

图标在打开Logel文件之后将变为关闭文件的图标：，表示文件正在播放，单击此图标将停止播放文件。如果图标之后又重新变为，表示文件播放结束；

不同产品或者平台下的Logel工具可能看到的工具栏不一样。

## 状态栏

状态栏是用来显示，显示当前的操作状态。

## LOG消息窗口

LOG消息窗口主要用来显示内部消息、空中消息，还包括一些特定的状态和定时器消息。所有的LOG消息都显示在All Messages窗口内，同时根据MSG ID的不同，不同Task的消息将分别显示在独立的窗口内，如图 2-5所示。

图 2-5 LOG消息窗口

## 消息解析窗口

消息解析窗口分为两部分，一是用来显示选中的LOG消息的数据结构，一是用来显示选中的LOG消息的数据，如图 2-6所示。

图 2-6 消息解析窗口

## TRACE消息窗口

TRACE消息窗口主要用来显示系统信息，在测试时添加的辅助信息等。只是字符串，不包含消息结构，如图 2-7所示。

图 2-7 Trace消息窗口

## 特殊的空中消息窗口

特殊的空中消息是从LOG消息中提取来的，根据他们各自的结构，以特定的格式显示在各个独立的窗口中，如图 2-8所示。

图 2-8 特殊的空中消息窗口

## CELL消息窗口

CELL消息窗口显示的是Serving Cell和六个Neighbor Cell的参数，并且是实时变化的，如图 2-9所示。

图 2-9 CELL消息窗口

## MsgFlow消息窗口

MsgFlow消息窗口显示的是Special Window窗口“Tasks to be showed”一栏中选定的各个Task之间的互发消息的消息流信息，如图 2-10所示。

图 2-10 MsgFlow消息窗口

# 用法说明

## 用户模式

Logel可以在两种模式下运行。

### 实时模式

实时模式下，窗口中显示的消息是通过ChannelServer接收并传递给Logel的。消息可以是真正的手机的发送的，也可以是从PC上模拟的手机程序中发送的。Logel与ChannelServer是通过Socket协议进行连接的，因此为了和ChannelServer连接需要设置正确的IP地址。Logel与ChannelServer的连接状态显示在工具栏的状态窗口内。

在接受消息的同时，所有的消息都被保存在Logel文件中，文件可以保存到指定的目录下，在为指定目录和文件名的情况下，将自动以创建的时间作为文件名存放在缺省的目录下，即Logel应用程序的目录下的History子目录中。

### 回放模式

回放模式下，窗口中显示的消息是从Logel文件中读取的。在回放模式下可以重现消息接收的状态和顺序。可以用来进一步的检查和分析消息。

## 配置信息

### 配置窗口

在接收或回放消息之前，应先设置正确的Logel配置信息。选择菜单项［Option\Configuration…］，打开“Configuration”对话框。

#### Log属性页

如图 3-11所示。

图 3-11 Configuration对话框——Log属性页

图 3-11说明：

- Log List column

罗列了在LOG VIEW中显示的项，用户可以选择添加或删除 LOG消息窗口中显示的列，定制特有的显示风格。

- Message sequence chart

工具除了提供LOG VIEW、TRACE VIEW等等显示窗口外，还提供了一系列具有特定功能的特殊的空中消息窗口来显示各个层或任务的消息流或者状态。用户可以根据需要选择需要显示的窗口。为了提高显示的速度，在实时模式下，可以屏蔽这些窗口中显示的内容。

- Save Logel Record

为了避免消耗过多内存和占用过多磁盘空间，可以限制保存和显示的消息的数目。

如果选择了“All”单选按钮，就不会限制保存和显示的消息的数目。

如果选择了“Time”单选按钮，并只在其下的选项中选择，而没有选择“reserve before”单选按钮，就只将最近的时间段的消息记录进行保存和显示；如果选择了“reserve before”，则会每隔一定的时间（Time选项中选择的时间），自动保存消息记录为一个文件，文件以时间命名，这样，所有的记录都被分文件保存。

同样的，选择了“Count”单选按钮，并只在其下的选项中选择，就将最近的记录条数的消息记录进行保存和显示；如果选择了“reserve before”单选框，则会每隔一定的消息数目（Count选项种选择的条目），自动保存消息记录为一个文件，文件以时间命名。

在All的情况下，“reserve before”单选按钮不能被选择。

- Endian

此选项用以设置接收到的数据在内存中的存储方式，有Little Endian和Big Endian两种方式。

在Little Endain方式下，多字节数据的高字节存储在内存的高地址处。在Big Endian方式下，多字节数据的高字节存储在内存的低地址处。在对话框中，如果选中“Big Endian”，则表示输入数据为Big Endian方式，如果未选中，就是Little Endian方式。

由真实的手机和开发板发送的数据流是采用Big Endian方式，因此要选中“Big Endian”。从PC上模拟的手机发送的数据流是采用Little Endian方式，就不应该选中“Big Endian”。在回放时，也应该根据所存储的数据是来自真实手机或开发板,还是来自PC上的模拟手机来选择正确的Endian 方式。

注意：

在程序运行过程中，如果出现数据解析不正确的现象，应该确认是否选择了正确的Endian方式。

- Mode

Logel分为Original和Normal两种模式，这两种模式的区别在于是否保存原始的*.logel文件。Original模式下，原始的Logel文件会被保存；Normal模式下原始文件不会被保存。在Original模式下，单击图标连接ChannelServer时，会弹出图 3-12所示的对话框提示是否保存list等文件。

图 3-12 Save List File对话框

如果不选中“Save the List files(*.lst,*.rec.etc)”，即使在后续操作中选择“save as”或者，这些list文件也不会被保存。

注意：

只有在断开与ChannelServer的连接或者单击之后，再选择“save as”或者时相应的*.logel文件才会保存在“save as”时选择的路径下面，否则*.logel文件保存在默认的History目录下。

#### Filter属性页

如图 3-13所示。在本属性页中，罗列了手机端的各个Task，用户可以通过选择决定解析显示哪些Task的消息。这个过滤是控制PC端的，并不影响手机端的发送。也就是说，即使手机发送了这个Task的消息，如果用户在这里没有选择，此次操作也是看不到这个消息的，但是这些消息已经都被保存在list等文件中的。在回放中，这个设置可以不断被设置，从而用户可以只看自己感兴趣的消息。

图 3-13 Configuration对话框——Filter属性页

### 配置文件

第一次运行应用程序时，所有的配置信息将为缺省值。此后，配置信息将被自动保存到配置文件中。配置文件保存在应用程序的同一目录下，文件名为Logel.ini。

## 接收数据

### 连接ChannelServer

ChannelServer是Logel与手机之间的收发通道，接收的数据和发送请求都是通过 ChannelServer转发的：手机把消息发送给ChannelServer，ChannelServer再把数据转发给Logel或其它注册的客户端工具，Logel也以同样的方式把请求或命令转发给手机。因为手机和Logel之间有多种通信方式，而且数据格式也需要转换，这些都是由ChannelServer来实现的，所以数据必须通过ChannelServer进行转发。

在实时模式下接收数据，需要正确的连接ChannelServer。在接收数据之前，应确定ChannelServer与手机连接正常。状态框内会提示ChannelServer与手机的连接状态。

与ChannelServer相关的操作指令都在菜单栏Server选项 下。具体操作过程如下。

#### 设置IP地址

单击图标或选择菜单项［Server\IP Settings］，弹出如图 3-14所示对话框。

图 3-14 IP Settings对话框

在IP Address框内添入运行ChannelServer所在计算机的IP地址，如果是在同一台计算机上则为“127.0.0.1”，在Port框内添入相应的端口值，单击<OK>按钮确认输入值。

#### 连接操作

单击图标或选择菜单项［Server\Connect］，Logel将连接到上一节所指定的ChannelServer上。如果连接成功，图标将变为；否则，弹出错误对话框，提示不能连接到ChannelServer，请确认指定的ChannelServer的IP地址和端口号是否正确。

#### 断开连接

单击图标或选择菜单项［Server\Disconnect］，即可断开与ChannelServer的连接。

### Logging

在正确连接ChannelServer后，可以开始接收数据。开始或暂停数据接收分别由菜单［Log］下的［Logging］和［Stop Logging］控制。

#### Logging

单击t图标或选择菜单项［Log\Logging］，开始接收数据，此时图标会变为，表示正在运行。

#### Stop Logging

单击图标或选择菜单项［Log\Stop Logging］，暂停接收数据，图标会变为，表示未接收数据。

注意：

在Logging状态下未接收到数据，可以查看手机运行情况、手机与ChannelServer的连接状况。如ChannelServer在远端的计算机上，可以根据在状态框内显示的提示信息，判断当前间接状态。

### 状态信息

在实时模式下，Logel提供了连接时的各种状态信息，包括与ChannelServer的连接、Logging时的状态等信息。这些信息会显示在图 3-15所示的工具栏右边的状态框内，便于及时的提示使用者当前的连接状态。

图 3-15 状态窗口

表 3-2 状态信息说明

| 状态信息 | 说明 |
| --- | --- |
| Can't connect to CS! | 连接ChannelServer失败，请确认ChannelServer是否在运行或IP地址是否设置正确 |
| Connected with CS | 连接ChannelServer成功 |
| Disconnected with CS | 断开与ChannelServer的连接 |
| Receiving Messages… | 在Logging状态下提示正在接收数据 |
| Stop logging messages | Stop Logging时提示 |
| **ChannelServer closed ** | 在logging状态下，ChannelServer被关闭 |
| MS time out | 手机超时，请确认手机运行是否正常，手机与ChannelServer的连接是否正常 |
| CS buffer full | ChannelServer的数据缓存满了。在这种情况下可能会丢失数据 |

## 消息窗口

Logel接收的数据包括系统信息、内部消息、空中消息、测试时的提示信息等多种消息结构。其特点之一就是，提供了清晰的窗口层次结构。既有组合的窗口，又可根据不同的消息类型划分独立的窗口，确保使用者更方便地操作和分析数据。这一节将对消息的类型和窗口进行详细的说明。

### 消息类型

按照消息的结构，Logel接收的消息可分为以下几类，如表 3-3所示。

表 3-3 信息类型

| 状态信息 | 说明 |
| --- | --- |
| FRAME消息 | 这类消息主要是内部消息、空中消息等，多数包含消息的数据结构 |
| STATE消息 | 这类消息带有状态信息，不包含数据结构 |
| TIMER消息 | 这类消息带有定时器信息，不包含数据结构 |
| TRACE消息 | 这类消息只带有字符串数据，多数是系统信息和测试时所添加的提示信息 |

### LOG消息窗口

LOG消息窗口是Logel中最主要的窗口，此窗口为缺省显示的窗口，不可以关闭。它的外观如图 3-16所示。

图 3-16 Log消息窗口

LOG消息窗口包含四种类型的消息：FRAME消息、STATE消息、TIMER消息和INFO消息。分别用四种不同的颜色表示。如所示。

#### 消息列说明

LOG消息窗口包含以下内容，如表 3-4所示。

表 3-4 消息列说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| NO | 消息序号 |
| TIME | 消息的发送时间 |
| RELATIVE TIME | 与上一条消息的时间间隔 |
| SENDER | 消息的发送者 |
| RECEIVE | 消息的接收者 |
| STATE | 消息的状态信息 |
| MESSAGE | 消息的名称 |
| MSG ID | 消息的标示符 |

注意：

TIME列是指手机发送消息的时间，是由手机的定时器产生的，以TICK为单位， 目前为1ms；

RELATIVE TIME，与上一条消息的时间间隔，也是以TICK为单位；

空白项，接收的消息中，有可能不包含某一列内容，用“----”替代；

STATE，状态列中的数值表示消息的状态值。对于TIMER消息，ON表示定时器开，OFF 表示定时器关；对于FRAME消息，“->”表示此消息是任务发送的消息，“<-”表示此消息是任务接收的消息。

#### 分层窗口

根据消息的MSG ID不同，不同的消息可以在显示不同的窗口内。当接收到来自新的Task的消息时，在LOG消息窗口内自动产生一个新的窗口，窗口的名称为此Task的名称。此消息在添加到该窗口的同时，也被添加到名为All Messages的窗口中，及保存所有消息的窗口。

通过单击图标可以切换LOG消息窗口显示的方式。按下后，LOG消息窗口以平铺的方式展开所有的窗口。在按下的状态下，当新产生窗口时，所有的窗口将重新排列，平铺到窗口内；在弹起的状态下，新产生窗口将覆盖在所有窗口之上。

图 3-17为平铺时的窗口状态。

图 3-17 平铺时的状态

为了便于查看某几个需要特别关注的窗口，Logel支持下面的功能：

在平铺的状态下，被用户激活过的窗口会优先排列在菜单栏Window菜单中的前几位，最近点击的窗口会排在最上方（在“All Messages”下面第一个位置），如图 3-18所示。

图 3-18 激活窗口在Window菜单中的位置

当前激活窗口为P_SCT，其菜单项位置为［Window\2 P_SCT］；菜单项［Window\3 P_LImain］为在“P_SCT”之前被激活的窗口在Window菜单中的位置。

为了能够将多个Task的消息放在一个窗口里分析，工具支持自定义窗口功能。选择菜单项［Window\Special Window…］，弹出如图 3-19所示对话框。

图 3-19 Special Window对话框

选中“Show special window”复选框。将启动自定义窗口功能。可在左边的列表框中选择希望在自定义的窗口中显示的任务。单击<OK>，会保存此次设置，并将此设置写入INI文件。

启动自定义窗口功能后，在进行回放和LOG中，如果有任务消息属于自定义选择的任务列表，此自定义窗口会显示出来，如图 3-20所示。

图 3-20 显示自定义窗口

注意：

此功能设置必须在回放或者进行LOG前设置，在回放和LOG中是被禁止的。

### 消息解析窗口

单击图标，弹出消息解析窗口，此窗口提供了对FRAME消息的解析功能，单击LOG窗口中的FRAME消息，消息解析窗口中将显示此消息对应的数据结构和数据流。

消息解析窗口包含两项，下面分别介绍。

#### 解析消息结构

消息解析窗口可以显示消息的树状结构，左边为数据结构的参数名，右边为参数对应的数值，如图 3-21所示。若消息不包含数据结构，会提示“NO CONTENT INSIDE”，如果消息解析错误将提示“PARSE ERROR”，需更新消息定义文件Message_define.def。

图 3-21 消息解析窗口

#### 显示消息原始数据

Memory窗口可以显示消息的原始数据，以十六进制格式显示，如图 3-22所示。

图 3-22 原始数据

### TRACE消息窗口

单击图标，弹出TRACE消息窗口，如图 3-23所示，此窗口主要显示接收到的TRACE信息。

图 3-23 TRACE消息窗口

注意：

在TRACE消息窗口中，按下快捷键Ctrl+W，就会将所显示的内容保存为后缀名为trace的文件。

显示系统信息

系统信息可以通过发送命令请求获得，菜单［SystemInfo］提供了系统信息的命令请求，选择相应的菜单项，发送请求。请求到达手机后，手机会将系统信息以TRACE消息的格式发送给Logel。

系统信息的命令请求菜单如图 3-24所示。

图 3-24 系统信息菜单

各菜单项说明如表 3-5所示。

表 3-5 系统信息菜单说明

| 菜单项 | 说明 |
| --- | --- |
| Stack Status | 获得堆栈信息命令请求 |
| Memory Status | 获得内存信息命令请求 |
| Memory Allocated Status | 获得内存分配情况命令请求 |

### LOG & TRACE消息窗口

为了便于进一步分析消息，Logel 提供了一个消息的组合窗口LOG & TRACE消息窗口。在这个窗口中既包含了LOG消息又包含了TRACE消息，他们是以发送的时间顺序排列，并以不同的颜色区分。

单击图标，弹出Log & Trace窗口，如图 3-25所示。

图 3-25 Log & Trace窗口

其中，淡蓝色部分为TRACE消息，其它颜色含义同LOG消息窗口。

LOG & TRACE消息窗口的特点如下：

- 窗口几乎包含了手机发送的所有消息，消息显示以发送时间为顺序，因此，可以清晰的查看手机执行的流程；

- TRACE消息与LOG消息同时显示，可以方便的查找特定的TRACE消息前后Task发送的LOG消息，有利于测试和分析错误。

- 窗口显示的内容较多，会消耗较多的内存资源，因此在缺省的情况下，窗口不接收数据，以保证运行速度。在回放模式下，可以通过选择菜单项［View\Enable Trace&Log］，允许窗口显示消息。

### 特殊的空中消息窗口

Logel为空中消息创建了独立的窗口，这些消息包括以下几层消息：

- LAYTE2消息

- LAYTE3消息

- MAC消息

- LLC消息

- SNDCP消息

单击图标，弹出LAYER3消息窗口，如图 3-26所示。

图 3-26 Layer3消息

其中：

表示该条消息包含数据流，点击加号可以展开数据流；

红色表示消息为从手机发向网络，蓝色表示消息从网络发向手机；

为消息所带的参数，详细说明请参见协议栈相关文档；

表示手机，表示网络，表示消息是从网络发向手机的，表示消息是从手机发向网络的；

表示消息的发送时间。

其它四层消息的窗口与LAYER2消息窗口类似，在此不再一一说明。

### CELL消息窗口

单击图标弹出CELL消息窗口，如图 3-27所示。

图 3-27 CELL消息窗口

在此窗口的左侧将显示一个Servering Cell和六个Neighbor Cell的配置信息。主要包括：

- Cell的存在状态；

- BCCH的载波；

- 接收信号强度；

- 基站标识；

- 位置区域信息；

- 小区选择参数。

单击窗口左下角的<Config>按钮，弹出如图 3-28所示对话框，可以选择具体想要显示的字段。

图 3-28 Cell Info Config对话框

在图 3-28左下角有一个“As Column Item”复选框，如果选中，则所有的Cell信息将作为列项内容显示，否则将作为行项内容显示，如图 3-29、图 3-30所示。

图 3-29 选中“As Column Item”

图 3-30 不选“As Column Item”

图 3-27的右侧以曲线的形式显示各个CELL信息的变化情况。该曲线图由七条不同颜色的曲线组成，分别代表一个Serving Cell和六个Neighbor Cell的动态变化情况，曲线是随着各CELL值的变化动态改变的。如图 3-31所示。

图 3-31 Cell动态曲线显示图

图 3-31显示的值是RSSI的值，并且这些值是实时变化的。

### GPRS窗口

单击图标，弹出GPRS消息窗口，如图 3-32所示。

图 3-32 GPRS窗口

此窗口将显示GPRS的相关信息。主要包括：

- 建立连接时的配置信息和状态信息；

- 发送和接收的状态信息。

此窗口显示的参数是实时变化的。

### Measurement窗口（3G）

单击图标，弹出Measurement窗口，如图 3-33所示。该窗口不是在抓取或者回放过程中动态更新的，只是当用户点击OP_T_TRACE_MEAS_RESULT_IND消息时，才会根据消息解析的内容显示当前测量的相关信息。

图 3-33 Measurement窗口

### MsgFlow窗口

MsgFlow窗口用来显示Special Window窗口中被选中的各个Task之间的互发消息的状况。图中的各个Task用不同颜色的实体框来表示，消息流则用“”来表示，箭头的方向代表消息的流向，消息内容标于箭头的上方。

此窗口还支持拖拉功能，即如果用户关注的两个Task相距较远，不方便观察其之间的消息流，可以通过拖拉task实体框使其处于较方便的位置。

图 3-34 MsgFlow窗口

## 回放Logel文件

本节主要介绍如何回放保存的消息，如何保存Logel文件及文件的内容。

### 回放文件

单击图标，弹出打开文件对话框，如图 3-35所示。选择保存的list文件，单击打开按钮，消息将以接收时同样的顺序显示在各窗口中。

图 3-35 打开文件

说明：

图标在打开Logel文件之后将变为关闭文件的图标，表示文件正在播放，单击此图标将停止播放文件。如果图标之后又重新变为，表示文件播放结束。

选择菜单项［Log\Playback Settings］弹出回放设置对话框，如图 3-36所示。

图 3-36 Playback Settings对话框

在“Elapse Value”编辑框中输入在0~5000之间的以毫秒为单位的每条消息回放的时间间隔。通常设为缺省值为1，则回放的速度为每毫秒播放一条消息。

在“Playback From”编辑框中输入数值作为回放的起始记录点；在“Playback To”编辑框中输入数值作为回放的结束记录点。

说明：

当没有选择回放文件时，“Playback From”和“Playback To”的编辑框不能使用。

如果在回放时修改该参数，不会在本次回放产生效果。

图标为快进模式，单击此图标将加快消息的回放速度。

### 保存文件

单击图标，弹出保存文件对话框，如图 3-37所示。输入文件名并选择保存的目录，单击保存按钮，则消息保存为Logel文件格式。

图 3-37 Save as对话框

说明：

在接受消息的同时，所有的消息都被存放在Logel文件中，如未选择保存文件，所有的消息将自动的以创建的时间作为文件名存放在缺省的目录下，即Logel应用程序的目录下的History子目录中。

### 文件类型

表 3-6为Logel Tool定义的文件类型。

表 3-6 文件类型

| 文件类型 | 扩展名 |
| --- | --- |
| List文件包含所有消息的消息头 | .lst |
| Index文件保存list文件索引信息 | list.ind |
| Record文件保存Log消息的数据 | .rec |
| Index文件保存Record文件的索引信息 | .ind |
| 保存Cell消息 | .rlv |
| 保存assert时的信息 | .ass |
| 保存关键记录点信息 | .key |
| 保存LAYER3消息窗口的信息 | .layer3 |
| 保存重邮发送的特定的信息（3G） | .cyit |
| 保存IP数据包 | .ip |

#### LIST文件

LIST文件保存了接收的消息及消息头展开的数据结构，如图 3-38所示。这些信息主要在LOG和TRACE窗口显示出来。此文件可以帮助进一步查找和分析数据。

图 3-38 List文件

#### RLV文件

在CELL消息窗口中显示的是实时的信息，而每次小区状态发生改变的CELL信息，都会保存在CELL文件中。如图 3-39所示。

图 3-39 RLV文件

#### LAYER3文件

LAYER3文件保存了接收的消息及消息展开的数据结构，如图 3-40所示。此文件可以帮助进一步分析数据。

图 3-40 Layer3文件

#### IP文件

IP文件保存了接收的IP数据包。如图 3-41所示。

图 3-41 IP文件

#### CAP文件

CAP文件保存了接收到的消息SN_UNITDATA_REQ和LL_SNDC_UNITDATA_IND的相关内容，如图 3-42所示：

图 3-42 CAP文件

## 辅助功能

### ASSERT窗口

当手机出现ASSERT信息时，Logel会自动弹出ASSERT窗口。可以根据窗口中接收到的信息，键入命令，显示相应的内容。如图 3-43所示。

图 3-43 Assert窗口

为了显示ASSERT内容对应的文件，需要设置map文件。选择菜单项［Assert\Open assert file］，设置map文件。

如果当前手机并没有处于ASSERT状态，但是ASSERT信息已经被存于手机的特定区域，可以通过菜单项［Assert\Read Assert Records From Phone…］从手机读取具体的ASSERT信息并保存下来。

打开“Save Assert Records to…”对话框，如图 3-44所示，单击<Browse…>按钮选择信息保存的位置，单击<Send>按钮发送消息读取手机ASSERT信息，在下方的编辑框内会显示连接过程的详细信息，包括读取失败时的具体失败原因，和读取成功时的具体ASSERT消息。

图 3-44 “Save Assert Records to…”对话框

### 过滤消息

Log Filter可以过滤接收的消息。根据用户选择的条件，Logel将屏蔽一些消息，只接收用户指定的消息。

在连接的状态下，单击图标，弹出“Log Filter”对话框，如图 3-45所示。双击LOG、 TRACE、TIMER列中的条目，选择过滤的选项，单击<OK>确定。

图 3-45 “Log Filter”对话框

以下是可以过滤的三类消息：

- LOG消息

- Both：接收此Task所发送和接收的LOG消息；

- Send	：只接收此Task发送的LOG消息；

- Receive：只接收此Task接收的LOG消息；

- None：不接收此Task的LOG消息。

- TRACE消息

Logel接收的TRACE消息分为以下五种等级，等级由低到高。根据设定的等级，Logel可以选择接收的TRACE消息。

- Low	：当设为Low时，可以接收等级为Low及所有等级高于Low的TRACE消息；

- Med：当设为Med时，可以接收等级为Med及所有等级高于Med的TRACE消息；

- High：当设为High时，可以接收等级为High及所有等级高于High的TRACE消息；

- Error：当设为Error时，只接收等级为Error的TRACE消息；

- None：当设为None时，不接收TRACE消息。

- 定时器

- ON：接收此Task的定时器消息；

- OFF	：不接收此Task的定时器消息。

### 查找

查找工具提供了在LOG和TRACE消息窗口中，查找匹配的字符的功能。

单击图标，弹出“Find Message”对话框，如图 3-46所示。可以在LOG消息窗口内查找出包含输入字符的消息。单击<FIND>按钮开始查找。

图 3-46 查找对话框

可以设定以下选项，确定查找范围：

- Find what：输入查找的字符或数值；

- Match case：大小写匹配；

- Match whole word only：匹配整个字符串；

- Select match column：可以指定查找的LOG消息的具体为哪一列；

- Direction：确定查找方向。

### 消息解析工具

单击图标，弹出“CAI Message Decoding”对话框，如图 3-47所示。

图 3-47 消息解析

该工具是用来分析十六进制的数据流，数据流包括两种指定的格式：

- 根据CAI脚本组合的数据结构。关于CAI脚本详见《CDF Grammar Reference》；

- MAC层消息所定义的数据格式。

图 3-47说明如表 3-7所示。

表 3-7 消息解析界面说明

| 界面元素 | 说明 |
| --- | --- |
| MAC，DOWNLINK复选框 | 选择数据流格式，选择MAC选项，则以MAC层消息所定义的数据格式分析数据流。MAC层消息包括又两类数据，上行数据（uplink）和下行数据（downlink）。否则，以CAI脚本格式分析数据流 |
| “Memory Block”文本编辑框 | 数据流输入编辑框，输入的数据为十六进制，每两个数字之间添加一个空格，数据输入完成后，按回车键确认，如果输入格式错误或数据流不符合CAI脚本协议，则弹出错误对话框。正确的数据将被解析，其数据结构显示在下面的编辑框内 |
| “Decoded Message”文本框 | 数据结构编辑框，以树状结构显示解析出的数据结构。左边为参数名，右边为对应的数值 |

### AT命令工具

该工具用来给手机发送AT命令。在连接的状态下，单击图标，弹出AT command对话框，如图 3-48所示。

图 3-48 AT命令对话框

图 3-48说明如表 3-8所示。

表 3-8 AT命令界面说明

| 界面元素 | 说明 |
| --- | --- |
| “Request”文本编辑框 | AT命令输入编辑框，输入AT命令，按回车键，命令将通过 ChannelServer发送给手机。同时，命令将打印在命令响应编辑框内 |
| “Response”文本框 | 命令响应编辑框， 手机接收到AT命令后，发送命令响应，返回的响应被Logel接收并打印在此编辑框内 |

### 关键点纪录

为了能够对某些关键性的消息进行标志，以便于用户分析，Logel支持关键点纪录功能。在回放和LOG中，可以通过按快捷键<Ctrl + K>来标记当前纪录为关键纪录，此时关键纪录的描述符为对应的Message 的Subject 内容。此关键纪录将存为后缀名为“key”的文件。对已设的关键纪录，将以橙色突出显示出来。

选择菜单项［LOG\Key Records settings…］，可以对每一种关键纪录所代表的意思加上描述，如图 3-49所示。

图 3-49 关键点设置

当回放和LOG的文件有关键纪录时，可以选择菜单项［LOG\Key Records…］或者单击工具栏图标，弹出如图 3-50所示对话框。

图 3-50 查看关键点对话框

图 3-50列出了目前所有的关键纪录及其描述。通过双击列表中某一列表项或者选中某一列表项，单击<GO>按钮，如果当前显示窗口有此关键记录点，将跳到所对应的关键记录点，否则会弹出如图 3-51所示消息框。

图 3-51 错误提示

当选中某条记录的时候，可以通过点击<Delete>按钮来删除该条记录。也可以在下方编辑框内重新编辑该条记录的内容，按下<回车键>之后，修改生效。

### AutoTest自动测试功能

Logel工具提供自动测试功能。当在自动测试手机的时候，如果手机收到Assert消息，Logel工具会自动弹出Assert Frame对话框，并从配置文件中读取相应的Assert Command命令发送给手机，手机会做出相应的回应。如果配置文件中没有说明相关的Assert Command，默认情况下，Logel会发送1~8的命令。Assert消息接收完毕后，Logel工具会读取配置文件中的Reset Command重启命令发送给手机，自动重启手机，默认情况Reset Command命令为“z”。

如果要修改配置文件，请修改如下的相应位置：

[Settings]

…

ResetCommand=z

AssertCommand=0,1,2,3,4,5,6,7,8

### 窗口关联

目前，logel支持三个窗口的关联，即：Message主窗口，L3空中消息窗口，以及Trace窗口。只要双击Message主窗口中的某条消息，logel就会自动关联到L3以及Trace窗口的对应消息上。

说明：

Trace窗口的关联只是大概关联，即只会关联至最接近的trace消息，如果多次双击主窗口的同条消息，则会将Trace窗口中比较接近的消息逐一关联。

如果Trace和L3窗口中没有对应的消息，则会出现类似图 3-52提示框：

图 3-52 关联提示框

### CmdShell功能

Logel提供一个ConsoleWindow窗口供用户输入一些特定的执行命令，该窗口可以通过菜单[SysInfo]->[Open System Console]打开，如图 3-53所示：

图 3-53 Open System Console

注意：

1．只有当Logel工具已经与ChannelServer连接的时候，该菜单项才可以点击。

2．目前该功能仅在MOCOR平台上可用。

打开之后，界面显示如图 3-54所示：

图 3-54 Console Window

直接在窗口上输入命令，命令执行的结果也会交互的显示在窗口上。

目前该Console Window提供复制、粘贴的功能，也可以通过小键盘区的“上下箭头”键来翻阅以前输入的旧命令。

目前，Logel工具也支持执行CMD脚本文件的功能，该脚本文件是txt文件，格式举例如下：

cmd_1 //前面可以有空格或者tab

#test //遇到“#”开头的语句，认为是注释

//命令行之间可以有空行

cmd_2

cmd_3 #test //注释也可以写在命令的后面

cmd_4

通过菜单[SysInfo]->[Run Cmd From Script]可以打开运行脚本对话框，如图 3-55所示：

图 3-55 Run Cmd From Script

脚本运行界面如图 3-56所示：

图 3-56 Run Cmd Dialog

选择脚本文件“Script Path”，点击“Run”即可进入图 3-54 Console Window自动运行脚本，运行脚本的过程中，如果用户想要终止运行，可以通过“F11”来一键终止。

### 保存TRACE文件

目前工具支持将所有的trace保存到文件里面。该功能可以在菜单[Log]->[Save Trace File]找到（如图 3-57所示），需要注意的是，只有在停止Logging的情况下，该功能才能起效。

图 3-57 保存trace文件

###### Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | 2003-05-20 | Ming Zhang | Created |
| 0.0.2 | 2003-07-29 | Vicky.chi | 根据评审会议提出的修改意见进行修改 |
| 0.0.3 | 2004-08-31 | Apple Gao | Modify |
| 1.0.0 | 2004-09-07 | Apple Gao | Modify |
| 1.0.1 | 2006-08-21 | Liu Kai | Change document title |
| 1.0.2 | 2006-10-30 | Apple Gao | Modify |
| 1.0.3 | 2007-03-28 | Teana Hu | Update new function |
| 1.0.4 | 2007-08-08 | Teana Hu | Add MsgFlow for Special Window |
| 1.0.5 | 2007-12-19 | Teana Hu | Add Auto Test |
| 1.0.5 | 2008-03-20 | Matthew Cai | 更新模板 |
| 1.0.6 | 2008-04-24 | Teana Hu | 修改关键记录点和添加窗口关联 |
| 1.0.7 | 2008-10-10 | Teana Hu | 添加CAP文件和Cmd Shell |
| 1.0.8 | 2008-10-22 | Teana Hu | 添加保存Trace文件 |