ขอขอบคุณที่เลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ TCL กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดเพื่อใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากที่สุด

สารบัญ

- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย……………………………………………………………………………………………………………..…………3

- รูปลักษณ์………….……………………………..…….............................................................................................................................................4

- ข้อมูลจำเพาะ………….……………………………......................................................................................................................…………..……..5

- การใช้งานโดยสังเขป…….......................................................................................................................……….…………………………………...7

- ก่อนการใช้งาน…...….……………….......................................................................................................................…………………………… ...11

- การใช้งานเบื้องต้น……...…………………………………………………………………………………………...……………………………...15

- การใช้เมนู………….……………………………..………………………………………………………………………………………………....20

- บริการข้อความ...…………………………………………………………………………………………...……………………………………….21

- สมุดโทรศัพท์………….……………………………………………………………………………………...……………………………….……25

- ข้อมูลการโทร…………………………………………………………………………………...…………………………………………….…….28

- การตั้งค่าระบบป้องกัน...……………………………………………………………………………………………………...…………………….30

- การตั้งค่า...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………...31

- การให้บริการของเครือข่าย...………………………………………………………………………………………………………………...……...34

- เกมส์...…………………………………………………………………....................................................................................................................37

- เครื่องมือ.……………….…………………………………………….......................................................................................................................40

- ฟังก์ชั่น WAP...………………………………………………………......................................................................................................................41

- การแก้ไขข้อความ…………….…………………………………….........................................................................................................................42

- ภาคผนวก 1: การแก้ไขปัญหา...…………………………………….........................................................................................................................43

- ภาคผนวก 2: คำย่อและคำอธิบาย...…………………………………........................................................................................................................44

หมายเหตุ: TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุง รูปแบบ ข้อมูลจำเพาะและคำอธิบายในคู่มือเล่มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ TCL ขอสงวนสิทธิ์คำอธิบายในคู่มือเล่มนี้

1.  คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ปิดโทรศัพท์ในขณะเติมน้ำมัน และควรปิดโทรศัพท์เมื่อเข้าไปในบริเวณโรงงานเคมีหรือบริเวณที่มีการใช้วัตถุระเบิด

- เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็ก

- ใช้อุปกรณ์เสริม (หูฟัง) ในขณะขับรถเท่านั้น

- ปิดโทรศัพท์เมื่อขึ้นเครื่องบินและห้ามเปิดเครื่องบนเครื่องบิน

- ระมัดระวังการใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุปกรณ์ประเภท เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ

สัญญาณจากโทรศัพท์อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ได้

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนของแท้หรือที่กำหนดไว้เท่านั้น  การใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้

อาจทำให้ถูกยกเลิกการรับประกันได้

- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต  ติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ของท่าน เมื่อโทรศัพท์มีปัญหา

- อย่าชาร์จโทรศัพท์ขณะที่ไม่มีแบตเตอรี่ต่ออยู่

- เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากวัตถุที่ทำจากแม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์ หรือบัตรเครดิต

- เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากของเหลว ปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อเครื่องเปียกชื้นหรือเกิดสนิม และติดต่อผู้แทนจำหน่าย

- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงหรือต่ำมากเกินไป

ห้ามทิ้งโทรศัพท์ให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือฝุ่นมาก

- อย่าใช้ผ้าชุบของเหลวใดๆ หรือขัดถูอย่างรุนแรงเพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์

<คำเตือน>:     TCL จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ใช้งานโทรศัพท์โดยไม่เหมาะสมหรือละเลยคำเตือนด้านบน

<หมายเหตุ>:  กรุณาส่งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วมายังสถานที่ที่ระบุไว้หรือส่งกลับมาที่ TCL อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ

2. รูปลักษณ์

โทรศัพท์มีปุ่มกด 18 ปุ่ม ระบบสั่นในตัวเครื่อง ช่องเสียบหูฟัง ช่องเสียบชาร์จอเนกประสงค์ และ จอแสดงผลสี      รายละเอียดแสดงด้านล่าง: (ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพที่แสดง กรุณาอ้างอิงกับเครื่องโทรศัพท์ของท่าน)

หูฟัง

ช่องใส่สายคล้องคอ

จอแสดงผล

ลำโพง

ช่องใส่สายคล้องคอ

ตัวล็อคแบตเตอรี่

ปุ่มลูกศรขึ้น

ลำโพง

แบตเตอรี่

ปุ่มลัดซ้าย

ปุ่มลูกศรลง

ตัวล็อคแบตเตอรี่

ปุ่มลัดขวา

ปุ่มโทร

ปุ่มวางสายและเปิด/ปิดเครื่อง

ปุ่มตัวเลข

แบตเตอรี่

ช่องเสียบชาร์จเอนกประสงค์

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านหลัง

3.ข้อมูลจำเพาะ

| ข้อมูลจำเพาะ | ###### รายละเอียด |
| --- | --- |
| ขนาด | 86.5x43x16.5 มม. |
| ปริมาตร | ประมาณ 65 ลบ.ซม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 68 กรัม |
| จอแสดงผล | 128 x 128 พิกเซล |
| ชนิดของ SIM | เฉพาะการ์ด 3 โวลต์ |
| ระบบเครือข่าย | อัตโนมัติ 2 ระบบ (GSM900/DCS 1800) |
| ความจุสมุดโทรศัพท์ | 100 รายการในโทรศัพท์ |
| ความจุสำหรับบันทึกการโทรซ้ำ | 10 รายการ |
| ความจุในการบันทึก SMS | ขึ้นอยู่กับ ซิมการ์ด |
| ระบบสั่นในตัวเครื่อง | มี |
| เสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิก | มี 40 แบบ |
| สมรรถภาพเสียง EFR hi-fi* | มี |
| โอนสาย/สายเรียกซ้อน* | มี |
| ระงับการโทร/พักสาย* | มี |
| การประชุมทางโทรศัพท์ * | มี |
| แสดงข้อมูลการโทร* | รายการโทรออกล่าสุด10 เลขหมาย รายการโทรเข้าล่าสุด 10 เลขหมาย รายการสายที่ไม่ได้รับล่าสุด 10 เลขหมาย |
| การเรียกซ้ำอัตโนมัติ* | มี |
| นาฬิกาปลุก | มี |
| เครื่องคิดเลข | มี |
| ระบบภาษาไทย/อังกฤษในเครื่อง | มี |
| ระบบ SMS ภาษาไทย/อังกฤษ* | มี |
| ฟังก์ชั่น STK * | มี |
| หมายเหตุ: * ฟังก์ชั่นและบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือ SIM |  |

- การใช้งานโดยสังเขป

- ปุ่มควบคุมการโทร ปุ่มโทรออกนี้ใช้สำหรับทำการโทรออกหรือกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเรียกดูรายการโทรออก 10 รายการล่าสุดหรือกดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อทำการโทรออกหมายเลขสุดท้ายที่โทรออกในโหมดเตรียมพร้อม

- ปุ่มวางสาย ใช้กดเพื่อวางสายเมื่อสิ้นสุดการสนทนา (ในระหว่างการสนทนา )  , ใช้ออกจากเมนูหรือกดค้างเพื่อทำการปิดเครื่อง

- ปุ่มลูกศรขึ้นลงและปุ่มกดลัด ใช้เพื่อเข้าสู่รายการเมนูหรือใช้เลือกรายการ  ปุ่มลัดซ้าย(SKL ) และปุ่มลัดขวา ( SKR ) ใช้เพื่อเลือกรายการตามหน้าที่ที่แสดงบนจอแสดงผลเหนือปุ่มกดนั้นๆ

- ปุ่มตัวเลข รวมไปถึงปุ่ม “ * “ และปุ่ม “ # “ ใช้ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ , รหัสต่างๆ และตัวอักษรภาษาไทยอังกฤษและสัญลักษณ์อื่นๆ

- จอแสดงผล TCL Q520 มีจอแสดงผลแบบ 4,096 สี  ใช้ในการแสดงสถานะ เวลา , วันที่และข้อมูลต่างๆ

- สัญลักษณ์  สัญลักษณ์เหล่านี้อาจปรากฏขึ้นที่แถวบนสุดของหน้าจอ

เสาอากาศ

ความแรงของสัญญาณ

โอนสาย

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

นอกเขตพื้นที่บริการ

ข้อความที่ไม่ได้อ่าน จะกะพริบเมื่อหน่วยความจำเต็ม

ตั้งนาฬิกาปลุก

สัญญาณกริ่งของสายโทรเข้า

ระบบสั่นของสายโทรเข้า

ปิดเสียงสำหรับสายโทรเข้า

แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

สัญญาณเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อมีการใช้งาน:

ฟังก์ชั่น GPRS

ล็อคปุ่มกด

ข้อมูลทันใจ

คำเตือน

ยืนยัน

- ภาษาและการป้อนข้อมูล

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งสามารถสลับภาษาได้โดยการกดปุ่ม #

- สมุดโทรศัพท์

โทรศัพท์นี้สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ถึง 100 รายการ แต่ละรายการบันทึกจะประกอบไปด้วยสามส่วนดังนี้ :

ชื่อ : เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ :  สูงสุด 20 หลัก

หมายเลขตำแหน่ง : เริ่มจาก 1 ถึง 100

- คำอธิบาย

- โทรภายในประเทศ

กดรหัสพื้นที่ก่อน จากนั้นกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ

- โทรต่างประเทศ

กด 0 ค้างไว้จนกว่าเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น จากนั้นกดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์

- โทรฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน 112 สามารถกดโทรออกได้แม้ว่าจะไม่มีซิมการ์ดในเครื่อง หรือล็อคปุ่มกดอยู่ก็ตาม

- IMEI (หมายเลขอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่สากล)

ปิดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออกจากด้านหลังของโทรศัพท์ จะมีแถบบาร์โค้ดและมีหมายเลขพิมพ์อยู่ และสามารถกด *#06# ในโหมดเตรียมพร้อมเพื่อดูหมายเลขได้เช่นเดียวกัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ GSM ทุกเครื่องในโลกจะมีหมายเลข IMEI เฉพาะเครื่อง

- EFR (การแปลงสัญญาณเสียงเต็มระดับ)

โทรศัพท์นี้รองรับระบบ EFR ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่านี้ โทรศัพท์จะให้คุณภาพเสียง hi-fi โดยอัตโนมัติถ้าเครือข่ายที่ท่านใช้ เปิดให้บริการ EFR อยู่

- ก่อนการใช้งาน

- SIM คืออะไร

ในการใช้โทรศัพท์ คุณจะต้องมีการ์ดเล็กๆ ที่เรียกว่า ซิมการ์ด การ์ดนี้จะบรรจุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเครือข่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถบันทึกและแก้ไขได้:

    - รหัสลับ (รหัส PIN – Personal Identification Number);

    - เบอร์โทรศัพท์;

    - ข้อความสั้น;

    - ฟังก์ชั่นต่างๆเกี่ยวกับบริการของเครือข่าย

ใช้ซิมการ์ดอย่างระมัดระวัง อย่าให้เปลี่ยนรูปหรือกดลงไปแรงๆ ในกรณีที่ทำหาย ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่าน เพื่อแก้ปัญหา

หมายเหตุ: เก็บ ซิมการ์ดให้ห่างจากมือเด็กเล็ก

- การใส่ ซิมการ์ด

ปิดโทรศัพท์; ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ ใส่ซิมการ์ดที่ด้านหลังของโทรศัพท์ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  - พลิกโทรศัพท์ และถอดแบตเตอรี่ออกโดยดึงตัวล็อคแบตเตอรี่ขึ้น

  - ใส่ซิมการ์ดลงในช่องโดยให้มุมตัดอยู่ในทิศทางเดียวกันกับหัวลูกศร

  - ใส่แบตเตอรี่โดยใส่ส่วนล่างก่อน จากนั้นกดลงให้ล็อคเข้าที่

- รหัส PIN

เป็นรหัสของ ซิมการ์ด ถ้าเปิดทำงานระบบป้องกันรหัส PIN ท่านจะต้องป้อนรหัสนี้เพื่อเปิดเครื่อง โดยปกติ รหัส PIN จะเป็นเลข 4 หลักที่จะต้องได้รับมาจากผู้ให้บริการระบบของท่านในครั้งแรก ตัวเลขเหล่านี้จะไม่แสดงบนหน้าจอเพื่อความปลอดภัย แต่เมื่อท่านป้อนรหัส PIN หน้าจอจะแสดงเป็นเครื่องหมาย * แทนตัวเลขรหัส

- รหัส PIN 2

รหัสนี้จะได้รับมาจากผู้ให้บริการระบบของท่านเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่การใช้งานบางชนิด

<คำเตือน>: ถ้าป้อนรหัส PIN ผิด ติดต่อกันสามครั้ง ซิมการ์ดจะถูกล็อค ในการปลดล็อค กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือศูนย์บริการของท่าน หากท่านพยายามที่จะปลดล็อคด้วยตัวเอง อาจทำให้ ซิมการ์ดเสียหายอย่างถาวร

- การชาร์จแบตเตอรี่

  - แบตเตอรี่ใหม่ควรได้รับการชาร์จไฟให้เต็มก่อนการใช้งานในครั้งแรกเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานหลัง

จากผ่านการชาร์จไฟไปแล้วหลายครั้ง

  - เพื่อใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรจะคายประจุเดือนละครั้งโดยการใช้แบตเตอรี่ในเครื่องจนกว่าเครื่องจะดับไปเอง

  - ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ แบตเตอรี่จะร้อนขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติ โทรศัพท์จะมีระบบจัดการและป้องกันตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ

  - เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด จะมีข้อความแสดงขึ้นที่หน้าจอ และมีเสียงเตือนเมื่อโทรออก นอกจากนี้โทรศัพท์จะเตือน โดยสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่จะกะพริบ เมื่อประจุไฟฟ้าหมด ตัวเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

| ชนิดของแบตเตอรี่ | เวลารอรับสาย | เวลาสนทนา |
| --- | --- | --- |
| แบตเตอรี่ Li-ion | 50-100 ชั่วโมง | 120-180 นาที |

หมายเหตุ: 	เวลาในการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และสภาพแวดล้อมของเครือข่าย

- วิธีการชาร์จแบตเตอรี่:

- เสียบปลั๊ก AC ของเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เสียบปลั๊ก DC ของเครื่องชาร์จ เข้ากับช่องเสียบชาร์จอเนกประสงค์ของโทรศัพท์ จะมีลูกศรอยู่ที่ปลั๊ก DC ของเครื่องชาร์จ จะต้องหันด้านลูกศรขึ้นบน

- คำว่า “กำลังชาร์จ” จะแสดงขึ้นที่หน้าจอหากชาร์จขณะปิดเครื่อง

- สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะเต็มเมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์และจะหยุดชาร์จอัตโนมัติ แต่ถ้าปิดเครื่องอยู่ หน้าจอจะแสดงคำว่า “แบตเตอรี่เต็ม” ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟ และกดที่ด้านข้างของปลั๊ก DC ทั้งสองด้านเพื่อปลดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์

<หมายเหตุ>: 	เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กรุณาอย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในแบตเตอรี่โดยตัวเอง; กรุณาอย่าแกะแบตเตอรี่

กรุณาใช้เครื่องชาร์จของแท้ การใช้เครื่องชาร์จอื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้การจ่ายไฟไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

- การใช้งานเบื้องต้น

- การเปิดเครื่อง

กดปุ่มวางสายค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อโทรศัพท์เปิดขึ้น ท่านจะเห็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงดนตรีเปิดเครื่อง ถ้าท่านไม่ได้ตั้งระบบป้องกันรหัส PIN และระบบป้องกันโทรศัพท์ เครื่องจะค้นหาสัญญาณเครือข่ายและลงทะเบียนเครือข่ายโดยอัตโนมัติ จนกระทั่งพบเครือข่ายและแสดงชื่อเครือข่ายขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หากเปิดเครื่อง แล้วมีคำว่า “ใส่ซิมการ์ด” แสดงขึ้น ท่านจะต้องกดปุ่มวางสายเพื่อปิดเครื่อง ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่ หากมีคำว่า “ตรวจสอบเลขหมายลงทะเบียน” แสดงขึ้น หมายความว่าเลขหมายโทรศัพท์ของท่านยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่าน

ท่านอาจจะต้องป้อนรหัสโทรศัพท์หรือรหัส PIN เพื่อความปลอดภัยตัวเลขที่ป้อนลงไปจะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอ แต่จะแสดงเป็นเครื่องหมาย * แทน จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยัน โทรศัพท์จะแสดงชื่อระบบเครือข่ายและความแรงสัญญาณ ถ้าท่านลืมรหัส PIN กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของท่าน รหัสเดิมของเครื่องคือ “1234”

- การปิดเครื่อง

กดปุ่มวางสายค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงดนตรีและภาพเคลื่อนไหวแสดงขึ้นเพื่อปิดเครื่อง

ห้ามปิดเครื่องโดยการถอดแบตเตอรี่ออก เพราะอาจทำให้ข้อมูลที่บันทึกในซิมการ์ดหายไป

- การโทรออก

ในการโทรระหว่างประเทศ ท่านสามารถกดหมายเลข “0” ค้างไว้จนกว่าเครื่องหมาย “+” (แทนเลข “00”) จะแสดงขึ้น จากนั้นกดรหัสประเทศ แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ ปุ่มลัดขวาใช้สำหรับลบตัวเลขท้ายสุด หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที จะเป็นการลบทั้งหมด

กดปุ่มโทรเพื่อโทรออก (ถ้าเลขหมายที่ต้องการโทรออกบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์แล้ว ชื่อเจ้าของหมายเลขนั้นจะแสดงขึ้นที่หน้าจอแทน) เมื่อบุคคลที่ท่านโทรหารับสาย ทำการสนทนา และหน้าจอจะแสดงเวลาการใช้

สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถโทรออกได้มีดังต่อไปนี้:

สายไม่ว่าง: ปลายสายไม่ว่างหรือระบบเครือข่ายไม่ว่าง โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำอัตโนมัติถ้าตั้งค่าการโทรซ้ำอัตโนมัติไว้

ถูกระงับการโทร: หากตั้งระงับการโทรไว้ จะไม่สามารถโทรออกได้ กดปุ่มวางเพื่อวางสาย จากนั้นข้อความวางสายจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

- การปรับเสียง

ท่านสามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียงระหว่างการสนทนาโดยกดปุ่มขึ้นหรือลง และในโหมดเตรียมพร้อม ไปที่เมนูหลัก -> การตั้งค่า -> การตั้งเสียง เพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า (กรุณาดูเมนูการตั้งเสียง)

- การรับสาย

เมื่อมีเสียงเรียกเข้าหรือสั่นขณะที่มีสายเรียกเข้า ไฟหน้าจอและไฟปุ่มกดจะกะพริบขึ้น ปุ่มลัดขวาจะถูกใช้เป็นปุ่มไม่รับสาย และปุ่มลัดซ้ายจะถูกใช้เป็นปุ่มตอบรับ

  - หากต้องการรับสาย กดปุ่มโทร, ปุ่มลัดซ้ายหรือกดปุ่มใดๆหากทำการตั้งค่าไว้ ยกเว้นปุ่มวางสาย และปุ่มลัดขวา

  - ถ้าไม่ต้องการรับสาย กดปุ่มวางสาย หรือปุ่มลัดขวา ผู้ที่โทรเข้าจะได้ยินเป็นเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง

  - ถ้าท่านเปิดใช้บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โทรมาจะแสดงบนหน้าจอ หากหมายเลขนั้นบันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ ชื่อเจ้าของเบอร์จะแสดงบนหน้าจอ

- การดูหมายเลขโทรออกล่าสุด

โทรศัพท์สามารถบันทึกหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ 10 หมายเลข กดปุ่มโทรเพื่อดูหมายเลขที่โทรออกล่าสุด 10 หมายเลข กดปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกหมายเลขและกดปุ่มโทร หรือปุ่มลัดซ้าย เพื่อโทรออก กดปุ่มลัดขวา เพื่อยกเลิก

- การส่งสัญญาณ DTMF

ถ้าตั้งสัญญาณแบบ DTMF ไว้ หมายเลข,เครื่องหมาย * และ # จะสามารถสื่อสารออกไปในรูปแบบสัญญาณ DTMF หากไม่ได้ตั้งค่านี้ไว้ ท่านจะไม่สามารถโทรแบบต่อเบอร์ภายในได้

- ฟังก์ชั่นปิดเสียงชั่วครู่

กดปุ่มลัดขวาขณะสนทนา จากนั้นเลือก ‘ปิดเสียง’ และเลือก ‘ทำงาน’ คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงท่าน แต่ท่านจะยังคงได้ยินเสียงคู่สนทนา ฟังก์ชั่นจะถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่ม ‘ยกเลิก’ของฟังก์ชั่นปิดเสียง

- การพักสาย

บริการนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย ระหว่างการสนทนา ท่านสามารถพักสายได้โดยการกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อโทรหาผู้อื่นหรือรับสายเรียกซ้อน (ถ้าตั้งการรับสายเรียกซ้อนไว้)

กดปุ่มลัดซ้ายอีกครั้ง จะเป็นการพักสายที่สองและรับสายแรก ปุ่มนี้ใช้สำหรับการสลับระหว่างสองสาย

- การอ่านข้อความสั้น

เมื่อท่านได้รับข้อความใหม่ จะได้ยินเสียงเตือน (ถ้าตั้งไว้) และมีข้อความ ‘อ่านข้อความ’ แสดงขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่มลัดซ้าย เพื่ออ่านข้อความ ในโหมดเตรียมพร้อม สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ท่านสามารถเข้าเมนูข้อความเพื่ออ่านข้อความได้ ข้อความ ‘เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย’ จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ถ้ามีสายที่ไม่ได้รับ ก่อนหน้าที่ข้อความจะถูกส่งมา

- สายที่ไม่ได้รับ

ถ้ามีสายที่ไม่ได้รับ จำนวนสายที่ไม่ได้รับจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งสามารถบันทึกได้ 10 หมายเลข หมายเลขที่เก่าที่สุดจะถูกลบออกหากเกินกว่า 10 หมายเลขล่าสุด ท่านสามารถกดปุ่มลัดซ้าย หรือเข้าเมนู “เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย” เพื่อดูรายชื่อของสายที่ไม่ได้รับ

- การล็อคปุ่มกด

ฟังก์ชั่นการล็อคปุ่มกดมีไว้เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ได้ตั้งใจ หากเปิดทำงานการล็อคปุ่มกดโทรศัพท์จะทำการล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้กดปุ่มใดๆ ในช่วง 60 วินาที  ในโหมดเตรียมพร้อม ท่านสามารถกดปุ่ม “*” ค้างไว้เพื่อล็อคปุ่มกด ท่านสามารถโทรออกฉุกเฉินได้ในขณะปุ่มกดถูกล็อค ในขณะที่ปุ่มกดล็อคอยู่ สัญลักษณ์        จะแสดงขึ้น ท่านสามารถกดปุ่มลัดซ้าย จากนั้นกดปุ่ม “*” ภายใน 5 วินาทีเพื่อทำการปลดล็อค

- การใช้เมนู

กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเข้าสู่เมนูในโหมดเตรียมพร้อม

เมนูประกอบไปด้วย 9 เมนูหลักซึ่งมีเมนูย่อยประกอบอยู่ เมนูจะช่วยให้ท่านตรวจสอบหรือตั้งค่าโทรศัพท์ตามที่ต้องการได้ ทำตามคำแนะนำของเมนูเพื่อเลือกระบบการทำงานที่ต้องการ

กดเข้าเมนูหลัก แล้วกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อเข้าสู่รายการนั้น

กดปุ่มลัดขวา เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า หรือกลับสู่โหมดเตรียมพร้อมขณะอยู่ในเมนูหลัก ในโหมดแก้ไขท่านสามารถกดปุ่มลัดขวา เพื่อลบตัวอักษรหรือกดค้างไว้เพื่อลบทั้งหมด

ในรายการที่เลือกไว้ คำว่า “ทำงาน” (Activate) หมายถึง การเลือกใช้งานฟังก์ชั่นนั้น และคำว่า       “ยกเลิก” (Deactivate) หมายถึงการปิดหรือยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่นนั้น

ที่แถวล่างสุดของหน้าจอจะแสดงฟังก์ชั่นของปุ่มลัด ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ปุ่มลัดเลือกใช้งานอยู่

- การให้บริการข้อความ

การให้บริการข้อความสั้นเป็นบริการของผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะต้องให้ผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นผู้ส่งและรับข้อความ

ข้อความหนึ่งสามารถบรรจุตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 160 ตัวอักษร

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับระบบ EMS ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพ การ์ตูน และเสียงไปกับข้อความสั้นเพื่อให้ข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: 	ระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ปลายทางจะต้องสนับสนุนฟังก์ชั่น EMS ด้วย

- ข้อความรับเข้า

เมื่อได้รับข้อความใหม่ คำว่า “อ่าน ?” จะแสดงขึ้นหรือมีสัญลักษณ์ @ แสดงขึ้นที่แถวบนสุดของหน้าจอ ท่านสามารถกดปุ่มลัดซ้าย เพื่ออ่านข้อความ เมื่อเข้าสู่เมนูข้อความแล้ว กดปุ่มลัดซ้ายเมื่ออ่านข้อความอยู่ จะมีเมนูย่อยแสดงขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถตอบ ส่งต่อ ลบ บันทึก โทรกลับ บันทึกเบอร์ และลบทั้งหมด ถ้าท่านอ่านข้อความปกติ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในข้อความร่างโดยการเลือกฟังก์ชั่นบันทึก ถ้าท่านกำลังอ่าน EMS ท่านจะต้องเลือกรูปภาพหรือเสียงดนตรี เพื่อบันทึกลงในข้อความร่าง มิเช่นนั้นคำว่า ‘ไม่มีการเลือกไฟล์’ จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

หมายเหตุ: 	ท่านจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้หากข้อความรับเข้าเต็ม ซึ่งโทรศัพท์จะทำการเตือน เมื่อหน่วยความจำเต็ม

- ข้อความส่งออก

ข้อความส่งออกใช้สำหรับบันทึกข้อความที่ส่งไม่ผ่าน ท่านสามารถเลือกข้อความและกดปุ่มลัดซ้าย เพื่ออ่านข้อความนั้น และยังสามารถเลือกส่ง แก้ไข ลบ เป็นต้น จากเมนูย่อย โดยการกดปุ่มลัดซ้าย เมื่อกำลังอ่านข้อความนั้นอยู่

- ข้อความร่าง

ข้อความที่ท่านเขียนไว้จะถูกบันทึกอยู่ในข้อความร่าง เมื่อท่านเลือกจัดเก็บ เมื่อทำการพิมพ์หรือแก้ไขข้อความแล้ว ลักษณะการทำงานและเมนูจะเป็นแบบเดียวกับข้อความส่งออก

- เขียนข้อความใหม่

ท่านสามารถเขียนข้อความเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษได้โดยกดปุ่ม # เพื่อสลับภาษา และยังสามารถใส่รูปภาพและเสียงดนตรีได้ กดปุ่มลัดขวา เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย;

ส่ง (ไม่บันทึกข้อความที่ส่ง)

จัดเก็บ (บันทึกข้อความที่ส่งแล้ว)

กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยันการทำงานที่เลือกไว้

ถ้าท่านต้องการส่งภาพหรือเสียงไปกับข้อความ (EMS) กดปุ่มลูกศรลงค้างไว้ ท่านจะเข้าสู่เมนูย่อย เลือกรายการ “ใส่” (Insert) โดยการกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อค้นหาภาพหรือเสียงเพิ่มลงในข้อความ

ถ้าท่านเลือก “ส่ง” โทรศัพท์จะให้ท่านใส่หมายเลขปลายทางของผู้รับ ท่านสามารถกดหมายเลขได้ทันทีหรือใช้สมุดโทรศัพท์ในการค้นหาหมายเลข ในสมุดโทรศัพท์ ท่านสามารถกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อค้นหาหมายเลขที่ต้องการ กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อเลือกหมายเลขนั้น ท่านยังสามารถกดปุ่ม 1~9 เพื่อเข้าสู่หน้าพิมพ์ค้นหา และใส่ชื่อเพื่อค้นหาหมายเลข

ถ้าท่านเลือก “บันทึก” ข้อความจะถูกบันทึกอยู่ในข้อความร่าง ถ้าหน่วยความจำเต็ม ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

- แบบข้อความ

โทรศัพท์นี้สามารถเก็บแบบข้อความได้ 10 ข้อความ ซึ่งกำหนดมาจากผู้ผลิต และอีก 5 ข้อความผู้ใช้สามารถกำหนดขึ้นเองได้ ข้อความจากผู้ผลิตไม่สามารถแก้ไข แต่สามารถส่งหรือบันทึกลงในข้อความร่างได้ แต่ข้อความที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเอง สามารถลบหรือแก้ไขได้ตามใจชอบ

- การตั้งค่า

- ศูนย์บริการข้อความ ก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชั่นข้อความ ท่านจะต้องตั้งหมายเลขศูนย์บริการข้อความซึ่งกำหนดโคยผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านก่อน

- อายุข้อความ ท่านสามารถกำหนดระยะเวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นวัน โดยช่วงระยะเวลานี้ เป็นการตั้งค่าระยะเวลาให้ข้อความที่ท่านส่ง บันทึกไว้ที่ศูนย์บริการข้อความ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อความไปยังเครื่องของผู้รับได้

- หมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียง ท่านจะได้รับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน ใส่หมายเลขให้ถูกต้องเพื่อให้ท่านสามารถโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงเพื่อฟังข้อความเสียงที่ฝากไว้ได้

- รหัสข้อความ (เปิด/ปิด) ถ้าท่านเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ จะมีข้อความเตือนให้ใส่รหัสโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ข้อความรับเข้า ข้อความส่งออก และข้อความร่าง หรือเพื่ออ่านข้อความใหม่เมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อม

- ตรวจสอบหน่วยความจำ ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับตรวจสอบขนาดของหน่วยความจำของข้อความในซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง

หมายเหตุ: 	ความจุในโทรศัพท์จะรวมไปถึงพื้นที่ว่างในแบบข้อความ

- ข้อความเสียง

ท่านสามารถโทรไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็วและรับฟังข้อความเสียงของท่าน

- บริการข่าวสาร

บริการข่าวสารเฉพาะเรื่อง เป็นข้อความที่มีความยาวไม่เกิน 93 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ 40 ตัวอักษรภาษาจีน ที่ส่งข้อมูลเฉพาะเรื่องให้เป็นระยะๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายแก่ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ GSM  โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เช่น รายงานสภาพอากาศ สภาพการจราจร เป็นต้น ข่าวสารแต่ละชนิดจะแทนด้วยรหัสหมายเลข 3 หลัก โดยมีชนิดของข่าวสารให้ท่านเลือกรับสูงสุดกว่า 20 ชนิด

  - ข้อความรับเข้า: เพื่ออ่านข้อมูลล่าสุดที่ได้รับ

  - ช่องข้อมูล: ท่านสามารถเพิ่ม ลบหรือลบช่องข้อมูลทั้งหมด

  - ภาษา: เลือกภาษาที่จะรับข้อมูล

  - การตั้งค่า (เปิด/ปิด): ใช้เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นข้อความบริการและบันทึกการปรับตั้งค่าปัจจุบัน

- สมุดโทรศัพท์

ข้อมูลในสมุดโทรศัพท์จะถูกบันทึกลงในซิมการ์ดและตัวเครื่อง การบันทึกลงในซิมการ์ดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของซิมการ์ดนั้น ตัวเครื่องโทรศัพท์สามารถบันทึกเบอร์โทรศัพท์ได้ 100 หมายเลข

ถ้าท่านเข้าเมนูสมุดโทรศัพท์จากเมนูหลัก เมนูย่อยซึ่งประกอบด้วย ค้นหา เพิ่ม ลบ ตำแหน่ง และสถานะหน่วยความจำจะแสดงขึ้น ถ้าหากท่านเข้าสู่เมนูสมุดโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มลัด เบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกลงในสมุดโทรศัพท์จะแสดงขึ้นก่อน  ส่วนเมนูการค้นหา แก้ไข เพิ่ม ลบ (ลบเฉพาะหมายเลขนี้) เขียน และคัดลอกจะแสดงขึ้น เมื่อท่านกดปุ่มลัดซ้าย กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

- การค้นหารายการบันทึก

หลังจากเข้าเมนูสมุดโทรศัพท์ จะแสดงชื่อของหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้เรียงตามตัวอักษร 4 ชื่อแรก และจะมีแถบเลือกแสดงที่ชื่อ 1 แถว ตัวเลขที่มุมบนด้านขวาจะแสดงตำแหน่งของชื่อที่บันทึกไว้ ส่วนบรรทัดสุดท้ายจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของรายการที่เลือกไว้ ท่านสามารถกดปุ่มขึ้นและลงเพื่อดูรายชื่ออื่นในสมุดโทรศัพท์

- ค้นหา

โทรศัพท์นี้สามารถค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้โดยการใส่ชื่อ ท่านสามารถป้อนชื่อ จากนั้นกดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยัน ถ้าพบชื่อที่ตรงกับที่ป้อนชื่อค้นหา ชื่อนั้นจะแสดงขึ้น และท่านสามารถแก้ไข เขียน คัดลอก และลบ  โดยการเข้าสู่เมนูย่อยด้วยการกดปุ่มลัดซ้าย ในหน้ารายชื่อ ท่านสามารถกดเลข 1 ถึง 9 โดยตรงเพื่อป้อนชื่อที่ต้องการค้นหา หลังจากป้อนชื่อแล้ว ให้กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อหารายชื่อที่ต้องการ

- แก้ไข

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ท่านกำลังเปิดอยู่ ขั้นตอนแรก ค้นหารายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่มลัดซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของสมุดโทรศัพท์ เลือกฟังก์ชั่นแก้ไข กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยันการแก้ไข หรือกดปุ่มลัดขวาเพื่อลบหมายเลขและตัวอักษร กดค้างไว้จะลบทั้งหมายเลขและตัวอักษรทั้งหมด และปุ่มลัดนี้ใช้แทนการย้อนกลับ กดปุ่มลัดขวาเพื่อยกเลิกการ    แก้ไข

- เพิ่มรายชื่อ

ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้ การเพิ่มรายชื่อใหม่มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

  - ป้อนชื่อ : ท่านสามารถป้อนชื่อเป็นตัวอักษรไทย อังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยัน และจากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือกดปุ่มลัดขวาเพื่อลบตัวอักษรทีละตัว กดปุ่มลัดขวาค้างไว้เพื่อลบอักษรทั้งหมด หลังจากนั้นแล้ว ปุ่มลัดใช้สำหรับออกจากเมนู ถ้ากดปุ่มลัดขวาอีกครั้งจะเป็นการยกเลิกการทำงานนี้

  - ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ : ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อนป้อนหมายเลขโทรศัพท์ กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยัน หรือกดปุ่มลัดขวาเพื่อลบเลขทีละตัว หรือกดค้างไว้เพื่อลบเลขทั้งหมด

  - กำหนดตำแหน่งที่ใช้บันทึก : ท่านสามารถป้อนตัวเลขเพื่อกำหนดตำแหน่งในการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ โดยในตัวเครื่องจะสามารถบันทึกได้ 100 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 ถึง 100  ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจัดเก็บเกินกว่า 100 หมายเลข จะจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ซิมการ์ด กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยันหรือกดปุ่มลัดขวา เพื่อลบหมายเลข

  - บันทึกรายชื่อ: กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์

- ลบข้อมูลในสมุดโทรศัพท์

ท่านสามารถค้นหารายชื่อเพื่อลบข้อมูลออกจากสมุดโทรศัพท์ โดยค้นหาจากรายชื่อ จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของสมุดโทรศัพท์ เลือกฟังก์ชั่นการลบจากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อลบข้อมูลนั้น ท่านยังสามารถลบทุกข้อมูลในสมุดโทรศัทพ์ได้โดยการเลือกการลบทั้งหมดเพียงครั้งเดียวจากเมนูย่อยของสมุดโทรศัพท์

- ตรวจสอบหน่วยความจำของสมุดโทรศัพท์

ข้อมูลที่แสดงขึ้นนี้จะแสดงข้อมูลความจุของสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ใน SIM และในหน่วยความจำของเครื่อง ซึ่งจะแสดงขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ของความจุที่ใช้ไป

- คัดลอก

เมนูนี้จะใช้ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างหน่วยความจำของซิมการ์ดกับหน่วยความจำของเครื่อง เลือกข้อมูลที่ต้องการจะคัดลอก และกดเมนูย่อยเพื่อเลือกฟังก์ชั่นคัดลอกเพื่อคัดลอกข้อมูลนั้น แต่ไม่สามารถคัดลอกหมายเลขตำแหน่งได้

10	ข้อมูลการโทร

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถเก็บเบอร์ที่ไม่ได้รับสายโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสายที่ไม่ได้รับ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย “ หากต้องการดูข้อมูล ให้กดปุ่มลัดซ้าย หรือกดปุ่มโทร เพื่อโทรกลับ

- เบอร์ที่ได้รับสาย

โทรศัพท์จะเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับสายโดยอัตโนมัติ วิธีการดูเบอร์ที่ได้รับสาย จะมีวิธีการเหมือนกับการดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

หมายเหตุ: สามารถเก็บข้อมูลของเบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่ไม่ได้รับสายล่าสุด ได้อย่างละ 10 รายการ

- เบอร์ที่โทรออก

โทรศัพท์สามารถเก็บข้อมูลเบอร์ที่โทรออกได้ 10 รายการโดยอัตโนมัติ ( ทั้งที่สามารถโทรได้และโทรไม่ได้ ) วิธีการดูเบอร์ที่โทรออกจะเหมือนกับการดูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน

- เวลาที่ใช้สาย

ใช้เมนูนี้เพื่อตรวจสอบเวลาในการสนทนา

  - เวลาใช้สายล่าสุด: เมนูนี้จะช่วยให้ท่านดูเวลาที่ใช้ในการโทรครั้งล่าสุด

  - เวลาโทรทั้งหมด: เมนูนี้จะช่วยให้ท่านดูเวลาที่ใช้ในการโทรทั้งหมด โดยจะเริ่มนับตั้งแต่การลบเวลาโทรทั้งหมดครั้งสุดท้าย

- ลบทั้งหมด:

- ท่านสามารถลบข้อมูลของเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออกได้ตามลำดับ และสามารถลบข้อมูลทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน

11	การตั้งค่าระบบป้องกัน

- รหัสโทรศัพท์

- โทรศัพท์มีรหัสลับ 4 หลัก รหัสเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานคือ ‘1234’

  - การเปลี่ยนรหัสลับ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสจาก ‘1234’ ให้เป็นตัวเลขที่ท่านสามารถจำได้ง่าย ท่านต้องป้อนรหัสเดิมนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ และหลังจากป้อนรหัสใหม่แล้ว ท่านต้องป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  - การล็อค/ปลดล็อค ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับการล็อคและปลดล็อคโทรศัพท์ และคงสถานะปัจจุบันของเครื่องไว้ หากท่านต้องการล็อคเครื่อง ท่านจะต้องใส่รหัสโทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อให้ระบบป้องกันโทรศัพท์ทำงาน ในระหว่างนั้น หากท่านต้องการปลดล็อค ท่านจะต้องใส่รหัสที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อคด้วย

- การตั้งค่ารหัส PIN

เมนูนี้จะรวมการจัดการฟังก์ชั่นของรหัส PIN และรหัส PIN2 จะมีการป้องกันการใช้ ซิมการ์ดจากบุคคลอื่นโดยการใส่รหัส PIN ไว้ในซิมการ์ด รหัสนี้จะได้มาจากผู้ให้บริการเครือข่าย และจะต้องเก็บไว้เป็นความลับ รหัส PIN2 จะเป็นรหัสของรหัส PIN ใช้เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นในซิมการ์ด รหัสนี้จะได้รับมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายเช่นกัน ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ง่ายต่อการจดจำของตัวท่านได้

  - การเปลี่ยนรหัส PIN1 ก่อนการเปลี่ยนรหัส PIN ท่านจะต้องใส่รหัส PIN เดิมที่ได้รับมาก่อน แล้วจึงใส่รหัสใหม่สองครั้ง กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัส

  - การเปลี่ยนรหัส PIN2 ก่อนการเปลี่ยนรหัส PIN2 ท่านจะต้องใส่รหัส PIN2 เดิมที่ได้รับมาก่อน แล้วจึงใส่รหัสใหม่สองครั้ง กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัส

  - การล็อค/ปลดล็อครหัส PIN ฟังก์ชั่นนี้ใช้สำหรับล็อคหรือปลดล็อครหัส PIN เมื่อเปิดเครื่องทุกครั้ง และคงสถานะปัจจุบันไว้ ถ้าตั้งค่าให้ซิมการ์ดทำการล็อคไว้ ท่านจะต้องใส่รหัส PIN ที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อคซิมการ์ด และท่านจะต้องใส่รหัส PIN เมื่อตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่ทุกครั้ง

12	การตั้งค่า

- การตั้งค่าโทรศัพท์

  - เลือกภาษา กดปุ่มลูกศรเพื่อเลือกภาษาและกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยัน

  - ล็อคปุ่มกด (เปิด/ปิด) การตั้งค่าฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกดให้ทำการเปิดและปิด จะแสดงบนหน้าจอ

  - สีไฟปุ่มกด ไฟปุ่มกดจะมีทั้งหมด 7 สี แสงไฟ 7 สีจะกะพริบขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า

  - ข้อมูลผู้ใช้

  - หมายเลขของท่าน: แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อแก้ไขหรือยกเลิก

  - IMEI:  ในโหมดเตรียมพร้อม ท่านสามารถกด ‘*#06#’ เพื่อดูรหัสนี้

  - รุ่นของซอฟท์แวร์: 	แสดงรุ่นของซอฟท์แวร์ในเครื่อง

  - ข้อความพักหน้าจอ ข้อความที่ท่านป้อนลงไปจะแสดงอยู่ที่หน้าจอ ขณะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม

  - การตั้งค่าส่วนบุคคล

  - แบบเมนูหลัก: ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลือก และกดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยัน

  - ภาพพักหน้าจอ: ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเลือกและกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยัน

  - ปุ่มกด:  ท่านสามารถเลือกสร้างปุ่มลัดให้กับเมนูใดๆจากเมนูหลักทั้ง 9 เมนู

- ตั้งเสียง

  - ชนิด: ผู้ใช้สามารถเลือกเสียงของสายเรียกเข้า เสียงเตือน ระบบสั่นหรือเสียงเมื่อมีข้อความเข้า และเสียงเงียบ

  - ความดังเสียง: ความดังของเสียงมี 7 ระดับ ระดับที่สูงหมายถึงความดังที่เพิ่มขึ้น

  - เสียงปุ่มกด (เปิด/ปิด): ตั้งเปิด/ปิดเสียงปุ่มกด

  - เสียงเปิดเครื่อง: ตั้งเปิด/ปิดเสียงดนตรีเปิดเครื่อง

  - เสียงปิดเครื่อง: ตั้งเปิด/ปิดเสียงคนตรีปิดเครื่อง

- ตั้งนาฬิกาปลุก:

กดปุ่มลัดซ้าย เพื่อเริ่มตั้งค่า เลือก “เพิ่ม” เพื่อตั้งเวลา ท่านสามารถตั้งแบบการปลุกเป็น “ครั้งเดียว” หรือ “ทุกวัน” ก็ได้ และท่านยังตั้งแบบเสียงนาฬิกาปลุกได้อีกด้วย

- ตั้งเวลา

ตั้งเวลาปัจจุบัน โดยการใส่ตัวเลข กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อยืนยัน และกดปุ่มลัดขวาเพื่อยกเลิกหรือออกจากเมนูนี้

- การตั้งค่าการโทร

  - รับได้ทุกปุ่ม: หากมีสายเรียกเข้า ท่านสามารถกดปุ่มใดๆก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่มวางสายและปุ่มลัดขวา

  - ตอบรับอัตโนมัติ: หากท่านเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ไว้ สายเรียกเข้าจะถูกรับอัตโนมัติเมื่อไม่มีการตอบรับใดๆ ภายใน 6 วินาที

  - เสียงเตือนขณะสนทนา: หากท่านต้องการควบคุมเวลาที่ใช้ ท่านสามารถตั้งเสียงเตือนได้ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ถ้าเวลาที่ท่านใช้สนทนาเกินกว่าเวลาที่ตั้งไว้ จะมีเสียงเตือนท่าน

  - การโทรออกอัตโนมัติ: หากท่านเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ไว้ โทรศัพท์จะโทรเบอร์สุดท้ายออกอัตโนมัติ

  - DTMF: หากท่านเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ไว้ ตัวเลขทุกตัวจะถูกส่งเป็นสัญญาณ DTMF

- ตั้งค่าตามเดิม:

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อตั้งค่าการใช้งานกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

13	การให้บริการของระบบเครือข่าย

- โอนสาย

ตัวเลือกนี้จะทำให้โทรศัพท์สามารถโอนสายที่โทรหาท่านไปยังเครื่องอื่นโดยอัตโนมัติได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ถ้าผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านมีการให้บริการนี้ ท่านสามารถเลือกรูปแบบการโอนดังต่อไปนี้

  - ทุกสาย

  - สายไม่ว่าง

  - ไม่มีการตอบรับ

  - ไม่สามารถติดต่อได้

  - ยกเลิกทั้งหมด

ถ้าท่านเลือก ‘ยกเลิกทั้งหมด’ จะเป็นการยกเลิกการโอนสายทุกรูปแบบที่ได้ตั้งไว้ แต่ถ้าท่านได้เลือกอันใดอันหนึ่งจากรายการแรกถึงรายการที่สี่ ท่านจะเห็นเมนูย่อยดังนี้:

  - ทำงาน

  - ยกเลิก

  - ตรวจสอบสถานะ

ถ้าเลือก ‘ทำงาน’ ท่านต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอนสายไป

ถ้าเลือก ‘ยกเลิก’ การโอนสายรูปแบบนี้จะถูกยกเลิก

ถ้าเลือก ‘ตรวจสอบสถานะ’ สถานะของการโอนสายนี้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

- การจำกัดการโทร

การจำกัดการโทรเป็นการให้บริการของเครือข่าย รายการโทรที่มีการกำหนดเอาไว้อาจถูกยกเลิก หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ท่านจะต้องขอใช้บริการนี้จากผู้ให้บริการเครือข่าย หลังจากที่เปิดใช้งาน ท่านสามารถเลือก:

  - ทุกสายโทรออก

  - โทรออกต่างประเทศ

  - ทุกสายโทรเข้า

  - ยกเลิกทั้งหมด

ถ้าเลือก ‘ยกเลิกทั้งหมด’ จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชั่นระงับการโทรทุกแบบ แต่ถ้าเลือกรายการใด  รายการหนึ่ง ท่านจะเห็นเมนูย่อยดังนี้:

  - ทำงาน

  - ยกเลิก

  - ตรวจสอบสถานะ

ถ้าเลือก ‘ทำงาน’ ท่านจะต้องใส่รหัสของระบบบริการ;

ถ้าเลือก ‘ยกเลิก’ จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชั่นระงับการโทรทุกแบบ

ถ้าเลือก ‘ตรวจสอบสถานะ’ สถานะของรายการที่ท่านเลือกนี้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

- สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อนเป็นบริการของเครือข่าย ท่านจะต้องขอใช้บริการนี้จากผู้ให้บริการก่อน หลังจากที่เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้แล้ว โทรศัพท์จะมีสัญญาณเสายเรียกซ้อนดังขึ้น เมื่อมีสายอื่นโทรเข้าในระหว่างที่ท่านกำลังใช้สายสนทนาอยู่

(เปิด/ปิด): ฟังก์ชั่นนี้ใช้เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานสายเรียกซ้อน

- เครือข่ายที่ต้องการ

ฟังก์ชั่นนี้จะให้ท่านสร้าง แก้ไข และค้นหารายชื่อระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ที่อยู่ในรายการเพื่อเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ

  - อัตโนมัติ: เมื่อใช้งานนี้ เครื่องจะหาเครือข่ายและลงทะเบียนอัตโนมัติ

  - เลือกด้วยตัวเอง: ผู้ใช้จะเป็นผู้ค้นหาเครือข่ายและลงทะเบียนระบบเครือข่ายด้วยตัวเอง

- การเปลี่ยนระบบ

ท่านสามารถเปลี่ยนระบบระหว่าง GSM 900 หรือ DCS 1800 ด้วยตัวเอง

14. เกมส์

เกมส์มีทั้งหมด 3 เกมส์: โมเสค รัสเซีย และเลี้ยงสัตว์

- โมเสค (Mosaic)

  - เป้าหมายของเกมส์: เพื่อรวมภาพที่กระจัดกระจายให้เป็นภาพเดียว

  - กติกาการเล่น: บนหน้าจอจะมี 9 บล็อคโดยจะวางไว้ตรงกับตำแหน่งปุ่มตัวเลข 9 ปุ่ม หนึ่งใน 9 บล็อคจะเป็นที่ว่าง โดยบนแต่ละบล็อคทั้ง 8 บล็อคจะมีรูปอยู่ด้านบน จะเลื่อนได้เฉพาะบล็อคที่อยู่ติดกับบล็อคว่าง  ซึ่งเวลาที่ใช้ไปจะแสดงบนของหน้าจอ ถ้ายังทำไม่ได้ภายใน 30 นาที เกมส์จะปิดตัวเองลง

  - วิธีเล่น: หลังจากเริ่มเกมส์ กดปุ่มขึ้นและลงค้างไว้เพื่อเลือกภาพ มีทั้งหมด 4 ภาพให้เลือก กดปุ่มขึ้นและลงค้างไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเลือก จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อยืนยันการเลือก ภาพแต่ละภาพจะแตกออกเป็นภาพเล็กๆ ภาพเหล่านั้นจะจัดวางตัวเองใหม่ กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กันเพื่อเลื่อนภาพเล็กๆ เหล่านั้น กดปุ่ม ‘0’ เพื่อดูภาพโดยรวม กดปุ่ม ‘0’ หรือปุ่มลัดซ้าย อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

- รัสเซีย (Russia)

  - เป้าหมายของเกมส์: 	เพื่อกำจัดแถว เพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น และผ่านไปยังระดับที่ยากที่สุด

  - กติกาการเล่น: 	ท่านสามารถปรับทิศทางของลูกบาศก์ที่ตกลงมาได้ และเลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อแถวหนึ่งหรือหลายแถววางลูกบาศ์กได้เต็มแถวแล้ว แถวนั้นจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ และท่านก็จะได้คะแนน 100 คะแนนต่อ 1 แถว, 300 คะแนนต่อ 2 แถว, 700 คะแนนต่อ 3 แถว, 1300 คะแนนต่อ 4 แถว ดังนั้นท่านควรจะกำจัดทีละหลายแถวเพื่อให้ได้คะแนนที่สูง

ถ้าท่านได้คะแนนเกิน 10000 คะแนน ท่านจะได้เข้าสู่ระดับถัดไป ซึ่งทั้งหมดมี 9 ระดับ ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับ

  - วิธีเล่น: 	ปุ่มเลข 4 จะย้ายลูกบาศก์ไปทางขวา ปุ่มเลข 6 จะย้ายลูกบาศก์ไปทางซ้าย ปุ่มเลข 5 จะย้ายลูกบาศก์เคลื่อนลง ปุ่มเลข 1 และ 2 จะปรับทิศทางของลูกบาศก์ ปุ่มเลข 8 จะเพิ่มความเร็วให้ตกลงมา ปุ่มเลข 3 จะหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ กดปุ่ม ลัดขวา หรือปุ่มวาง เพื่อออกจากเกมส์ ท่านสามารถเลือกเล่นต่อหรือเกมส์ใหม่เมื่อจะเล่นเกมส์นี้อีกครั้ง

- เลี้ยงสัตว์ (Raise pet)

  - เป้าหมายของเกมส์:	เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่านและฝึกหัดให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก

  - กติกาการเล่น:	เมื่อเริ่มเล่น ท่านจะสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เลย ถ้าต้องการให้สัตว์เลี้ยงน่ารัก ท่านจะต้อง:

ให้อาหาร:	อย่าให้สัตว์ของท่านหิวจนตาย  การป่วยของสัตว์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ของท่านไม่กินอะไรเลย การขาดความเอาใจใส่หรือไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นก็อาจทำให้สัตว์ไม่อยากอาหารได้

ดื่มน้ำ: อย่าให้สัตว์ของท่านหิวน้ำ การป่วยหรือการขาดความเอาใจใส่อาจเป็นสาเหตุให้สัตว์ของท่านไม่ยอมดื่มน้ำ

อาบน้ำ: พยายามให้สัตว์เลี้ยงของท่านสะอาดอยู่เสมอ ถ้าอาบน้ำบ่อยๆ สัตว์เลี้ยงจะไม่เจ็บป่วย

เล่น: การเล่นกับสัตว์เลี้ยง จะทำให้ระดับความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นได้

ฝึกหัด: สัตว์เลี้ยงของท่านจะชินกับท่านมากขึ้นด้วยการฝึกหัด

รักษาโรค:  ถ้าปล่อยสัตว์เลี้ยงให้สกปรกหรือหิวเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา

ท่านสามารถเลี้ยงสัตว์ใหม่ได้ตามต้องการ

- ถ้าหากท่านไม่มีเวลา ท่านสามารถหยุดสถานะปัจจุบันไว้ และเริ่มเล่นต่อเมื่อมีเวลาว่าง

  - วิธีเล่น: กดปุ่มเลข 1 เพื่อเลือกเมนูการกระทำได้จากเมนูย่อย ท่านสามารถเลือก 1. ให้อาหาร 2. ดื่มน้ำ 3. อาบน้ำ 4. เล่น 5. ฝึกหัด 6. รักษาโรค

- ได้ตามต้องการ

ขณะที่อยู่ในหน้าเกมส์ กดปุ่มเลข 2 เพื่อดูสถานะปัจจุบัน

ขณะที่อยู่ในหน้าเกมส์ กดปุ่มเลข 3 เพื่อเลี้ยงสัตว์ตัวใหม่

ขณะที่อยู่ในหน้าเกมส์ กดปุ่มเลข 4 เพื่อหยุดสถานะปัจจุบัน

กดปุ่มลัดขวา เพื่อย้อนกลับสถานะหรือเมนูก่อนหน้า กดปุ่มวางเพื่อออกจากเกมส์

- การตั้งเสียง

(เปิด/ปิด): ฟังก์ชั่นนี้จะใช้เพื่อเปิดหรือปิดเสียงขณะเล่นเกมส์

15.	เครื่องมือ

โทรศัพท์เครื่องนี้จะมีฟังก์ชั่นปฏิทิน เครื่องคิดเลข STK และมัลติมีเดีย

- ปฏิทิน

โทรศัพท์เครื่องนี้จะมีปฏิทิน ที่ท่านสามารถตรวจสอบข้อความของวันนั้นได้อย่างอิสระ

- เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์เครื่องนี้จะมีเครื่องคิดเลข ที่มีฟังก์ชั่นการบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

- STK (SIM Tool Kit)

อุปกรณ์ SIM เป็นบริการใหม่จาก GSM ที่ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น หุ้น การขนส่ง และพยากรณ์อากาศ เป็นต้น ฟังก์ชั่นนี้จะให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ และ ซิมการ์ดกับเครือข่ายจะต้องรองรับระบบนี้ด้วย

- มัลติมีเดีย:

  - รูปภาพ: ท่านสามารถเลือกรูปภาพได้ 10 รูป

  - ภาพเคลื่อนไหว: ท่านสามารถเลือกภาพเคลื่อนไหวได้ 15 รูป

  - เสียงเรียกเข้า: ท่านสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าได้ 40 เพลง

16.	WAP

ด้วยฟังก์ชั่น WAP ท่านสามารถท่องโลกอินเตอร์เนตได้อย่างรวดเร็ว ฟังก์ชั่นนี้จะต้องได้รับการให้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- ท่องโลกอินเตอร์เนต

ป้อนแอดเดรสของ WEB ที่ต้องการจะเข้าไป จากนั้นกดปุ่มลัดซ้าย เพื่อเข้าสู่เวบนั้น

- ตั้งค่า Explorer

  - การตั้งค่า Proxy server:

ถ้าท่านต้องการเข้า WAP ท่านควรจะตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ซึ่งจะมีรายชื่อของค่าปรับตั้งมาให้  ท่านยังสามารถเปลี่ยนให้ตรงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านแล้วจึงเปิดใช้งาน

  - การตั้งค่า Cache:

หน้าสุดท้ายที่ท่านเข้าไปจะเก็บไว้ใน Cache คราวถัดไปที่ท่านเข้า WAP โปรแกรม Explorer จะดึงหน้าจาก Cache เพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน แต่หลังจากที่ลบหน่วยความจำออก จะต้องดาวน์โหลดหน้านั้นใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: ในแต่ละเวบไซต์ จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน สอบถามข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

17. การป้อนตัวอักษร

คุณสามารถเขียนและแก้ไขข้อความในสมุดโทรศัพท์และข้อความสั้นด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนภาษา

คุณสามารถเขียนข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความสั้น, ชื่อ, ข้อความต้อนรับ, บันทึก, ข้อมูลบันทึกในสมุดโทรศัพท์ เป็นต้น คำแนะนำในการใช้ฟังก์ชั่นการป้อนข้อมูล จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจและสามารถทำการป้อนข้อมูลได้ง่ายขึ้น

- วิธีการป้อนคำ

  - ด้วยระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ Smart input iTap จะช่วยให้ท่านป้อนข้อความง่ายขึ้น คำต่างๆที่คล้ายคลึงกับที่ท่านป้อนลงไป จะแสดงบนหน้าจอคุณสามารถเลือกใช้คำเหล่านั้น ถ้าหากคำที่- แสดงไม่ใช่คำที่ท่านต้องการ กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อหาคำที่ท่านต้องการ

  - ด้วยระบบป้อนตัวอักษร Tap ท่านจะต้องทำการป้อนตัวอักษรหรือคำที่ท่านต้องการทั้งหมดด้วยตัวท่านเอง

  - ในระบบช่วยสะกดคำทั้ง 2 ชนิด (TAP และ iTap) ท่านสามารถกดปุ่ม * เพื่อทำการป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ

  - ตัวอย่างเช่น, ในระบบช่วยสะกดคำแบบ iTap หากท่านต้องการพิมพ์คำว่า ‘Rightly!’ ให้ท่านทำการเลือกวิธีการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นกดหมายเลข 7,4,4,4,8,5,9 ตามลำดับ    คำว่า ‘ Right ‘ จะแสดงที่หน้าจอ กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อทำการหาและเลือกคำว่า ‘Rightly’ จากนั้นกดปุ่ม * เพื่อเลือกเครื่องหมาย ‘!’

- วิธีการป้อนตัวอักษรไทยและอังกฤษสำหรับ TCL Q520

คุณสามารถป้อนตัวอักษรภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และตัวเลข  ได้ดังนี้

  - การป้อนอักษรไทยแบบปกติ  กดปุ่มเลขหมายที่แสดงตัวอักษรหรือสระอยู่  ซึ่งตรงกับตัวอักษรหรือสระภาษาไทยที่ท่านต้องการ  กดปุ่มเดิมซ้ำๆ  เพื่อค้นหาตัวอักษรหรือสระที่ท่านต้องการ

  - ระบบ Thai iTap (ระบบสะกดคำภาษาไทยอัตโนมัติ)  ระบบนี้จะช่วยให้ท่านพิมพ์ข้อความได้ง่ายขึ้นด้วยการสะกดคำล่วงหน้า  ทำให้ท่านไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมด

- วิธีการป้อนตัวอักษรไทยด้วยระบบ Thai iTap  เมื่อท่านพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวระบบนี้จะแสดงคำที่มีความสอดคล้องกับตัวอักษรที่ท่านพิมพ์เลือกคำที่ต้องการจากกลุ่มคำที่แสดงได้โดยกดปุ่มลูกศรขึ้นลงและกดปุ่มลัดซ้ายเพื่อเลือกคำที่ท่านต้องการ  ตัวอย่างเช่น  ท่านต้องการป้อนคำว่า  “ขอบคุณ”

  - กดปุ่มหมายเลข 1 ,6, 4, 1, 8, 3

  - กดลูกศรขึ้นลงเพื่อดูคำต่างๆ

  - คำว่า “ ขอบคุณ “ จะปรากฎอยู่ในกลุ่มคำที่แสดง

  - กดปุ่มลัดซ้ายเพื่อเลือกคำ  คำที่ท่านต้องการจะแสดงอยู่ในพื้นที่พิมพ์ข้อความ

- ระบบ iTap (ระบบสะกดภาษาอังกฤษคำอัตโนมัติ)

- ระบบนี้มีวิธีการเช่นเดียวกันกับระบบ Thai iTap

- การป้อนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แบบปกติ(Tap)

- เลือกการป้อนภาษาเพื่อการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวพิมพ์ใหญ่

- การป้อนตัวเลข

- ท่านสามารถป้อนตัวเลขได้โดยกดที่ปุ่มหมายเลขที่ท่านต้องการ หมายเลขจะแสดงอยู่หลังตัวอักษร กดซ้ำๆ (สำหรับ Tap)หรือกดปุ่มลูกศร (สำหรับ iTap) เพื่อเลื่อนไปเลือกหมายเลขที่ต้องการ

- การส่งภาพและเสียง

- ในฟังก์ชั่นการส่งข้อความ ท่านสามารถแนบภาพหรือเสียงไปกับข้อความได้ โดยการกดปุ่มลูกศรลงค้างไว้ จะแสดงเมนูย่อย เลือก ‘ใส่’ โดยการกดปุ่มลัดซ้าย จะแสดงแฟ้มของภาพและเสียง ทำการเลือกแฟ้มที่ต้องการโดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง กด “เลือก” เพื่อเข้าสู่แฟ้มที่เลือก ค้นหาภาพหรือเสียงที่ต้องการ กด “เลือก” เพื่อเพิ่มภาพหรือเสียงลงในข้อความ

  - การป้อนสัญลักษณ์  กดปุ่ม * เพื่อค้นหาสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ต้องการ

  - การเปลี่ยนภาษาและเลือกวิธีการป้อน กดปุ่ม # เพื่อเลือกภาษาและวิธีการป้อนที่ท่านต้องการ

  - การลบตัวอักษร  กดปุ่มลัดขวา 1 ครั้ง เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว หรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

# หน้าที่การทำงานของปุ่มกด

| ปุ่มกด | หน้าจอปกติ | แถบแสดงตัวอักษร |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ก ข ค ฆ ง จ ฉ 1 |  |
| 2 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ 2 |  |
| 3 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท 3 |  |
| 4 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ธ น บ ป ผ ฝ พ 4 |  |
| 5 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ฟ ภ ม ย ร ล ว 5 |  |
| 6 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 6 |  |
| 7 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | เ แ โ ใ ไ 7 |  |
| 8 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ |  | 8 |
| 9 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | 9 |  |
| 0 | ตัวอักษรตามที่แสดงบนหน้าจอ | 0 |  |
| * | ใส่ช่องว่าง | ## เลือกที่แถบสีเพื่อใส่ช่องว่าง |  |
| # | ภาษาและวิธีการป้อนตัวอักษร | แสดงภาษาและวิธีการป้อนตัวอักษร |  |
| ปุ่มลัดซ้าย | ปุ่มเลือก (Select) | ใช้เลือกตัวอักษรที่มีแถบสีแสดงอยู่ |  |
| ปุ่มลัดขวา | ปุ่มลบ (Clear) | ลบอักษรตัวสุดท้ายของข้อความ (หรือทางซ้ายของแถบกระพริบ) |  |

ภาคผนวก 1 การแก้ไขปัญหา

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ |
| --- | --- |
| เปิดเครื่องไม่ได้ | - แบตเตอรี่หมดหรือไม่? - แบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่? |
| ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ | - ตรวจสอบเครื่องชาร์จว่าต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์ถูกต้องหรือไม่ - แบตเตอรี่มีปัญหาหรือไม่? |
| ไม่พบเครือข่าย | - สัญญาณอ่อนเกินไป - ซิมการ์ดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือ ซิมการ์ดเสียหายหรือไม่ ถ้าซิมการ์ดเสียหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการ |
| โทรออกไม่ได้ | - พบเครือข่ายหรือไม่? ตรวจสอบว่าชื่อเครือข่ายแสดงขึ้นหน้าจอหรือไม่ - ตั้งค่าป้องกันการโทรไว้หรือไม่? - จ่ายค่าโทรศัพท์แล้วหรือไม่? - ท่านตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดไว้หรือไม่? - ท่านตั้งค่า “Withhold ID” ไว้หรือไม่? |
| โทรเข้าไม่ได้ | - หาเครือข่ายพบแล้วหรือไม่? - จ่ายค่าโทรศัพท์แล้วหรือไม่? - ตั้งค่าการโอนสายไว้หรือไม่? - ตั้งค่าการระงับการโทรไว้หรือไม่? |
| รหัส PIN ถูกล็อค | ป้อนรหัส PUK ที่ได้มาพร้อมกับ ซิมการ์ด |
| รหัส PIN2 ถูกล็อค | ป้อนรหัส PUK2 ที่ได้มาพร้อมกับ ซิมการ์ด |

ภาคผนวก 2: คำย่อและคำอธิบาย

| GSM | ( Global System of Mobile communication) ระบบของการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก) |
| --- | --- |
| GSM | ( Enhanced Message Service) บริการข้อความพร้อมภาพและเสียง |
| SMS | (Short Message Service) บริการข้อความสั้น |
| EMS | (Enhanced Message Service) บริการข้อความพร้อมภาพและเสียง |
| SMS-CB | (Short message service- cell broadcast) การบริการข้อมูลสั้น- สื่อสารข้อมูลด้วยโทรศัพท์ |
| SIM | (Subscriber Identity Module) |
| PIN | (Personal Identity Number) หมายเลขเฉพาะบุคคล จะได้รับมาพร้อมกับ ซิมการ์ด ใช้ในการปลดล็อค ซิมการ์ด |
| PIN2 | (Personal Identity Number 2) หมายเลขเฉพาะบุคคล 2 ได้รับมาจากผู้ให้บริการระบบ ใช้เมื่อมีการป้องกันฟังก์ชั่นพิเศษ |
| PUK | ได้รับมาพร้อมกับ ซิมการ์ด ใช้เพื่อปลดล็อค ซิมการ์ด ถ้าท่านป้อนรหัส PIN ผิดสามครั้ง ซิมการ์ดจะล็อค และใช้เพื่อแก้ไขรหัส PIN |
| PUK2 | ได้มาพร้อมกับ SIM การ์ดเพื่อแก้ไขหรือป้อนรหัส PIN2 |
| IMEI | หมายเลขเฉพาะของโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล ประกอบไปด้วย 15 ตัวเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเครื่องจะมีหนึ่ง IMEI |
| MCC | รหัสประเทศของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) คือ 460 |
| MNC | รหัสเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศจีนคือ 00 China Unicom คือ 01 |
| สายเรียกซ้อน | เป็นบริการของเครือข่ายที่ทำให้ท่านสามารถรับสายอื่นได้โดยไม่รบกวนสายที่กำลังใช้อยู่ แต่จะแตกต่างจากการโทรหลายสายพร้อมกัน ท่านจะสนทนาได้เพียงสายเดียว โดยจะพักอีกสายหนึ่งไว้ |
| โอนสาย | เป็นบริการของเครือข่าย ที่ทำให้ท่านสามารถโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่ต้องการในสภาวะที่แตกต่างกัน |
| การโอนสายทุกสาย | สายเรียกเข้าทุกสายอาจจะถูกโอนโดยระบบเครือข่ายในทุกเงื่อนไข |
| โอนเมื่อสายไม่ว่าง | โอนสายเรียกเข้าหากท่านกำลังใช้สายอยู่ |
| โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย | โอนสายเรียกเข้าหากท่านกำลังใช้สายอยู่ |
| โอนเมื่อติดต่อไม่ได้ | เมื่อท่านปิดโทรศัพท์หรือไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายใดๆ สายเรียกเข้าจะถูกโอน |
| นอกเขตพื้นที่บริการ | จะรวมทั้งนอกเขตพื้นที่บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในคู่มือนี้จะหมายถึงนอกเขตพื้นที่บริการในต่างประเทศเท่านั้น |
| STK | อุปกรณ์ SIM เป็นบริการใหม่จาก GSM ที่ส่งข้อมูลต่างๆ เช่น หุ้น การขนส่ง และพยากรณ์อากาศ เป็นต้น ฟังก์ชั่นนี้จะให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ และ ซิมการ์ดกับเครือข่ายจะต้องรองรับระบบนี้ด้วย |